# 中华甯氏历史文化生态园乡村

旅游项目

预 算 总 价

山西省河津市木圣园建筑

施工单位：  工程有限公司

(单位盖章)

年   月    日

|  |  |  | # 预 算 总 价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人 ： |  |  |  |  |
| 工 程 名 称： |  | 中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |
| 预算总价（小写）： |  | 7783669.97 |  |  |
| （大写）： |  | 柒佰柒拾捌万叁仟陆佰陆拾玖元玖角柒分 |  |  |
| 施工单位： |  | 山西省河津市木圣园建筑工程有限公司 |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 编 制 时 间： |  |  |  |  |

扉— 3

| # 建设项目预算报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  |  | 安全文明施工费 |
| 1 | 1#楼（敬祖堂) | 3135065.68 |  |  |  | 24600.87 |
| 2 | 2#楼（门楼） | 1081075.51 |  |  |  | 7962.8 |
| 3 | 2#楼（门楼）长廊 | 508373.83 |  |  |  | 4113.18 |
| 4 | 3#楼（宴会厅） | 1718714.3 |  |  |  | 13469.98 |
| 5 | 4#楼（会议厅） | 1340440.65 |  |  |  | 10531.02 |
| 合计 |  | 7783669.97 |  |  |  | 60677.85 |

| 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-02 |

| # 单位工程预算报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | 2973433.77 |  |  |  |
| 1.1 | 木基层工程 | 293627.06 |  |  |  |
| 1.2 | 木构件工程 | 918107.04 |  |  |  |
| 1.3 | 墙体工程 | 285329.63 |  |  |  |
| 1.4 | 神龛 | 160337.57 |  |  |  |
| 1.5 | 抹灰工程 | 12869.74 |  |  |  |
| 1.6 | 地面工程 | 354081.40 |  |  |  |
| 1.7 | 石作工程 | 38085.76 |  |  |  |
| 1.8 | 装修工程 | 199704.30 |  |  |  |
| 1.9 | 天棚吊顶及藻井 | 115283.69 |  |  |  |
| 1.10 | 油饰彩画工程 | 596007.58 |  |  |  |
| 2 | 施工技术措施项目费 | 59670.20 |  |  |  |
| 3 | 施工组织措施项目费 | 70921.46 |  |  |  |
| 4 | 其他项目费 |  |  |  | - |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 31040.25 |  |  | - |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 3,135,065.68 |  |  |  |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 04 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 1 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 木基层工程 |  |  |  |  |  |  | 293627.06 |  |
| 1 | 020508025 001 | 清水望板 | 1.板宽厚度:20mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m2 |  | 652.62 | 102.61 |  | 66965.34 |  |
| 2 | 020505002 001 | 矩形椽 | 1.构件截面尺寸:120*120mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m |  | 1784.52 | 39.13 |  | 69828.27 |  |
| 3 | 020505011 001 | 矩形翼角椽 | 1.构件截面尺寸:100*100mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m |  | 380.6 | 49.20 |  | 18725.52 |  |
| 4 | 020505007 001 | 矩形飞椽 | 1.构件截面尺寸:飞头100*10 0mm、飞尾120*120mmm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | 根 |  | 748 | 79.10 |  | 59166.80 |  |
| 5 | 020508019 001 | 封檐板 | 1.断面尺寸:厚20mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m |  | 231.68 | 20.71 |  | 4798.09 |  |
| 6 | 020505008 001 | 翘飞椽 | 1.构件截面尺寸:120*120mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | 攒 |  | 16 | 4633.94 |  | 74143.04 |  |
|  |  | 木构件工程 |  |  |  |  |  |  | 918107.04 |  |
| 7 | 020502002 001 | 抱头梁 | 1.构件名称、类别:抱头梁制安 2.木材品种:落叶松 3.构件规格:500*200mm 4.刨光要求:细刨 | m3 |  | 6.05 | 4068.78 |  | 24616.12 |  |
| 8 | 020502002 002 | 穿插枋 | 1.构件名称、类别:穿插枋制安 2.木材品种:落叶松 3.构件规格:500*200mm 4.刨光要求:细刨 | m3 |  | 4.97 | 3470.14 |  | 17246.60 |  |
| 9 | 020502005 001 | 假梁头 | 1.构件长度、板厚、宽度:500 *200*820mm 2.木材品种:落叶松 | m3 |  | 1.8 | 3848.48 |  | 6927.26 |  |
| 10 | 020502005 002 | 假麻叶头 | 1.构件长度、板厚、宽度:400 *150*310mm 2.木材品种:落叶松 | m3 |  | 0.41 | 3462.00 |  | 1419.42 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 343836.46 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 2 页 |  | 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 11 | 020507001 001 | 平身科斗拱 | 1.构件名称、类型:七踩单翘重昂斗拱 平身科 2.用材尺寸:斗口150mm 3.木材品种:落叶松 4.刨光要求:细刨 | 攒 |  | 66 | 6255.90 |  | 412889.40 |  |
| 12 | 020507002 001 | 柱头科斗拱 | 1.构件名称、类型:七踩单翘重昂斗拱 柱头科 2.用材尺寸:斗口150mm 3.木材品种:落叶松 4.刨光要求:细刨 | 攒 |  | 30 | 6230.28 |  | 186908.40 |  |
| 13 | 020507003 001 | 角科斗拱 | 1.构件名称、类型:七踩单翘重昂斗拱 角科 2.用材尺寸:斗口150mm 3.木材品种:落叶松 4.刨光要求:细刨 | 攒 |  | 8 | 19679.16 |  | 157433.28 |  |
| 14 | 020508010 001 | 雀替 | 1.构件尺寸:1400*650mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 4.雕刻纹样:卷草骑马雀替 | 块 |  | 32 | 3458.33 |  | 110666.56 |  |
|  |  | 墙体工程 |  |  |  |  |  |  | 285329.63 |  |
| 15 | 020101002 002 | 贴面砖 | 1.砌墙厚度:30mm 2.砌筑方式:墙面粘接 3.砖墙勾缝类型:淌白墙 4.用砖品种规格:小停泥砖条2 80*30*60mm 5.灰浆品种及配合比: 白灰 | m2 |  | 375.03 | 571.93 |  | 214490.91 |  |
| 16 | 020101002 001 | 细砖清水墙(台基） | 1.砌墙厚度:140mm 2.砌筑方式:细砌 3.砖墙勾缝类型:淌白墙 4.用砖品种规格:小停泥砖 5.灰浆品种及配合比: 白灰 | m2 |  | 64.02 | 768.11 |  | 49174.40 |  |
| 17 | 020111002 001 | 博风 | 1.博风宽度:510mm 2.方砖品种、规格、强度等级 :尺四方砖 | m |  | 22.4 | 699.30 |  | 15664.32 |  |
| 18 | 020111003 001 | 砖雕悬鱼 | 1.厂家定制砖雕悬鱼 2.具体样式与甲方协商 | 个 |  | 2 | 3000.00 |  | 6000.00 |  |
|  |  | 神龛 |  |  |  |  |  |  | 160337.57 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1153227.27 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 3 页 |  | 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 19 | 020101002 003 | 细砖清水墙 | 1.砌筑方式:细砌 2.砖墙勾缝类型:淌白墙 3.用砖品种规格:小停泥砖条2 80*30*60mm 4.灰浆品种及配合比: 白灰 | m2 |  | 8.32 | 703.71 |  | 5854.87 |  |
| 20 | 020101003 001 | 糙砖实心墙 | 1.砌筑方式:糙砌 2.用砖品种规格:机红砖 3.灰浆品种及配合比:水泥砂浆 | m3 |  | 41.6 | 499.41 |  | 20775.46 |  |
| 21 | 020107001 001 | 细砌须弥座 | 1.砌筑方式:细砌 2.用砖品种及规格:小停泥砖 3.灰浆品种及配合比: 白灰 | m |  | 110 | 1114.56 |  | 122601.60 |  |
| 22 | 020701001 003 | 细墁方砖 | 1.铺设部位:神龛顶部 2.铺设地面形状:工字缝 3.方砖规格:尺二方砖280*28 0*60mm 4.结合层材料种类、厚度: 白灰 | m2 |  | 26 | 427.14 |  | 11105.64 |  |
|  |  | 抹灰工程 |  |  |  |  |  |  | 12869.74 |  |
| 23 | 011201001 001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:现浇混凝土墙体 2.装饰面材料种类:仿瓷涂料墙面 三遍 | m2 |  | 595.27 | 21.62 |  | 12869.74 |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  | 354081.40 |  |
| 24 | 020701001 001 | 细墁方砖 | 1.铺设部位:室内 2.铺设地面形状:工字缝 3.方砖规格:400*400*60mm方砖 4.垫层材料种类、厚度:100mm厚混凝土垫层 5.结合层材料种类、厚度: 白灰 | m2 |  | 415.52 | 495.12 |  | 205732.26 |  |
| 25 | 020701001 002 | 细墁方砖（廊部） | 1.铺设部位:廊部 2.铺设地面形状:工字缝 3.方砖规格:400*400*60mm方砖 4.垫层材料种类、厚度:100mm厚混凝土垫层 5.结合层材料种类、厚度: 白灰 | m2 |  | 168.64 | 560.51 |  | 94524.41 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 473463.98 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 4 页 |  | 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 26 | 020703001 001 | 细墁散水 | 1.砖料规格:400*400*60mm方砖 2.垫层材料种类、厚度:100mm厚混凝土垫层 3.结合层材料种类、厚度: 白灰 | m2 |  | 78.92 | 486.84 |  | 38421.41 |  |
| 27 | 02B005 | 散水出（窝）角 | 1.散水出（窝）角 | 份 |  | 4 | 242.46 |  | 969.84 |  |
| 28 | 020703002 001 | 细砖牙子 | 1.铺设要求:散水砖牙子 2.砖料规格:小停泥砖280*14 0*60mm 3.结合层材料种类、厚度: 白灰 | m |  | 98.65 | 146.31 |  | 14433.48 |  |
|  |  | 石作工程 |  |  |  |  |  |  | 38085.76 |  |
| 29 | 020201001 001 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:青条石300*150mm 2.石表面加工要求及等级:一寸三崭席纹 | m3 |  | 4.75 | 4394.45 |  | 20873.64 |  |
| 30 | 020201002 001 | 踏跺 | 1.石料种类、构件规格:青条石300*150mm 2.石表面加工要求及等级:一寸三錾席纹 | m2 |  | 13.74 | 695.52 |  | 9556.44 |  |
| 31 | 020201008 001 | 垂带 | 1.石料种类、构件规格:青条石900*150mm 2.石表面加工要求及等级:一寸三錾席纹 3.使用部位:垂带蹋垛 | m2 |  | 5.1 | 667.78 |  | 3405.68 |  |
| 32 | 020206001 001 | 柱础石 | 1.石料种类、构件规格:青石φ780mm、高60mm 2.式样:圆形 | 只 |  | 50 | 85.00 |  | 4250.00 |  |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  | 199704.30 |  |
| 33 | 010802001 001 | 仿古断桥铝门 | 1.定制断桥铝仿古门 | m2 |  | 49.98 | 980.36 |  | 48998.39 |  |
| 34 | 010807001 001 | 仿古断桥铝窗 | 1.定制断桥铝仿古窗 | m2 |  | 146.67 | 720.98 |  | 105746.14 |  |
| 35 | 011210003 001 | 钢化双层玻璃 | 1.隔热钢化双层玻璃 | m2 |  | 170.07 | 236.35 |  | 40196.04 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 286851.06 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 5 页 |  | 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 36 | 020513001 001 | 匾额 | 1.外形尺寸、板厚度:2020*7 00*100mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m2 |  | 1.41 | 946.26 |  | 1334.23 |  |
| 37 | 020513001 002 | 匾托 | 1.木装修 门窗装饰附件、特 殊五金及匾额 云龙纹通匾托长在1m以内 | 块 |  | 2 | 1714.75 |  | 3429.50 |  |
|  |  | 天棚吊顶及藻井 |  |  |  |  |  |  | 115283.69 |  |
| 38 | 011302001 001 | 吊顶天棚 | 1.室内外吊顶 2.双层龙骨吊顶 | m2 |  | 399.65 | 138.03 |  | 55163.69 |  |
| 39 | 020512004 001 | 藻井天花 | 1.室内藻井 2.具体藻井样式与甲方协商 | m2 |  | 66.8 | 900.00 |  | 60120.00 |  |
|  |  | 油饰彩画工程 |  |  |  |  |  |  | 596007.58 |  |
| 40 | 020908001 001 | 椽头彩画 | 1.椽径:120*120mm 2.地仗种类及遍数:三道灰构件高在10cm以上 3.彩画种类及做法:飞檐头黄万字、檐椽头黄边画 百花图构件高在10cm以上 | m2 |  | 27.8 | 406.13 |  | 11290.41 |  |
| 41 | 020902003 001 | 椽子、望板油漆 | 1.地仗(腻子)做法:二道灰构件高在7~10cm 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮血料腻子刷醇酸调和漆三道红绿椽望 3.罩光油一道 | m2 |  | 652.62 | 232.38 |  | 151655.84 |  |
| 42 | 020903002 001 | 下架构件油漆 | 1.地仗（腻子）做法:单皮灰混凝土结构 2.油漆品种、刷漆遍数:刷醇酸调和漆二道扣油一道 | m2 |  | 300.38 | 257.09 |  | 77224.69 |  |
| 43 | 020909001 001 | 上架构件和玺彩画 | 1.地仗种类及遍数:一麻五灰23~58cm 2、.及(一做)法彩: 龙和玺 | m2 |  | 326.62 | 646.23 |  | 211071.64 |  |
| 44 | 020910001 001 | 斗拱彩画 | 1.地仗种类及遍数:三道灰 5. 6~8.8cm 2.彩画种类及做法:黄线、墨线斗拱 5.6~8.8cm | m2 |  | 243.39 | 129.02 |  | 31402.18 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 602692.18 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 6 页 |  | 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 45 | 020910002 001 | 垫拱板彩画 | 1.地仗种类及遍数:二道灰 5. 6~8.8cm 2.彩画种类及做法:三宝珠彩画 | m2 |  | 120 | 232.94 |  | 27952.80 |  |
| 46 | 020902004 001 | 天花、顶棚油漆 | 1.地仗(腻子)做法:单皮灰 2.油漆品种、刷漆遍数:刮血料腻子刷三道醇酸调和漆 3.罩光油一道 | m2 |  | 466.45 | 166.83 |  | 77817.85 |  |
| 47 | 020904003 001 | 雀替(包括翘拱、云墩）、雀替隔架斗拱及花芽子油漆 | 1.地仗（腻子）做法:二道灰 2.油漆品种、刷漆遍数:勾边填地刷三道醇酸调和漆 3.罩光油一道 | m2 |  | 58.24 | 130.36 |  | 7592.17 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | 59670.20 |  |
| 48 | 021001002 001 | 砌筑装饰用外脚手架 |  | m2 |  | 636.74 | 37.39 |  | 23807.71 |  |
| 49 | 021001007 001 | 内檐装饰用满堂脚手架 |  | m2 |  | 214.16 | 49.20 |  | 10536.67 |  |
| 50 | 021001006 001 | 外檐油漆彩画用脚手架 |  | m2 |  | 1232.4 | 20.55 |  | 25325.82 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 173033.02 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3033103.97 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 1 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020508025001 |  | 项目名称 |  |  | 清水望板 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 652.62 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-522 | 木基层制安 顺望板制安 2 .1(1.8)cm厚 | 10m2 | 0.1 | 125.16 | 743.02 |  | 0.61 | 72.51 | 12.52 |  | 74.3 | 0.06 | 7.25 |
| F7-525 | 木基层制安 顺望板制安刨光 | 10m2 | 0.1 | 71.52 | 0 |  | 6.34 | 6.99 | 7.15 |  | 0 | 0.63 | 0.7 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 19.67 |  | 74.3 | 0.69 | 7.95 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.61 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0368 | 1993.83 |  | 73.37 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.93 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 74.3 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 2 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020505002001 |  | 项目名称 |  |  | 矩形椽 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1784.52 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-393 | 木基层制安 圆木檐椽径12 cm以内 | 10m | 0.1 | 93.87 | 272.49 |  | 2.13 | 22.76 | 9.39 |  | 27.25 | 0.21 | 2.28 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 9.39 |  | 27.25 | 0.21 | 2.28 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.13 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 圆木椽 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0162 | 1650 |  | 26.73 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.52 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 27.25 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 3 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020505011001 |  | 项目名称 |  |  | 矩形翼角椽 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 380.6 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-389 | 木基层制安 方翼角椽制安径10cm以内 | 10m | 0.1 | 146.02 | 305.76 |  | 1.79 | 38.41 | 14.6 |  | 30.58 | 0.18 | 3.84 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 14.6 |  | 30.58 | 0.18 | 3.84 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.2 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0151 | 1993.83 |  | 30.11 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.47 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 30.58 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 4 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020505007001 |  | 项目名称 |  |  | 矩形飞椽 |  | 计量单位 |  | 根 | 工程量 | 748 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-407 | 木基层制安 飞椽制安径12 cm以内 | 10根 | 0.1 | 248.83 | 476.87 |  | 3.32 | 61.94 | 24.88 |  | 47.69 | 0.33 | 6.19 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 24.88 |  | 47.69 | 0.33 | 6.19 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.1 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0234 | 1993.83 |  | 46.66 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1.03 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 47.69 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 5 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020508019001 |  | 项目名称 |  |  | 封檐板 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 231.68 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借Q5-36 | 封檐板、博风板 高20cm以内 | 100m | 0.01 | 633.25 | 1224.72 |  | 0 | 212.57 | 6.33 |  | 12.25 | 0 | 2.13 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 6.33 |  | 12.25 | 0 | 2.13 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.71 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 12.2 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 12.2 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 6 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020505008001 |  | 项目名称 |  |  | 翘飞椽 |  | 计量单位 |  | 攒 | 工程量 | 16 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-446 | 木基层制安 翘飞椽制安(径在12cm以内) 十一翘 | 攒 | 1 | 1408.05 | 2842.94 |  | 21.22 | 361.72 | 1408.05 |  | 2842.94 | 21.22 | 361.72 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1408.05 |  | 2842.94 | 21.22 | 361.72 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4633.94 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 1.414 | 1993.83 |  | 2819.28 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 23.67 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2842.95 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 7 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020502002001 |  | 项目名称 |  |  | 抱头梁 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 6.05 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-68 | 木构件制作 一端带麻叶头的梁 梁宽30cm以上 | m3 | 1 | 1034.55 | 2199.54 |  | 6.39 | 274.82 | 1034.55 |  | 2199.54 | 6.39 | 274.82 |
| F7-259 | 木构件安装 带麻叶头梁梁宽30cm以上 | m3 | 1 | 447 | 61.39 |  | 0 | 45.08 | 447 |  | 61.39 | 0 | 45.08 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1481.55 |  | 2260.93 | 6.39 | 319.9 |
| 综合工日149元/工日;综合工日165元/ 工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4068.78 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 1.114 | 1993.83 |  | 2221.13 |  |  |
|  | 木样板锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.011 | 1993.83 |  | 21.93 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.87 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2260.93 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 8 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020502002002 |  | 项目名称 |  |  | 穿插枋 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 4.97 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-51 | 木构件制作 带麻叶头的小额枋、穿插枋 枋高30cm以上 | m3 | 1.0004 | 603.45 | 2199.54 |  | 8.44 | 235.68 | 603.69 |  | 2200.43 | 8.44 | 235.77 |
| F7-245 | 木构件安装 小额枋、跨空枋、棋枋、博脊枋、穿插 枋、间枋、天花枋、承椽枋 枋高30m以上 | m3 | 1.0004 | 375.48 | 11.58 |  | 0 | 34.58 | 375.63 |  | 11.58 | 0 | 34.59 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 979.32 |  | 2212.01 | 8.44 | 270.36 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3470.14 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 1.0904 | 1993.83 |  | 2174.07 |  |  |
|  | 木样板锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.011 | 1993.83 |  | 21.93 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 15.91 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2211.91 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 9 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020502005001 |  | 项目名称 |  |  | 假梁头 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 1.8 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-105 | 木构件制作 抱头假梁头梁宽40cm以上 | m3 | 1.0022 | 762.88 | 2199.54 |  | 5.11 | 249.51 | 764.58 |  | 2204.43 | 5.12 | 250.06 |
| F7-290 | 木构件安装 抱头假梁头梁宽30cm以上 | m3 | 1.0022 | 520.01 | 52.29 |  | 0 | 50.61 | 521.17 |  | 52.41 | 0 | 50.72 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1285.75 |  | 2256.84 | 5.12 | 300.78 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3848.48 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 1.1165 | 1993.83 |  | 2226.11 |  |  |
|  | 木样板锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.011 | 1993.83 |  | 21.93 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 8.79 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2256.83 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 10 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020502005002 |  | 项目名称 |  |  | 假麻叶头 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.41 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-51 | 木构件制作 带麻叶头的小额枋、穿插枋 枋高30cm以上 | m3 | 0.998 | 603.45 | 2199.54 |  | 8.44 | 235.68 | 602.27 |  | 2195.25 | 8.42 | 235.22 |
| F7-245 | 木构件安装 小额枋、跨空枋、棋枋、博脊枋、穿插 枋、间枋、天花枋、承椽枋 枋高30m以上 | m3 | 0.998 | 375.48 | 11.58 |  | 0 | 34.58 | 374.75 |  | 11.56 | 0 | 34.51 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 977.02 |  | 2206.81 | 8.42 | 269.73 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3462 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 1.0878 | 1993.83 |  | 2168.89 |  |  |
|  | 木样板锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.011 | 1993.83 |  | 21.93 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 15.88 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2206.7 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 11 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020507001001 |  | 项目名称 |  |  | 平身科斗拱 |  | 计量单位 |  | 攒 | 工程量 | 66 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-670 换 | 七踩单翘重昂斗拱制作 平身科 斗口15cm 人工*2. 4,材料*6.315 单价*0.5 | 攒 | 1 | 2823.48 | 2566.04 |  | 0.77 | 465.63 | 2823.48 |  | 2566.04 | 0.77 | 465.63 |
| F7-757 换 | 七踩昂翘、平座、品字斗 拱安装 平身科 斗口15 cm 人工*2.4,材料*6.315单价*0.5 | 攒 | 1 | 366.54 | 0.78 |  | 0 | 32.65 | 366.54 |  | 0.78 | 0 | 32.65 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 3190.02 |  | 2566.82 | 0.77 | 498.28 |
| 综合工日149元/工日;综合工日165元/ 工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6255.9 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 1.2349 | 1993.83 |  | 2462.18 |  |  |
|  | 木样板锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0438 | 1993.83 |  | 87.33 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.29 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2566.8 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 12 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020507002001 |  | 项目名称 |  |  | 柱头科斗拱 |  | 计量单位 |  | 攒 | 工程量 | 30 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-671 换 | 七踩单翘重昂斗拱制作 柱头科 斗口15cm 人工*2. 4,材料*6.315 单价*0.5 | 攒 | 1 | 2740.32 | 2440.62 |  | 0.77 | 447.76 | 2740.32 |  | 2440.62 | 0.77 | 447.76 |
| F7-758 换 | 七踩昂翘、平座、品字斗 拱安装 柱头科 斗口15 cm 人工*2.4,材料*6.315单价*0.5 | 攒 | 1 | 550.7 | 1.06 |  | 0 | 49.04 | 550.7 |  | 1.06 | 0 | 49.04 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 3291.02 |  | 2441.68 | 0.77 | 496.8 |
| 综合工日149元/工日;综合工日165元/ 工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6230.28 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 1.1756 | 1993.83 |  | 2343.95 |  |  |
|  | 木样板锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0412 | 1993.83 |  | 82.15 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 15.58 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2441.68 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 13 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020507003001 |  | 项目名称 |  |  | 角科斗拱 |  | 计量单位 |  | 攒 | 工程量 | 8 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-672 换 | 七踩单翘重昂斗拱制作 角科 斗口15cm 人工*2.4,材料*6.315 单价*0.5 | 攒 | 1 | 8668.44 | 8341.4 |  | 2.94 | 1467.63 | 8668.44 |  | 8341.4 | 2.94 | 1467.63 |
| F7-759 换 | 七踩昂翘、平座、品字斗拱安装 角科 斗口15cm人工*2.4,材料*6.315 单价*0.5 | 攒 | 1 | 1099.62 | 1.29 |  | 0 | 97.83 | 1099.62 |  | 1.29 | 0 | 97.83 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 9768.06 |  | 8342.69 | 2.94 | 1565.46 |
| 综合工日149元/工日;综合工日165元/ 工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19679.16 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 4.0191 | 1993.83 |  | 8013.4 |  |  |
|  | 木样板锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.1418 | 1993.83 |  | 282.73 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 46.54 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 8342.67 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 14 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020508010001 |  | 项目名称 |  |  | 雀替 |  | 计量单位 |  | 块 | 工程量 | 32 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-583 | 卷草骑马雀替制安长150 cm以内 | 块(个 ) | 1 | 2867.7 | 307.62 |  | 0 | 283.01 | 2867.7 |  | 307.62 | 0 | 283.01 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 2867.7 |  | 307.62 | 0 | 283.01 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3458.33 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.154 | 1993.83 |  | 307.05 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.57 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 307.62 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 15 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020101002002 |  | 项目名称 |  |  | 贴面砖 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 375.03 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-10 换 | 砖作工程 墙身 淌白墙 小停泥砖 | 10m2 | 0.1 | 4204.78 | 1043.12 |  | 0 | 471.38 | 420.48 |  | 104.31 | 0 | 47.14 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 420.48 |  | 104.31 | 0 | 47.14 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 571.93 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 泥砖条 小停 28cm× 3cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 81.1492 | 1.2 |  | 97.38 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 6.93 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 104.31 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 16 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020101002001 |  | 项目名称 |  |  | 细砖清水墙（台基） |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 64.02 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-10 换 | 砖作工程 墙身 淌白墙 小停泥砖 | 10m2 | 0.1 | 4204.78 | 3001.92 |  | 0 | 474.42 | 420.48 |  | 300.19 | 0 | 47.44 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 420.48 |  | 300.19 | 0 | 47.44 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 768.11 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 泥砖 小停 28cm× 14cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 83.7883 | 3.5 |  | 293.26 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 6.93 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 300.19 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 17 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020111002001 |  | 项目名称 |  |  | 博风 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 22.4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-80 | 砖作工程 方砖干摆博缝尺四方砖 | 10m | 0.1 | 4880.7 | 1562.27 |  | 0 | 550.05 | 488.07 |  | 156.23 | 0 | 55.01 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 488.07 |  | 156.23 | 0 | 55.01 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 699.3 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 方砖 44.8cm× 44.8cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 3.4 | 15 |  | 51 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 105.23 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 156.23 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 18 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020111003001 |  | 项目名称 |  |  | 砖雕悬鱼 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目1 | 砖雕悬鱼 | 个 | 1 | 0 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 0 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3000 | 0 | 0 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3000 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3000 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 19 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020101002003 |  | 项目名称 |  |  | 细砖清水墙 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 8.32 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-10 | 砖作工程 墙身 淌白墙 小停泥砖 | 10m2 | 0.1 | 4204.78 | 2378.46 |  | 0 | 453.86 | 420.48 |  | 237.85 | 0 | 45.39 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 420.48 |  | 237.85 | 0 | 45.39 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 703.71 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 237.84 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 237.84 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 20 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020101003001 |  | 项目名称 |  |  | 糙砖实心墙 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 41.6 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-23 | 砖作工程 墙身 里皮衬砌机砖 | 10m3 | 0.1 | 2126.23 | 2424.13 |  | 0 | 443.75 | 212.62 |  | 242.41 | 0 | 44.38 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 212.62 |  | 242.41 | 0 | 44.38 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 499.41 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 242.42 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 242.42 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 21 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020107001001 |  | 项目名称 |  |  | 细砌须弥座 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 110 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-154 | 砖作工程 须弥座 土衬 | m | 1 | 90.75 | 44.64 |  | 0 | 10.51 | 90.75 |  | 44.64 | 0 | 10.51 |
| F4-155 | 砖作工程 须弥座 圭角 | m | 1 | 95.7 | 44.64 |  | 0 | 10.96 | 95.7 |  | 44.64 | 0 | 10.96 |
| F4-156 | 砖作工程 须弥座 直檐 | m | 1 | 95.7 | 44.64 |  | 0 | 10.96 | 95.7 |  | 44.64 | 0 | 10.96 |
| F4-157 | 砖作工程 须弥座 混砖 | m | 1 | 150.15 | 44.64 |  | 0 | 15.85 | 150.15 |  | 44.64 | 0 | 15.85 |
| F4-158 | 砖作工程 须弥座 枭 | m | 1 | 184.8 | 44.64 |  | 0 | 18.96 | 184.8 |  | 44.64 | 0 | 18.96 |
| F4-162 | 砖作工程 须弥座 束腰高2 5cm以内 | m | 1 | 146.85 | 44.62 |  | 0 | 15.55 | 146.85 |  | 44.62 | 0 | 15.55 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 763.95 |  | 267.82 | 0 | 82.79 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1114.56 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 方砖 44.8cm× 44.8cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 17.4 | 15 |  | 261 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 6.77 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 267.77 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 22 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020701001003 |  | 项目名称 |  |  | 细墁方砖 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 26 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-1 | 细墁地面 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 2717.76 | 1246.77 |  | 0 | 306.85 | 271.78 |  | 124.68 | 0 | 30.69 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 271.78 |  | 124.68 | 0 | 30.69 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 427.14 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.15 | 30.13 |  | 4.52 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 120.14 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 124.66 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 23 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011201001001 |  | 项目名称 |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 595.27 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B5-187 | 仿瓷涂料 墙面 三遍 | 100m2 | 0.01 | 1567.5 | 341.68 |  | 0 | 252.7 | 15.67 |  | 3.42 | 0 | 2.53 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 15.67 |  | 3.42 | 0 | 2.53 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.62 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.41 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.41 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 24 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020701001001 |  | 项目名称 |  |  | 细墁方砖 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 415.52 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-1 | 细墁地面 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 2717.76 | 1524.3 |  | 0 | 306.85 | 271.78 |  | 152.43 | 0 | 30.69 |
| 借A4-94 | 垫层 无筋混凝土 | 10m3 | 0.01 | 306.94 | 3324.23 |  | 0 | 391.17 | 3.07 |  | 33.24 | 0 | 3.91 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 274.85 |  | 185.67 | 0 | 34.6 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495.12 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.15 | 30.13 |  | 4.52 |  |  |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~20mm,中粗砂,C15 |  |  |  |  |  | m3 | 0.101 | 325.22 |  | 32.85 |  |  |
|  | 方砖 40cm× 40cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 9.251 | 15 |  | 138.77 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 9.53 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 185.67 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 25 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020701001002 |  | 项目名称 |  |  | 细墁方砖（廊部） |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 168.64 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-6 | 细墁地面 进深在1.2m以外的檐廓墁地 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 3181.15 | 1668.22 |  | 0 | 353.44 | 318.12 |  | 166.82 | 0 | 35.34 |
| 借A4-94 | 垫层 无筋混凝土 | 10m3 | 0.01 | 306.94 | 3324.23 |  | 0 | 391.17 | 3.07 |  | 33.24 | 0 | 3.91 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 321.19 |  | 200.06 | 0 | 39.25 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560.51 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.15 | 30.13 |  | 4.52 |  |  |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~20mm,中粗砂,C15 |  |  |  |  |  | m3 | 0.101 | 325.22 |  | 32.85 |  |  |
|  | 方砖 40cm× 40cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 10.639 | 15 |  | 159.59 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.11 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 200.07 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 26 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020703001001 |  | 项目名称 |  |  | 细墁散水 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 78.92 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-56 | 细墁散水 方砖 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 2641.77 | 1524.3 |  | 0 | 300.1 | 264.18 |  | 152.43 | 0 | 30.01 |
| 借A4-94 | 垫层 无筋混凝土 | 10m3 | 0.01 | 306.94 | 3324.23 |  | 0 | 391.17 | 3.07 |  | 33.24 | 0 | 3.91 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 267.25 |  | 185.67 | 0 | 33.92 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 486.84 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.15 | 30.13 |  | 4.52 |  |  |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~20mm,中粗砂,C15 |  |  |  |  |  | m3 | 0.101 | 325.22 |  | 32.85 |  |  |
|  | 方砖 40cm× 40cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 9.251 | 15 |  | 138.77 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 9.53 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 185.67 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 27 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 02B005 |  | 项目名称 |  |  | 散水出（窝）角 |  | 计量单位 |  | 份 | 工程量 | 4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-58 | 细墁散水 出(窝)角 | 份 | 1 | 220.52 | 2.12 |  | 0 | 19.82 | 220.52 |  | 2.12 | 0 | 19.82 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 220.52 |  | 2.12 | 0 | 19.82 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.46 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.12 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.12 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 28 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020703002001 |  | 项目名称 |  |  | 细砖牙子 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 98.65 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-20 换 | 细墁地面 裁砖牙子 大城样砖 (顺栽) 换为【泥砖小停 29.5cm× 14.5cm × 7cm】 | 10m | 0.1 | 783.74 | 589.31 |  | 0 | 90.04 | 78.37 |  | 58.93 | 0 | 9 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 78.37 |  | 58.93 | 0 | 9 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.31 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 泥砖 小停 28cm× 14cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 16.25 | 3.5 |  | 56.88 |  |  |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.03 | 30.13 |  | 0.9 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1.14 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 58.92 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 29 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020201001001 |  | 项目名称 |  |  | 阶条石 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 4.75 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F6-4 | 石作工程 台基及台阶 阶条石 | m3 | 0.9995 | 1500.43 | 2535.13 |  | 10.4 | 350.8 | 1499.64 |  | 2533.8 | 10.39 | 350.62 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1499.64 |  | 2533.8 | 10.39 | 350.62 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4394.45 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 阶条石 |  |  |  |  |  | m3 | 1.0095 | 2400 |  | 2422.8 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 111.06 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2533.86 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 30 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020201002001 |  | 项目名称 |  |  | 踏跺 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 13.74 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F6-6 | 石作工程 台基及台阶 踏跺、砚窝石 | m2 | 1 | 257.77 | 371.19 |  | 16.64 | 49.91 | 257.77 |  | 371.19 | 16.64 | 49.91 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 257.77 |  | 371.19 | 16.64 | 49.91 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 695.52 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 371.19 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 371.19 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 31 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020201008001 |  | 项目名称 |  |  | 垂带 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 5.1 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F6-5 | 石作工程 台基及台阶 垂带 | m2 | 1 | 244.36 | 371.19 |  | 2.08 | 50.15 | 244.36 |  | 371.19 | 2.08 | 50.15 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 244.36 |  | 371.19 | 2.08 | 50.15 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 667.78 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 371.19 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 371.19 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 32 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020206001001 |  | 项目名称 |  |  | 柱础石 |  | 计量单位 |  | 只 | 工程量 | 50 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目2 | 柱础石 | 只 | 1 | 0 | 85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 0 | 0 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 85 | 0 | 0 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 85 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 85 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 33 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010802001001 |  | 项目名称 |  |  | 仿古断桥铝门 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 49.98 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B4-25 | 隔热断桥铝合金门安装 平开 | 100m2 | 0.01 | 5464.8 | 91684.71 |  | 0 | 881 | 54.65 |  | 916.9 | 0 | 8.81 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 54.65 |  | 916.9 | 0 | 8.81 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 980.36 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 铝合金隔热断桥平开门 (含中空玻璃) |  |  |  |  |  | m2 | 0.9605 | 900 |  | 864.45 |  |  |
|  | 硅酮耐候密封胶 |  |  |  |  |  | kg | 0.8687 | 44.17 |  | 38.37 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 14.12 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 916.94 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 34 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010807001001 |  | 项目名称 |  |  | 仿古断桥铝窗 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 146.67 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B4-81 | 隔热断桥铝合金 普通窗平开 | 100m2 | 0.01 | 3710.85 | 67788.55 |  | 0 | 598.23 | 37.11 |  | 677.89 | 0 | 5.98 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 37.11 |  | 677.89 | 0 | 5.98 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.98 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 硅酮耐候密封胶 |  |  |  |  |  | kg | 1.0323 | 44.17 |  | 45.6 |  |  |
|  | 铝合金隔热断桥平开窗 (含中空玻璃) |  |  |  |  |  | m2 | 0.9459 | 650 |  | 614.84 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.46 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 677.9 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 35 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011210003001 |  | 项目名称 |  |  | 钢化双层玻璃 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 170.07 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F12-3 | 槅扇、槛窗、支摘窗 安平板玻璃厚5mm | 10m2 | 0.1 | 125.16 | 2203.26 |  | 0 | 35.08 | 12.52 |  | 220.33 | 0 | 3.51 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 12.52 |  | 220.33 | 0 | 3.51 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.35 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 钢化双层玻璃 5mm |  |  |  |  |  | m2 | 1.1 | 200 |  | 220 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.32 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 220.32 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 36 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020513001001 |  | 项目名称 |  |  | 匾额 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1.41 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-993 换 | 木装修 门窗装饰附件、特殊五金及匾额 普通匾额 厚6cm 实际厚度(cm):10 | 10m2 | 0.1003 | 6019.6 | 2662.11 |  | 0 | 754.17 | 603.67 |  | 266.97 | 0 | 75.63 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 603.67 |  | 266.97 | 0 | 75.63 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 946.26 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 267.01 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 267.01 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 37 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020513001002 |  | 项目名称 |  |  | 匾托 |  | 计量单位 |  | 块 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-1001 | 木装修 门窗装饰附件、特殊五金及匾额 云龙纹通匾托 长在1m以内 | 块 | 1 | 1509.37 | 65.86 |  | 0 | 139.52 | 1509.37 |  | 65.86 | 0 | 139.52 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1509.37 |  | 65.86 | 0 | 139.52 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1714.75 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 65.86 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 65.86 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 38 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011302001001 |  | 项目名称 |  |  | 吊顶天棚 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 399.65 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B3-49 | 铝合金方板吊顶龙骨 嵌入式块形板 边长600×600 mm 双层龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1928.85 | 1216.47 |  | 8.27 | 310.96 | 19.29 |  | 12.16 | 0.08 | 3.11 |
| 借B3-69 | 安装在轻钢龙骨上 平面木工板 | 100m2 | 0.01 | 1257.3 | 4430.08 |  | 0 | 202.69 | 12.57 |  | 44.3 | 0 | 2.03 |
| 借B3-78 | 石膏板 钉在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1800.15 | 2358.55 |  | 0 | 290.21 | 18 |  | 23.59 | 0 | 2.9 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 49.86 |  | 80.05 | 0.08 | 8.04 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.03 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 印花石膏天花板 9mm |  |  |  |  |  | m2 | 1.03 | 22 |  | 22.66 |  |  |
|  | 木工板 单面 18mm |  |  |  |  |  | m2 | 1.04 | 41.65 |  | 43.32 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 14.06 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 80.04 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 39 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020512004001 |  | 项目名称 |  |  | 藻井天花 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 66.8 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目3 | 藻井天花 | m2 | 1 | 0 | 900 |  | 0 | 0 | 0 |  | 900 | 0 | 0 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 900 | 0 | 0 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 藻井天花 |  |  |  |  |  | m2 | 1 | 900 |  | 900 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 900 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 40 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020908001001 |  | 项目名称 |  |  | 椽头彩画 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 27.8 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-27 | 油、高、 cm以上 | 10m2 | 0.1 | 1399.11 | 319.63 |  | 0 | 147.99 | 139.92 |  | 31.96 | 0 | 14.8 |
| F11-52 | 油漆彩画工程 飞檐头黄万字、檐椽头黄边画 百花图构件高在10cm以上 | 10m2 | 0.1 | 1978.72 | 36.41 |  | 0 | 179.22 | 197.88 |  | 3.64 | 0 | 17.92 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 337.8 |  | 35.6 | 0 | 32.72 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 406.13 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.17 | 30.13 |  | 5.12 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 2.4771 | 3.88 |  | 9.61 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.36 | 20.19 |  | 7.27 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.2 | 39.88 |  | 7.98 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.63 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 35.61 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 41 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020902003001 |  | 项目名称 |  |  | 椽子、望板油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 652.62 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-59 | 油漆彩画工程 椽、望刮单皮灰 二道灰构件高在7~1 0cm | 10m2 | 0.1 | 1157.73 | 230.11 |  | 0 | 117.44 | 115.77 |  | 23.01 | 0 | 11.74 |
| F11-62 | 油漆彩画工程 满刮血料腻子刷醇酸调和漆三道 红绿椽望 | 10m2 | 0.1 | 554.28 | 88.25 |  | 0 | 55.5 | 55.43 |  | 8.83 | 0 | 5.55 |
| F11-73 | 油漆彩画工程 上架木件罩光油一道 | 10m2 | 0.1 | 86.42 | 24.42 |  | 0 | 9.6 | 8.64 |  | 2.44 | 0 | 0.96 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 179.84 |  | 34.28 | 0 | 18.25 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.38 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.132 | 30.13 |  | 3.98 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 2.54 | 3.88 |  | 9.86 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.25 | 39.88 |  | 9.97 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 10.46 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 34.27 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 42 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020903002001 |  | 项目名称 |  |  | 下架构件油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 300.38 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-344 | 油漆彩画工程 下架木件地仗 单皮灰 混凝土结构 | 10m2 | 0.1 | 759.9 | 501.91 |  | 0 | 105.73 | 75.99 |  | 50.19 | 0 | 10.57 |
| F11-347 | 油漆彩画工程 下架木件 油漆 柱子刷醇酸调和漆二道扣油一道 | 10m2 | 0.1 | 1054.92 | 50.83 |  | 0 | 97.55 | 105.49 |  | 5.08 | 0 | 9.76 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 181.48 |  | 55.27 | 0 | 20.33 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 257.09 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.186 | 30.13 |  | 5.6 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 3.6741 | 3.88 |  | 14.26 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.75 | 20.19 |  | 15.14 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.327 | 39.88 |  | 13.04 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 7.23 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 55.27 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 43 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020909001001 |  | 项目名称 |  |  | 上架构件和玺彩画 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 326.62 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-63 | 油漆彩画工程 上架木件地仗 一麻五灰 23~58cm | 10m2 | 0.1 | 1239.68 | 797.67 |  | 0 | 172.62 | 123.97 |  | 79.77 | 0 | 17.26 |
| F11-74 换 | 油漆彩画工程 上架木件 金龙和玺、龙凤和玺(一)彩画打贴库金 23~58cm 设计要求不贴金(铜)箔 材料[020601002] 含量为0,材料[211001063] 含量为0 | 10m2 | 0.1 | 3799.95 | 101.45 |  | 0 | 351 | 379.99 |  | 10.14 | 0 | 35.1 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 503.96 |  | 89.91 | 0 | 52.36 |
| 综合工日149元/工日;综合工日165元/ 工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 646.23 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.25 | 30.13 |  | 7.53 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 5.861 | 3.88 |  | 22.74 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 1.445 | 20.19 |  | 29.17 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.332 | 39.88 |  | 13.24 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.23 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 89.91 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 44 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020910001001 |  | 项目名称 |  |  | 斗拱彩画 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 243.39 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-224 | 油漆彩画工程 斗拱、垫拱板 地仗 三道灰 5.6~8.8 cm | 10m2 | 0.1 | 491.7 | 180.12 |  | 0 | 55.88 | 49.17 |  | 18.01 | 0 | 5.59 |
| F11-232 | 油漆彩画工程 斗拱彩画黄线、墨线斗拱 5.6~8.8 cm | 10m2 | 0.1 | 469.35 | 46.96 |  | 0 | 46.17 | 46.94 |  | 4.7 | 0 | 4.62 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 96.11 |  | 22.71 | 0 | 10.21 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.02 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.12 | 30.13 |  | 3.62 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 1.859 | 3.88 |  | 7.21 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.113 | 20.19 |  | 2.28 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.088 | 39.88 |  | 3.51 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 6.09 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 22.71 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 45 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020910002001 |  | 项目名称 |  |  | 垫拱板彩画 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 120 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-226 | 油漆彩画工程 斗拱、垫拱板 地仗 二道灰 5.6~8.8 cm | 10m2 | 0.1 | 375.48 | 146.83 |  | 0 | 43.61 | 37.55 |  | 14.68 | 0 | 4.36 |
| F11-246换 | 油漆彩画工程 垫拱板三宝珠彩画 打贴库金 5.6~8. 8cm 设计要求不贴金(铜 )箔 材料[020601002] 含量为0,材料[211001063]含量为0 | 10m2 | 0.1 | 1598.77 | 20.6 |  | 0 | 144.14 | 159.88 |  | 2.06 | 0 | 14.41 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 197.43 |  | 16.74 | 0 | 18.77 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.94 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.12 | 30.13 |  | 3.62 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 1.355 | 3.88 |  | 5.26 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.062 | 20.19 |  | 1.25 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.088 | 39.88 |  | 3.51 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.11 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 16.75 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 46 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020902004001 |  | 项目名称 |  |  | 天花、顶棚油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 466.45 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-266 | 油漆彩画工程 天花、顶棚地仗 单皮灰天花板 | 10m2 | 0.1 | 652.62 | 491.17 |  | 0 | 95.09 | 65.26 |  | 49.12 | 0 | 9.51 |
| F11-72 | 油漆彩画工程 上架木件刮血料腻子刷三道醇酸调和漆 | 10m2 | 0.1 | 236.91 | 47.56 |  | 0 | 24.5 | 23.69 |  | 4.76 | 0 | 2.45 |
| F11-73 | 油漆彩画工程 上架木件罩光油一道 | 10m2 | 0.1 | 86.42 | 24.42 |  | 0 | 9.6 | 8.64 |  | 2.44 | 0 | 0.96 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 97.59 |  | 56.32 | 0 | 12.92 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.83 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.186 | 30.13 |  | 5.6 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 3.744 | 3.88 |  | 14.53 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.738 | 20.19 |  | 14.9 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.347 | 39.88 |  | 13.84 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 7.45 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 56.32 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 47 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020904003001 |  | 项目名称 |  |  | 雀替(包括翘拱、云墩）、雀替隔架斗拱及花芽子油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 58.24 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-253 | 油漆彩画工程 雀替、花活地仗 二道灰 | 10m2 | 0.1 | 718.18 | 140.86 |  | 0 | 73.55 | 71.82 |  | 14.09 | 0 | 7.36 |
| F11-255 | 油漆彩画工程 雀替、花活勾边填地刷三道醇酸调和漆 | 10m2 | 0.1 | 230.95 | 16.34 |  | 0 | 21.69 | 23.1 |  | 1.63 | 0 | 2.17 |
| F11-257 | 油漆彩画工程 雀替、花活罩光油 | 10m2 | 0.1 | 71.52 | 22.43 |  | 0 | 8.11 | 7.15 |  | 2.24 | 0 | 0.81 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 102.07 |  | 17.96 | 0 | 10.34 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.36 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.12 | 30.13 |  | 3.62 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 1.355 | 3.88 |  | 5.26 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.06 | 20.19 |  | 1.21 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.1275 | 39.88 |  | 5.08 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.8 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.97 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 48 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 021001002001 |  | 项目名称 |  |  | 砌筑装饰用外脚手架 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 636.74 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F3-4 | 砌筑用双排脚手架 钢管墙高在12m以下 | 10m2 | 0.1 | 269.69 | 50.8 |  | 22.57 | 30.87 | 26.97 |  | 5.08 | 2.26 | 3.09 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 26.97 |  | 5.08 | 2.26 | 3.09 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.39 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.07 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.07 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 49 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 021001007001 |  | 项目名称 |  |  | 内檐装饰用满堂脚手架 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 214.16 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F3-12 | 内檐装饰用满堂红脚手架钢管檐高在8m以下 | 10m2 | 0.1 | 306.94 | 108.17 |  | 36.11 | 40.8 | 30.69 |  | 10.82 | 3.61 | 4.08 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 30.69 |  | 10.82 | 3.61 | 4.08 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.2 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 10.8 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 10.8 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 50 页 共 50 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 021001006001 |  | 项目名称 |  |  | 外檐油漆彩画用脚手架 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1232.4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F3-9 | 外檐椽望油漆双排脚手架钢管檐高在12m以下 | 10m2 | 0.1 | 120.69 | 54.23 |  | 13.54 | 17.08 | 12.07 |  | 5.42 | 1.35 | 1.71 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 12.07 |  | 5.42 | 1.35 | 1.71 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.55 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.42 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.42 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 020405001 001 | 安全文明施工费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 1.11 |  | 24600.87 |  |  |  |  |
| 2 | 020405001 002 | 临时设施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.74 |  | 16400.58 |  |  |  |  |
| 3 | 020405001 003 | 环境保护费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.32 |  | 7092.14 |  |  |  |  |
| 4 | 020405002 001 | 夜间施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.08 |  | 1773.04 |  |  |  |  |
| 5 | 020405004 001 | 材料二次搬运费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.11 |  | 2437.93 |  |  |  |  |
| 6 | 020405005 001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合 | 0.36 |  | 7978.67 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |  |
|  |  |  | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 02B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.06 |  | 1329.79 |  |  |  |  |  |
| 8 | 02B002 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.32 |  | 7092.14 |  |  |  |  |  |
| 9 | 02B003 | 检测试验费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.1 |  | 2216.30 |  |  |  |  |  |
| 10 | 02B004 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 70921.46 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼（敬祖堂) |  |  | 标段：中华甯氏历史 文化生态园乡村旅游 项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费 |  | 3104025.43 | 1 | 31040.25 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 31040.25 |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表— 13 |

| # 单位工程预算报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | 1010131.05 |  |  |  |
| 1.1 | 木基层工程 | 86965.94 |  |  |  |
| 1.2 | 木构件工程 | 271849.03 |  |  |  |
| 1.3 | 墙体工程 | 89543.87 |  |  |  |
| 1.4 | 抹灰工程 | 817.24 |  |  |  |
| 1.5 | 地面工程 | 247877.68 |  |  |  |
| 1.6 | 石作工程 | 83835.17 |  |  |  |
| 1.7 | 装修工程 | 79051.88 |  |  |  |
| 1.8 | 天棚吊顶 | 21683.32 |  |  |  |
| 1.9 | 油饰彩画工程 | 128506.92 |  |  |  |
| 2 | 施工技术措施项目费 | 37284.92 |  |  |  |
| 3 | 施工组织措施项目费 | 22955.82 |  |  |  |
| 4 | 其他项目费 |  |  |  | - |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 10703.72 |  |  | - |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,081,075.51 |  |  |  |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 04 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 木基层工程 |  |  |  |  |  |  | 86965.94 |  |
| 1 | 020508025 001 | 清水望板 | 1.板宽厚度:20mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m2 |  | 142.84 | 102.62 |  | 14658.24 |  |
| 2 | 020505002 001 | 矩形椽 | 1.构件截面尺寸:90*90mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m |  | 933.8 | 29.35 |  | 27407.03 |  |
| 3 | 020505011 001 | 矩形翼角椽 | 1.构件截面尺寸:90*90mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m |  | 417.6 | 42.04 |  | 17555.90 |  |
| 4 | 020505007 001 | 矩形飞椽 | 1.构件截面尺寸:飞头80*80 mm、飞尾90*90mmm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | 根 |  | 322 | 36.38 |  | 11714.36 |  |
| 5 | 020508019 001 | 封檐板 | 1.断面尺寸:厚20mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m |  | 70.78 | 20.71 |  | 1465.85 |  |
| 6 | 020505008 001 | 翘飞椽 | 1.构件截面尺寸:90*90mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | 攒 |  | 8 | 1770.57 |  | 14164.56 |  |
|  |  | 木构件工程 |  |  |  |  |  |  | 271849.03 |  |
| 7 | 020502005 002 | 假麻叶头 | 1.构件长度、板厚、宽度:850 *1000*100mm 2.木材品种:落叶松 | m3 |  | 1.53 | 3468.75 |  | 5307.19 |  |
| 8 | 020507001 001 | 平身科斗拱 | 1.构件名称、类型:五踩单翘单昂斗拱 平身科 2.用材尺寸:斗口120mm 3.木材品种:落叶松 4.刨光要求:细刨 | 攒 |  | 60 | 2702.20 |  | 162132.00 |  |
| 9 | 020507002 001 | 柱头科斗拱 | 1.构件名称、类型:五踩单翘单昂斗拱 柱头科 2.用材尺寸:斗口120mm 3.木材品种:落叶松 4.刨光要求:细刨 | 攒 |  | 12 | 2843.06 |  | 34116.72 |  |
| 10 | 020507003 001 | 角科斗拱 | 1.构件名称、类型:五踩单翘单昂斗拱 角科 2.用材尺寸:斗口120mm 3.木材品种:落叶松 4.刨光要求:细刨 | 攒 |  | 4 | 7198.29 |  | 28793.16 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 317315.01 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 2 页 |  | 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 11 | 020508010 001 | 雀替 | 1.构件尺寸:1400*650mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 4.雕刻纹样:卷草骑马雀替 | 块 |  | 12 | 3458.33 |  | 41499.96 |  |
|  |  | 墙体工程 |  |  |  |  |  |  | 89543.87 |  |
| 12 | 020101002 002 | 贴面砖 | 1.砌墙厚度:30mm 2.砌筑方式:墙面粘接 3.砖墙勾缝类型:淌白墙 4.用砖品种规格:小停泥砖条2 80*30*60mm 5.灰浆品种及配合比: 白灰 | m2 |  | 106.84 | 571.93 |  | 61105.00 |  |
| 13 | 020101002 001 | 细砖清水墙(台基） | 1.砌墙厚度:140mm 2.砌筑方式:细砌 3.砖墙勾缝类型:淌白墙 4.用砖品种规格:小停泥砖 5.灰浆品种及配合比: 白灰 | m2 |  | 18.29 | 768.03 |  | 14047.27 |  |
| 14 | 020111002 001 | 博风 | 1.博风宽度:510mm 2.方砖品种、规格、强度等级 :尺四方砖 | m |  | 12 | 699.30 |  | 8391.60 |  |
| 15 | 020111003 001 | 砖雕悬鱼 | 1.厂家定制砖雕悬鱼 2.具体样式与甲方协商 | 个 |  | 2 | 3000.00 |  | 6000.00 |  |
|  |  | 抹灰工程 |  |  |  |  |  |  | 817.24 |  |
| 16 | 011201001 001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:现浇混凝土墙体 2.装饰面材料种类:仿瓷涂料墙面 三遍 | m2 |  | 37.8 | 21.62 |  | 817.24 |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  | 247877.68 |  |
| 17 | 020701001 001 | 细墁方砖 | 1.铺设部位:室内 2.铺设地面形状:工字缝 3.方砖规格:400*400*60mm方砖 4.垫层材料种类、厚度:100mm厚混凝土垫层 5.结合层材料种类、厚度: 白灰 | m2 |  | 212.54 | 495.12 |  | 105232.80 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 237093.87 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 3 页 |  | 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 18 | 020701001 002 | 细墁方砖（廊部） | 1.铺设部位:廊部 2.铺设地面形状:工字缝 3.方砖规格:400*400*60mm方砖 4.垫层材料种类、厚度:100mm厚混凝土垫层 5.结合层材料种类、厚度: 白灰 | m2 |  | 143.26 | 560.49 |  | 80295.80 |  |
| 19 | 020703001 001 | 细墁散水 | 1.砖料规格:400*400*60mm方砖 2.垫层材料种类、厚度:100mm厚混凝土垫层 3.结合层材料种类、厚度: 白灰 | m2 |  | 91.65 | 486.83 |  | 44617.97 |  |
| 20 | 02B005 | 散水出（窝）角 | 1.散水出（窝）角 | 份 |  | 4 | 242.46 |  | 969.84 |  |
| 21 | 020703002 001 | 细砖牙子 | 1.铺设要求:散水砖牙子 2.砖料规格:小停泥砖280*14 0*60mm 3.结合层材料种类、厚度: 白灰 | m |  | 114.56 | 146.31 |  | 16761.27 |  |
|  |  | 石作工程 |  |  |  |  |  |  | 83835.17 |  |
| 22 | 020201001 001 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:青条石300*150mm 2.石表面加工要求及等级:一寸三崭席纹 | m3 |  | 2.74 | 4401.89 |  | 12061.18 |  |
| 23 | 020201002 001 | 踏跺 | 1.石料种类、构件规格:青条石300*150mm 2.石表面加工要求及等级:一寸三錾席纹 | m2 |  | 11.4 | 695.70 |  | 7930.98 |  |
| 24 | 020201008 001 | 垂带 | 1.石料种类、构件规格:青条石900*150mm 2.石表面加工要求及等级:一寸三錾席纹 3.使用部位:垂带蹋垛 | m2 |  | 2.7 | 667.78 |  | 1803.01 |  |
| 25 | 020206001 001 | 柱础石 | 1.石料种类、构件规格:青石φ780mm、高60mm 2.式样:圆形 | 只 |  | 24 | 85.00 |  | 2040.00 |  |
| 26 | 02B006 | 石狮子 | 1.石狮子 2.规格尺寸：2000*1230*780 mm | 座 |  | 2 | 30000.00 |  | 60000.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226480.05 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 4 页 |  | 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  | 79051.88 |  |
| 27 | 010802001 001 | 仿古断桥铝门 | 1.定制断桥铝仿古门 | m2 |  | 33.62 | 980.31 |  | 32958.02 |  |
| 28 | 010807001 001 | 仿古断桥铝窗 | 1.定制断桥铝仿古窗 | m2 |  | 39.68 | 720.98 |  | 28608.49 |  |
| 29 | 011210003 001 | 钢化双层玻璃 | 1.隔热钢化双层玻璃 | m2 |  | 53.83 | 236.33 |  | 12721.64 |  |
| 30 | 020513001 001 | 匾额 | 1.外形尺寸、板厚度:2020*7 00*100mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m2 |  | 1.41 | 946.26 |  | 1334.23 |  |
| 31 | 020513001 002 | 匾托 | 1.木装修 门窗装饰附件、特 殊五金及匾额 云龙纹通匾托长在1m以内 | 块 |  | 2 | 1714.75 |  | 3429.50 |  |
|  |  | 天棚吊顶 |  |  |  |  |  |  | 21683.32 |  |
| 32 | 011302001 001 | 吊顶天棚 | 1.室内外吊顶 2.双层龙骨吊顶 | m2 |  | 157.08 | 138.04 |  | 21683.32 |  |
|  |  | 油饰彩画工程 |  |  |  |  |  |  | 128506.92 |  |
| 33 | 020908001 001 | 椽头彩画 | 1.椽径:120*120mm 2.地仗种类及遍数:三道灰构件高在10cm以上 3.彩画种类及做法:飞檐头黄万字、檐椽头黄边画 百花图构件高在10cm以上 | m2 |  | 8.61 | 406.28 |  | 3498.07 |  |
| 34 | 020902003 001 | 椽子、望板油漆 | 1.地仗(腻子)做法:二道灰构件高在7~10cm 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮血料腻子刷醇酸调和漆三道红绿椽望 3.罩光油一道 | m2 |  | 142.84 | 232.38 |  | 33193.16 |  |
| 35 | 020903002 001 | 下架构件油漆 | 1.地仗（腻子）做法:单皮灰混凝土结构 2.油漆品种、刷漆遍数:刷醇酸调和漆二道扣油一道 | m2 |  | 94.2 | 257.09 |  | 24217.88 |  |
| 36 | 020909001 001 | 上架构件和玺彩画 | 1.地仗种类及遍数:一麻五灰23~58cm 2、.及(一做)法彩: 龙和玺 | m2 |  | 29.32 | 646.24 |  | 18947.76 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180592.07 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 5 页 |  | 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 37 | 020910001 001 | 斗拱彩画 | 1.地仗种类及遍数:三道灰 5. 6~8.8cm 2.彩画种类及做法:黄线、墨线斗拱 5.6~8.8cm | m2 |  | 57.36 | 129.02 |  | 7400.59 |  |
| 38 | 020910002 001 | 垫拱板彩画 | 1.地仗种类及遍数:二道灰 5. 6~8.8cm 2.彩画种类及做法:三宝珠彩画 | m2 |  | 52.36 | 232.94 |  | 12196.74 |  |
| 39 | 020902004 001 | 天花、顶棚油漆 | 1.地仗(腻子)做法:单皮灰 2.油漆品种、刷漆遍数:刮血料腻子刷三道醇酸调和漆 3.罩光油一道 | m2 |  | 157.08 | 166.83 |  | 26205.66 |  |
| 40 | 020904003 001 | 雀替(包括翘拱、云墩）、雀替隔架斗拱及花芽子油漆 | 1.地仗（腻子）做法:二道灰 2.油漆品种、刷漆遍数:勾边填地刷三道醇酸调和漆 3.罩光油一道 | m2 |  | 21.84 | 130.36 |  | 2847.06 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | 37284.92 |  |
| 41 | 021001002 001 | 砌筑装饰用外脚手架 |  | m2 |  | 341.38 | 37.39 |  | 12764.20 |  |
| 42 | 021001007 001 | 内檐装饰用满堂脚手架 |  | m2 |  | 355.8 | 49.20 |  | 17505.36 |  |
| 43 | 021001006 001 | 外檐油漆彩画用脚手架 |  | m2 |  | 341.38 | 20.55 |  | 7015.36 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85934.97 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1047415.97 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 1 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020508025001 |  | 项目名称 |  |  | 清水望板 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 142.84 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-522 | 木基层制安 顺望板制安 2 .1(1.8)cm厚 | 10m2 | 0.1 | 125.16 | 743.02 |  | 0.61 | 72.51 | 12.52 |  | 74.3 | 0.06 | 7.25 |
| F7-525 | 木基层制安 顺望板制安刨光 | 10m2 | 0.1 | 71.52 | 0 |  | 6.34 | 6.99 | 7.15 |  | 0 | 0.63 | 0.7 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 19.67 |  | 74.3 | 0.69 | 7.95 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.62 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0368 | 1993.83 |  | 73.37 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.93 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 74.3 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 2 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020505002001 |  | 项目名称 |  |  | 矩形椽 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 933.8 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-392 | 木基层制安 圆木檐椽径10 cm以内 | 10m | 0.1 | 81.95 | 192.27 |  | 1.82 | 17.49 | 8.2 |  | 19.23 | 0.18 | 1.75 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 8.2 |  | 19.23 | 0.18 | 1.75 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.35 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 圆木椽 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0114 | 1650 |  | 18.81 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.41 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 19.22 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 3 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020505011001 |  | 项目名称 |  |  | 矩形翼角椽 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 417.6 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-388 | 木基层制安 方翼角椽制安径9cm以内 | 10m | 0.1 | 137.08 | 248.9 |  | 1.53 | 32.89 | 13.71 |  | 24.89 | 0.15 | 3.29 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 13.71 |  | 24.89 | 0.15 | 3.29 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.04 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0123 | 1993.83 |  | 24.52 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.37 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 24.89 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 4 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020505007001 |  | 项目名称 |  |  | 矩形飞椽 |  | 计量单位 |  | 根 | 工程量 | 322 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-404 | 木基层制安 飞椽制安径9 cm以内 | 10根 | 0.1 | 151.98 | 181.91 |  | 1.28 | 28.65 | 15.2 |  | 18.19 | 0.13 | 2.87 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 15.2 |  | 18.19 | 0.13 | 2.87 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.38 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.009 | 1993.83 |  | 17.94 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.25 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 18.19 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 5 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020508019001 |  | 项目名称 |  |  | 封檐板 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 70.78 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借Q5-36 | 封檐板、博风板 高20cm以内 | 100m | 0.01 | 633.25 | 1224.72 |  | 0 | 212.57 | 6.33 |  | 12.25 | 0 | 2.13 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 6.33 |  | 12.25 | 0 | 2.13 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.71 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 12.2 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 12.2 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 6 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020505008001 |  | 项目名称 |  |  | 翘飞椽 |  | 计量单位 |  | 攒 | 工程量 | 8 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-431 | 木基层制安 翘飞椽制安(径在9cm以内) 九翘 | 攒 | 1 | 762.88 | 861.8 |  | 6.39 | 139.49 | 762.88 |  | 861.8 | 6.39 | 139.49 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 762.88 |  | 861.8 | 6.39 | 139.49 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770.57 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.429 | 1993.83 |  | 855.35 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 6.46 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 861.81 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 7 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020502005002 |  | 项目名称 |  |  | 假麻叶头 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 1.53 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-51 | 木构件制作 带麻叶头的小额枋、穿插枋 枋高30cm以上 | m3 | 1 | 603.45 | 2199.54 |  | 8.44 | 235.68 | 603.45 |  | 2199.54 | 8.44 | 235.68 |
| F7-245 | 木构件安装 小额枋、跨空枋、棋枋、博脊枋、穿插 枋、间枋、天花枋、承椽枋 枋高30m以上 | m3 | 1 | 375.48 | 11.58 |  | 0 | 34.58 | 375.48 |  | 11.58 | 0 | 34.58 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 978.93 |  | 2211.12 | 8.44 | 270.26 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3468.75 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 1.09 | 1993.83 |  | 2173.27 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 37.84 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2211.11 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 8 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020507001001 |  | 项目名称 |  |  | 平身科斗拱 |  | 计量单位 |  | 攒 | 工程量 | 60 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-664 换 | 五踩单翘单昂斗拱制作 平身科 斗口12cm 人工*1. 68,材料*3.225 单价*0. 5 | 攒 | 1 | 1408.18 | 897.35 |  | 0.64 | 200.7 | 1408.18 |  | 897.35 | 0.64 | 200.7 |
| F7-754 换 | 五踩昂翘、平座、品字斗拱安装 平身科 斗口12 cm 人工*1.68,材料*3.22 5 单价*0.5 | 攒 | 1 | 178.98 | 0.41 |  | 0 | 15.94 | 178.98 |  | 0.41 | 0 | 15.94 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1587.16 |  | 897.76 | 0.64 | 216.64 |
| 综合工日149元/工日;综合工日165元/ 工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2702.2 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.4322 | 1993.83 |  | 861.73 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 36.04 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 897.77 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 9 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020507002001 |  | 项目名称 |  |  | 柱头科斗拱 |  | 计量单位 |  | 攒 | 工程量 | 12 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-665 换 | 五踩单翘单昂斗拱制作 柱头科 斗口12cm 人工*1. 68,材料*3.225 单价*0. 5 | 攒 | 1 | 1268.19 | 1076.47 |  | 0.64 | 202.86 | 1268.19 |  | 1076.47 | 0.64 | 202.86 |
| F7-755 换 | 五踩昂翘、平座、品字斗拱安装 柱头科 斗口12 cm 人工*1.68,材料*3.22 5 单价*0.5 | 攒 | 1 | 270.35 | 0.49 |  | 0 | 24.07 | 270.35 |  | 0.49 | 0 | 24.07 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1538.54 |  | 1076.96 | 0.64 | 226.93 |
| 综合工日149元/工日;综合工日165元/ 工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2843.06 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.5192 | 1993.83 |  | 1035.2 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 41.78 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1076.98 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 10 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020507003001 |  | 项目名称 |  |  | 角科斗拱 |  | 计量单位 |  | 攒 | 工程量 | 4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-666 换 | 五踩单翘单昂斗拱制作 角科 斗口12cm 人工*1.68 ,材料*3.225 单价*0.5 | 攒 | 1 | 3683.99 | 2396.42 |  | 2.06 | 529.11 | 3683.99 |  | 2396.42 | 2.06 | 529.11 |
| F7-756 换 | 五踩昂翘、平座、品字斗拱安装 角科 斗口12cm人工*1.68,材料*3.225单价*0.5 | 攒 | 1 | 538.19 | 0.66 |  | 0 | 47.88 | 538.19 |  | 0.66 | 0 | 47.88 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 4222.18 |  | 2397.08 | 2.06 | 576.99 |
| 综合工日149元/工日;综合工日165元/ 工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7198.29 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 1.1529 | 1993.83 |  | 2298.69 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 98.39 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2397.08 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 11 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020508010001 |  | 项目名称 |  |  | 雀替 |  | 计量单位 |  | 块 | 工程量 | 12 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-583 | 卷草骑马雀替制安长150 cm以内 | 块(个 ) | 1 | 2867.7 | 307.62 |  | 0 | 283.01 | 2867.7 |  | 307.62 | 0 | 283.01 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 2867.7 |  | 307.62 | 0 | 283.01 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3458.33 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.154 | 1993.83 |  | 307.05 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.57 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 307.62 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 12 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020101002002 |  | 项目名称 |  |  | 贴面砖 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 106.84 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-10 换 | 砖作工程 墙身 淌白墙 小停泥砖 | 10m2 | 0.1 | 4204.78 | 1043.12 |  | 0 | 471.38 | 420.48 |  | 104.31 | 0 | 47.14 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 420.48 |  | 104.31 | 0 | 47.14 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 571.93 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 泥砖条 小停 28cm× 3cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 81.1493 | 1.2 |  | 97.38 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 6.93 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 104.31 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 13 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020101002001 |  | 项目名称 |  |  | 细砖清水墙（台基） |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 18.29 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-10 换 | 砖作工程 墙身 淌白墙 小停泥砖 | 10m2 | 0.1 | 4204.78 | 3001.92 |  | 0 | 474.42 | 420.43 |  | 300.16 | 0 | 47.44 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 420.43 |  | 300.16 | 0 | 47.44 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 768.03 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 泥砖 小停 28cm× 14cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 83.7791 | 3.5 |  | 293.23 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 6.93 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 300.16 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 14 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020111002001 |  | 项目名称 |  |  | 博风 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 12 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-80 | 砖作工程 方砖干摆博缝尺四方砖 | 10m | 0.1 | 4880.7 | 1562.27 |  | 0 | 550.05 | 488.07 |  | 156.23 | 0 | 55.01 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 488.07 |  | 156.23 | 0 | 55.01 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 699.3 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 156.23 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 156.23 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 15 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020111003001 |  | 项目名称 |  |  | 砖雕悬鱼 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目1 | 砖雕悬鱼 | 个 | 1 | 0 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 0 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3000 | 0 | 0 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 砖雕悬鱼 |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 3000 |  | 3000 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3000 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 16 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011201001001 |  | 项目名称 |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 37.8 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B5-187 | 仿瓷涂料 墙面 三遍 | 100m2 | 0.01 | 1567.5 | 341.68 |  | 0 | 252.7 | 15.68 |  | 3.42 | 0 | 2.53 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 15.68 |  | 3.42 | 0 | 2.53 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.62 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.41 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.41 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 17 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020701001001 |  | 项目名称 |  |  | 细墁方砖 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 212.54 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-1 | 细墁地面 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 2717.76 | 1524.3 |  | 0 | 306.85 | 271.78 |  | 152.43 | 0 | 30.69 |
| 借A4-94 | 垫层 无筋混凝土 | 10m3 | 0.01 | 306.94 | 3324.23 |  | 0 | 391.17 | 3.07 |  | 33.24 | 0 | 3.91 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 274.85 |  | 185.67 | 0 | 34.6 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495.12 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.15 | 30.13 |  | 4.52 |  |  |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~20mm,中粗砂,C15 |  |  |  |  |  | m3 | 0.101 | 325.22 |  | 32.85 |  |  |
|  | 方砖 40cm× 40cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 9.2512 | 15 |  | 138.77 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 9.53 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 185.67 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 18 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020701001002 |  | 项目名称 |  |  | 细墁方砖（廊部） |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 143.26 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-6 | 细墁地面 进深在1.2m以外的檐廓墁地 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 3181.15 | 1668.22 |  | 0 | 353.44 | 318.11 |  | 166.82 | 0 | 35.34 |
| 借A4-94 | 垫层 无筋混凝土 | 10m3 | 0.01 | 306.94 | 3324.23 |  | 0 | 391.17 | 3.07 |  | 33.24 | 0 | 3.91 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 321.18 |  | 200.06 | 0 | 39.25 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560.49 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.15 | 30.13 |  | 4.52 |  |  |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~20mm,中粗砂,C15 |  |  |  |  |  | m3 | 0.101 | 325.22 |  | 32.85 |  |  |
|  | 方砖 40cm× 40cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 10.6387 | 15 |  | 159.58 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.11 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 200.06 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 19 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020703001001 |  | 项目名称 |  |  | 细墁散水 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 91.65 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-56 | 细墁散水 方砖 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 2641.77 | 1524.3 |  | 0 | 300.1 | 264.17 |  | 152.43 | 0 | 30.01 |
| 借A4-94 | 垫层 无筋混凝土 | 10m3 | 0.01 | 306.94 | 3324.23 |  | 0 | 391.17 | 3.07 |  | 33.24 | 0 | 3.91 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 267.24 |  | 185.67 | 0 | 33.92 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 486.83 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.15 | 30.13 |  | 4.52 |  |  |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~20mm,中粗砂,C15 |  |  |  |  |  | m3 | 0.101 | 325.22 |  | 32.85 |  |  |
|  | 方砖 40cm× 40cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 9.2508 | 15 |  | 138.76 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 9.53 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 185.66 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 20 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 02B005 |  | 项目名称 |  |  | 散水出（窝）角 |  | 计量单位 |  | 份 | 工程量 | 4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-58 | 细墁散水 出(窝)角 | 份 | 1 | 220.52 | 2.12 |  | 0 | 19.82 | 220.52 |  | 2.12 | 0 | 19.82 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 220.52 |  | 2.12 | 0 | 19.82 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.46 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.12 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.12 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 21 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020703002001 |  | 项目名称 |  |  | 细砖牙子 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 114.56 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-20 换 | 细墁地面 裁砖牙子 大城样砖 (顺栽) 换为【泥砖小停 29.5cm× 14.5cm × 7cm】 | 10m | 0.1 | 783.74 | 589.31 |  | 0 | 90.04 | 78.37 |  | 58.93 | 0 | 9 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 78.37 |  | 58.93 | 0 | 9 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.31 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 泥砖 小停 28cm× 14cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 16.25 | 3.5 |  | 56.88 |  |  |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.03 | 30.13 |  | 0.9 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1.14 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 58.92 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 22 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020201001001 |  | 项目名称 |  |  | 阶条石 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 2.74 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F6-4 | 石作工程 台基及台阶 阶条石 | m3 | 1.0012 | 1500.43 | 2535.13 |  | 10.4 | 350.8 | 1502.18 |  | 2538.09 | 10.41 | 351.21 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1502.18 |  | 2538.09 | 10.41 | 351.21 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4401.89 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 阶条石 |  |  |  |  |  | m3 | 1.0112 | 2400 |  | 2426.88 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 111.27 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2538.15 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 23 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020201002001 |  | 项目名称 |  |  | 踏跺 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 11.4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F6-6 | 石作工程 台基及台阶 踏跺、砚窝石 | m2 | 1.0003 | 257.77 | 371.19 |  | 16.64 | 49.91 | 257.84 |  | 371.29 | 16.64 | 49.92 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 257.84 |  | 371.29 | 16.64 | 49.92 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 695.7 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 踏跺、砚窝石 |  |  |  |  |  | m2 | 1.0103 | 350 |  | 353.61 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.69 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 371.3 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 24 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020201008001 |  | 项目名称 |  |  | 垂带 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 2.7 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F6-5 | 石作工程 台基及台阶 垂带 | m2 | 1 | 244.36 | 371.19 |  | 2.08 | 50.15 | 244.36 |  | 371.19 | 2.08 | 50.15 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 244.36 |  | 371.19 | 2.08 | 50.15 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 667.78 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 371.19 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 371.19 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 25 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020206001001 |  | 项目名称 |  |  | 柱础石 |  | 计量单位 |  | 只 | 工程量 | 24 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目2 | 柱础石 | 只 | 1 | 0 | 85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 0 | 0 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 85 | 0 | 0 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 85 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 85 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 26 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 02B006 |  | 项目名称 |  |  | 石狮子 |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目4 | 石狮子 | 座 | 1 | 0 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | 0 | 0 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 30000 | 0 | 0 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 石狮子 |  |  |  |  |  | 座 | 1 | 30000 |  | 30000 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 30000 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 27 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010802001001 |  | 项目名称 |  |  | 仿古断桥铝门 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 33.62 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B4-25 | 隔热断桥铝合金门安装 平开 | 100m2 | 0.01 | 5464.8 | 91684.71 |  | 0 | 881 | 54.65 |  | 916.85 | 0 | 8.81 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 54.65 |  | 916.85 | 0 | 8.81 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 980.31 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 铝合金隔热断桥平开门 (含中空玻璃) |  |  |  |  |  | m2 | 0.9604 | 900 |  | 864.36 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 52.49 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 916.85 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 28 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010807001001 |  | 项目名称 |  |  | 仿古断桥铝窗 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 39.68 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B4-81 | 隔热断桥铝合金 普通窗平开 | 100m2 | 0.01 | 3710.85 | 67788.55 |  | 0 | 598.23 | 37.11 |  | 677.89 | 0 | 5.98 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 37.11 |  | 677.89 | 0 | 5.98 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.98 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 铝合金隔热断桥平开窗 (含中空玻璃) |  |  |  |  |  | m2 | 0.9459 | 650 |  | 614.84 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 63.06 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 677.9 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 29 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011210003001 |  | 项目名称 |  |  | 钢化双层玻璃 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 53.83 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F12-3 | 槅扇、槛窗、支摘窗 安平板玻璃厚5mm | 10m2 | 0.1 | 125.16 | 2203.26 |  | 0 | 35.08 | 12.52 |  | 220.31 | 0 | 3.51 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 12.52 |  | 220.31 | 0 | 3.51 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.33 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 钢化双层玻璃 5mm |  |  |  |  |  | m2 | 1.0999 | 200 |  | 219.98 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.32 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 220.3 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 30 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020513001001 |  | 项目名称 |  |  | 匾额 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1.41 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-993 换 | 木装修 门窗装饰附件、特殊五金及匾额 普通匾额 厚6cm 实际厚度(cm):10 | 10m2 | 0.1003 | 6019.6 | 2662.11 |  | 0 | 754.17 | 603.67 |  | 266.97 | 0 | 75.63 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 603.67 |  | 266.97 | 0 | 75.63 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 946.26 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 267.01 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 267.01 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 31 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020513001002 |  | 项目名称 |  |  | 匾托 |  | 计量单位 |  | 块 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-1001 | 木装修 门窗装饰附件、特殊五金及匾额 云龙纹通匾托 长在1m以内 | 块 | 1 | 1509.37 | 65.86 |  | 0 | 139.52 | 1509.37 |  | 65.86 | 0 | 139.52 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1509.37 |  | 65.86 | 0 | 139.52 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1714.75 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 65.86 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 65.86 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 32 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011302001001 |  | 项目名称 |  |  | 吊顶天棚 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 157.08 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B3-49 | 铝合金方板吊顶龙骨 嵌入式块形板 边长600×600 mm 双层龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1928.85 | 1216.47 |  | 8.27 | 310.96 | 19.29 |  | 12.16 | 0.08 | 3.11 |
| 借B3-69 | 安装在轻钢龙骨上 平面木工板 | 100m2 | 0.01 | 1257.3 | 4430.08 |  | 0 | 202.69 | 12.57 |  | 44.3 | 0 | 2.03 |
| 借B3-78 | 石膏板 钉在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1800.15 | 2358.55 |  | 0 | 290.21 | 18 |  | 23.59 | 0 | 2.9 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 49.86 |  | 80.05 | 0.08 | 8.04 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.04 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 印花石膏天花板 9mm |  |  |  |  |  | m2 | 1.03 | 22 |  | 22.66 |  |  |
|  | 木工板 单面 18mm |  |  |  |  |  | m2 | 1.04 | 41.65 |  | 43.32 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 14.06 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 80.04 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 33 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020908001001 |  | 项目名称 |  |  | 椽头彩画 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 8.61 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-27 | 油、高、 cm以上 | 10m2 | 0.1 | 1399.11 | 319.63 |  | 0 | 147.99 | 139.97 |  | 31.98 | 0 | 14.81 |
| F11-52 | 油漆彩画工程 飞檐头黄万字、檐椽头黄边画 百花图构件高在10cm以上 | 10m2 | 0.1 | 1978.72 | 36.41 |  | 0 | 179.22 | 197.95 |  | 3.64 | 0 | 17.93 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 337.92 |  | 35.62 | 0 | 32.74 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 406.28 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.1701 | 30.13 |  | 5.13 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 2.478 | 3.88 |  | 9.61 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.3602 | 20.19 |  | 7.27 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.2001 | 39.88 |  | 7.98 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.63 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 35.62 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 34 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020902003001 |  | 项目名称 |  |  | 椽子、望板油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 142.84 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-59 | 油漆彩画工程 椽、望刮单皮灰 二道灰构件高在7~1 0cm | 10m2 | 0.1 | 1157.73 | 230.11 |  | 0 | 117.44 | 115.77 |  | 23.01 | 0 | 11.74 |
| F11-62 | 油漆彩画工程 满刮血料腻子刷醇酸调和漆三道 红绿椽望 | 10m2 | 0.1 | 554.28 | 88.25 |  | 0 | 55.5 | 55.43 |  | 8.83 | 0 | 5.55 |
| F11-73 | 油漆彩画工程 上架木件罩光油一道 | 10m2 | 0.1 | 86.42 | 24.42 |  | 0 | 9.6 | 8.64 |  | 2.44 | 0 | 0.96 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 179.84 |  | 34.28 | 0 | 18.25 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.38 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.132 | 30.13 |  | 3.98 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 2.54 | 3.88 |  | 9.86 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.25 | 39.88 |  | 9.97 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 10.46 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 34.27 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 35 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020903002001 |  | 项目名称 |  |  | 下架构件油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 94.2 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-344 | 油漆彩画工程 下架木件地仗 单皮灰 混凝土结构 | 10m2 | 0.1 | 759.9 | 501.91 |  | 0 | 105.73 | 75.99 |  | 50.19 | 0 | 10.57 |
| F11-347 | 油漆彩画工程 下架木件 油漆 柱子刷醇酸调和漆二道扣油一道 | 10m2 | 0.1 | 1054.92 | 50.83 |  | 0 | 97.55 | 105.49 |  | 5.08 | 0 | 9.76 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 181.48 |  | 55.27 | 0 | 20.33 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 257.09 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.186 | 30.13 |  | 5.6 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 3.674 | 3.88 |  | 14.26 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.75 | 20.19 |  | 15.14 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.327 | 39.88 |  | 13.04 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 7.23 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 55.27 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 36 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020909001001 |  | 项目名称 |  |  | 上架构件和玺彩画 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 29.32 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-63 | 油漆彩画工程 上架木件地仗 一麻五灰 23~58cm | 10m2 | 0.1 | 1239.68 | 797.67 |  | 0 | 172.62 | 123.97 |  | 79.77 | 0 | 17.26 |
| F11-74 换 | 油漆彩画工程 上架木件 金龙和玺、龙凤和玺(一)彩画打贴库金 23~58cm 设计要求不贴金(铜)箔 材料[020601002] 含量为0,材料[211001063] 含量为0 | 10m2 | 0.1 | 3799.95 | 101.45 |  | 0 | 351 | 380 |  | 10.15 | 0 | 35.1 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 503.97 |  | 89.92 | 0 | 52.36 |
| 综合工日149元/工日;综合工日165元/ 工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 646.24 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.25 | 30.13 |  | 7.53 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 5.861 | 3.88 |  | 22.74 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 1.445 | 20.19 |  | 29.17 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.332 | 39.88 |  | 13.24 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.23 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 89.91 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 37 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020910001001 |  | 项目名称 |  |  | 斗拱彩画 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 57.36 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-224 | 油漆彩画工程 斗拱、垫拱板 地仗 三道灰 5.6~8.8 cm | 10m2 | 0.1 | 491.7 | 180.12 |  | 0 | 55.88 | 49.17 |  | 18.01 | 0 | 5.59 |
| F11-232 | 油漆彩画工程 斗拱彩画黄线、墨线斗拱 5.6~8.8 cm | 10m2 | 0.1 | 469.35 | 46.96 |  | 0 | 46.17 | 46.94 |  | 4.7 | 0 | 4.62 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 96.11 |  | 22.71 | 0 | 10.21 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.02 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.12 | 30.13 |  | 3.62 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 1.8591 | 3.88 |  | 7.21 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.113 | 20.19 |  | 2.28 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.088 | 39.88 |  | 3.51 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 6.09 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 22.71 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 38 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020910002001 |  | 项目名称 |  |  | 垫拱板彩画 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 52.36 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-226 | 油漆彩画工程 斗拱、垫拱板 地仗 二道灰 5.6~8.8 cm | 10m2 | 0.1 | 375.48 | 146.83 |  | 0 | 43.61 | 37.55 |  | 14.68 | 0 | 4.36 |
| F11-246换 | 油漆彩画工程 垫拱板三宝珠彩画 打贴库金 5.6~8. 8cm 设计要求不贴金(铜 )箔 材料[020601002] 含量为0,材料[211001063]含量为0 | 10m2 | 0.1 | 1598.77 | 20.6 |  | 0 | 144.14 | 159.88 |  | 2.06 | 0 | 14.41 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 197.43 |  | 16.74 | 0 | 18.77 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.94 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.12 | 30.13 |  | 3.62 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 1.355 | 3.88 |  | 5.26 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.062 | 20.19 |  | 1.25 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.088 | 39.88 |  | 3.51 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.11 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 16.75 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 39 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020902004001 |  | 项目名称 |  |  | 天花、顶棚油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 157.08 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-266 | 油漆彩画工程 天花、顶棚地仗 单皮灰天花板 | 10m2 | 0.1 | 652.62 | 491.17 |  | 0 | 95.09 | 65.26 |  | 49.12 | 0 | 9.51 |
| F11-72 | 油漆彩画工程 上架木件刮血料腻子刷三道醇酸调和漆 | 10m2 | 0.1 | 236.91 | 47.56 |  | 0 | 24.5 | 23.69 |  | 4.76 | 0 | 2.45 |
| F11-73 | 油漆彩画工程 上架木件罩光油一道 | 10m2 | 0.1 | 86.42 | 24.42 |  | 0 | 9.6 | 8.64 |  | 2.44 | 0 | 0.96 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 97.59 |  | 56.32 | 0 | 12.92 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.83 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.186 | 30.13 |  | 5.6 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 3.744 | 3.88 |  | 14.53 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.738 | 20.19 |  | 14.9 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.347 | 39.88 |  | 13.84 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 7.45 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 56.32 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 40 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020904003001 |  | 项目名称 |  |  | 雀替(包括翘拱、云墩）、雀替隔架斗拱及花芽子油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 21.84 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-253 | 油漆彩画工程 雀替、花活地仗 二道灰 | 10m2 | 0.1 | 718.18 | 140.86 |  | 0 | 73.55 | 71.82 |  | 14.09 | 0 | 7.36 |
| F11-255 | 油漆彩画工程 雀替、花活勾边填地刷三道醇酸调和漆 | 10m2 | 0.1 | 230.95 | 16.34 |  | 0 | 21.69 | 23.1 |  | 1.63 | 0 | 2.17 |
| F11-257 | 油漆彩画工程 雀替、花活罩光油 | 10m2 | 0.1 | 71.52 | 22.43 |  | 0 | 8.11 | 7.15 |  | 2.24 | 0 | 0.81 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 102.07 |  | 17.96 | 0 | 10.34 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.36 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.12 | 30.13 |  | 3.62 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 1.355 | 3.88 |  | 5.26 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.06 | 20.19 |  | 1.21 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.1275 | 39.88 |  | 5.08 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.8 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.97 | - | 0 |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 41 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 021001002001 |  | 项目名称 |  |  | 砌筑装饰用外脚手架 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 341.38 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F3-4 | 砌筑用双排脚手架 钢管墙高在12m以下 | 10m2 | 0.1 | 269.69 | 50.8 |  | 22.57 | 30.87 | 26.97 |  | 5.08 | 2.26 | 3.09 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 26.97 |  | 5.08 | 2.26 | 3.09 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.39 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 脚手架板锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0011 | 1949.52 |  | 2.14 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.93 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.07 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 42 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 021001007001 |  | 项目名称 |  |  | 内檐装饰用满堂脚手架 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 355.8 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F3-12 | 内檐装饰用满堂红脚手架钢管檐高在8m以下 | 10m2 | 0.1 | 306.94 | 108.17 |  | 36.11 | 40.8 | 30.69 |  | 10.82 | 3.61 | 4.08 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 30.69 |  | 10.82 | 3.61 | 4.08 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.2 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 脚手架板锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0029 | 1949.52 |  | 5.65 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.15 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 10.8 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 43 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 021001006001 |  | 项目名称 |  |  | 外檐油漆彩画用脚手架 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 341.38 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F3-9 | 外檐椽望油漆双排脚手架钢管檐高在12m以下 | 10m2 | 0.1 | 120.69 | 54.23 |  | 13.54 | 17.08 | 12.07 |  | 5.42 | 1.35 | 1.71 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 12.07 |  | 5.42 | 1.35 | 1.71 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.55 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 脚手架板锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0014 | 1949.52 |  | 2.73 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.69 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.42 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 020405001 001 | 安全文明施工费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 1.11 |  | 7962.80 |  |  |  |  |
| 2 | 020405001 002 | 临时设施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.74 |  | 5308.54 |  |  |  |  |
| 3 | 020405001 003 | 环境保护费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.32 |  | 2295.58 |  |  |  |  |
| 4 | 020405002 001 | 夜间施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.08 |  | 573.90 |  |  |  |  |
| 5 | 020405004 001 | 材料二次搬运费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.11 |  | 789.10 |  |  |  |  |
| 6 | 020405005 001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合 | 0.36 |  | 2582.53 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |  |
|  |  |  | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 02B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.06 |  | 430.42 |  |  |  |  |  |
| 8 | 02B002 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.32 |  | 2295.58 |  |  |  |  |  |
| 9 | 02B003 | 检测试验费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.1 |  | 717.37 |  |  |  |  |  |
| 10 | 02B004 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 22955.82 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼） |  |  | 标段：中华甯氏历史 文化生态园乡村旅游 项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费 |  | 1070371.79 | 1 | 10703.72 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 10703.72 |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表— 13 |

| # 单位工程预算报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | 458934.08 |  |  |  |
| 1.1 | 基础工程 | 55512.42 |  |  |  |
| 1.2 | 主体工程 | 78159.46 |  |  |  |
| 1.3 | 屋面工程 | 64253.52 |  |  |  |
| 1.4 | 墙体工程 | 35810.99 |  |  |  |
| 1.5 | 地面工程 | 45064.20 |  |  |  |
| 1.6 | 石作工程 | 13492.11 |  |  |  |
| 1.7 | 装饰工程 | 37010.47 |  |  |  |
| 1.8 | 油饰彩画工程 | 129630.91 |  |  |  |
| 2 | 施工技术措施项目费 | 32548.50 |  |  |  |
| 3 | 施工组织措施项目费 | 11857.85 |  |  |  |
| 4 | 其他项目费 |  |  |  | - |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 5033.40 |  |  | - |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 508,373.83 |  |  |  |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 04 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 基础工程 |  |  |  |  |  |  | 55512.42 |  |
| 1 | 010101004 001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 |  | 120.6 | 64.63 |  | 7794.38 |  |
| 2 | 010101001 001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 | m2 |  | 80.4 | 10.33 |  | 830.53 |  |
| 3 | 010404001 001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚三七灰土垫层 | m3 |  | 24.12 | 246.74 |  | 5951.37 |  |
| 4 | 010404001 002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚三七灰土垫层 | m3 |  | 8.04 | 432.51 |  | 3477.38 |  |
| 5 | 010501004 001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 88.44 | 423.55 |  | 37458.76 |  |
|  |  | 主体工程 |  |  |  |  |  |  | 78159.46 |  |
| 6 | 010502002 001 | 柱子 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 2.83 | 489.97 |  | 1386.62 |  |
| 7 | 010503002 001 | 五架梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 0.77 | 426.30 |  | 328.25 |  |
| 8 | 010503002 002 | 三架梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 0.18 | 421.94 |  | 75.95 |  |
| 9 | 010502002 002 | 瓜柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 0.18 | 497.33 |  | 89.52 |  |
| 10 | 010503005 001 | 檩条 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 2.15 | 508.11 |  | 1092.44 |  |
| 11 | 010503005 002 | 额枋 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 0.53 | 502.60 |  | 266.38 |  |
| 12 | 010505001 001 | 屋顶 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 100.77 | 434.10 |  | 43744.26 |  |
| 13 | 010515001 001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: Φ10~Φ20三级钢 | t |  | 3.56 | 5449.27 |  | 19399.40 |  |
| 14 | 010515001 002 | 现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格: Φ10~Φ20三级钢 | t |  | 1.85 | 6365.75 |  | 11776.64 |  |
|  |  | 屋面工程 |  |  |  |  |  |  | 64253.52 |  |
| 15 | 020602001 001 | 筒瓦屋面 | 1.屋面类型:筒板瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:2# 3.坐浆配合比及强度等级:水泥砂浆找平层— — 水泥砂浆防水 | m2 |  | 100.77 | 374.87 |  | 37775.65 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 171447.53 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 2 页 |  | 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 16 | 020602009 001 | 檐头（口）附件 | 1.窑制瓦件类型:窑制筒板瓦 2.瓦件规格尺寸:2# 3.坐浆配合比及强度等级:青灰 | m |  | 53.6 | 62.86 |  | 3369.30 |  |
| 17 | 020602008 001 | 披水排山 | 1.窑制瓦件类型:窑制灰陶瓦 2.瓦件规格尺寸:2# 3.坐浆配合比及强度等级:青灰 | m |  | 7.52 | 379.14 |  | 2851.13 |  |
| 18 | 020602002 001 | 屋面窑制正脊 | 1.脊类型、位置:长廊正脊 2.脊件类型、规格尺寸:灰陶 、2#筒瓦 3.高度:260mm 4.坐浆配合比及强度等级:青灰 | m |  | 26 | 615.68 |  | 16007.68 |  |
| 19 | 020602013 001 | 窑制正吻 | 1.类型:窑制正吻 2.规格尺寸:高560mm 3.坐浆配合比及强度等级:青灰 | 座 |  | 4 | 1062.44 |  | 4249.76 |  |
|  |  | 墙体工程 |  |  |  |  |  |  | 35810.99 |  |
| 20 | 020101002 001 | 细砖清水墙(台基） | 1.砌墙厚度:140mm 2.砌筑方式:细砌 3.砖墙勾缝类型:淌白墙 4.用砖品种规格:小停泥砖 5.灰浆品种及配合比: 白灰 | m2 |  | 17.88 | 768.11 |  | 13733.81 |  |
| 21 | 020101003 001 | 糙砖实心墙(台基） | 1.砌筑方式:糙砌 2.用砖品种规格:机红砖 3.灰浆品种及配合比:水泥砂浆 | m3 |  | 33.68 | 499.36 |  | 16818.44 |  |
| 22 | 020111002 001 | 博风 | 1.博风宽度:510mm 2.方砖品种、规格、强度等级 :尺四方砖 | m |  | 7.52 | 699.30 |  | 5258.74 |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  | 45064.20 |  |
| 23 | 020701001 002 | 细墁方砖（廊部） | 1.铺设部位:廊部 2.铺设地面形状:工字缝 3.方砖规格:400*400*60mm方砖 4.垫层材料种类、厚度:100mm厚混凝土垫层 5.结合层材料种类、厚度: 白灰 | m2 |  | 80.4 | 560.50 |  | 45064.20 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107353.06 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 3 页 |  | 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 石作工程 |  |  |  |  |  |  | 13492.11 |  |
| 24 | 020201001 001 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:青条石300*150mm 2.石表面加工要求及等级:一寸三崭席纹 | m3 |  | 2.68 | 4400.04 |  | 11792.11 |  |
| 25 | 020206001 001 | 柱础石 | 1.石料种类、构件规格:青石φ780mm、高60mm 2.式样:圆形 | 只 |  | 20 | 85.00 |  | 1700.00 |  |
|  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 37010.47 |  |
| 26 | 020501006 001 | 垂莲(吊瓜）柱 | 1.构件名称、类别:垂柱制安 2.木材品种:落叶松 3.构件规格:80*80mm 4.刨光要求:细刨 | m3 |  | 0.12 | 23737.50 |  | 2848.50 |  |
| 27 | 020511002 001 | 倒挂楣子 | 1.构件芯类形、式样:倒挂楣子 步步紧 硬樘 2.构件高度:420mm 3.木材品种:落叶松 | m2 |  | 22.51 | 713.55 |  | 16062.01 |  |
| 28 | 020510003 001 | 坐凳楣子 | 1.构件栏芯类形、式样:坐凳楣子 步步紧 硬樘 2.木材品种:落叶松 3.板厚度:50mm 4.刨光要求:细刨 | m2 |  | 17.69 | 713.41 |  | 12620.22 |  |
| 29 | 020510004 001 | 坐凳面 | 1.木材品种:落叶松 2.板厚度:120mm 3.刨光要求:细刨 | m2 |  | 10.72 | 511.17 |  | 5479.74 |  |
|  |  | 油饰彩画工程 |  |  |  |  |  |  | 129630.91 |  |
| 30 | 020908001 001 | 椽头彩画 | 1.椽径:120*120mm 2.地仗种类及遍数:三道灰构件高在10cm以上 3.彩画种类及做法:飞檐头黄万字、檐椽头黄边画 百花图构件高在10cm以上 | m2 |  | 6.43 | 406.23 |  | 2612.06 |  |
| 31 | 020902003 001 | 椽子、望板油漆 | 1.地仗(腻子)做法:二道灰构件高在7~10cm 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮血料腻子刷醇酸调和漆三道红绿椽望 3.罩光油一道 | m2 |  | 100.77 | 232.37 |  | 23415.92 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76530.56 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 4 页 |  | 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 32 | 020903002 001 | 下架构件油漆 | 1.地仗（腻子）做法:单皮灰混凝土结构 2.油漆品种、刷漆遍数:刷醇酸调和漆二道扣油一道 | m2 |  | 45.22 | 257.06 |  | 11624.25 |  |
| 33 | 020909001 001 | 上架构件和玺彩画 | 1.地仗种类及遍数:一麻五灰23~58cm 2、.及(一做)法彩: 龙和玺 | m2 |  | 105.02 | 646.22 |  | 67866.02 |  |
| 34 | 020906004 001 | 楣子油漆 | 1.构件类型:倒挂楣子及坐凳楣子 2.地仗（腻子）做法:单皮灰 3.油漆品种、刷漆遍数:攒刮血料腻子 刷二道醇酸调和漆扣末道油漆 4.烫硬蜡出亮 | m2 |  | 101.84 | 236.77 |  | 24112.66 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | 32548.50 |  |
| 35 | 021001007 001 | 内檐装饰用满堂脚手架 |  | m2 |  | 80.4 | 49.20 |  | 3955.68 |  |
| 36 | 021001006 001 | 外檐油漆彩画用脚手架 |  | m2 |  | 162.41 | 20.55 |  | 3337.53 |  |
| 37 | 011702001 001 | 基础模板 |  | m2 |  | 32.8 | 74.03 |  | 2428.18 |  |
| 38 | 011702003 001 | 柱模板 |  | m2 |  | 50.11 | 117.24 |  | 5874.90 |  |
| 39 | 011702006 001 | 矩形梁模板 |  | m2 |  | 23.75 | 88.74 |  | 2107.58 |  |
| 40 | 011702009 001 | 檩条模板 |  | m2 |  | 53.86 | 98.55 |  | 5307.90 |  |
| 41 | 011702009 002 | 额枋模板 |  | m2 |  | 22.51 | 98.57 |  | 2218.81 |  |
| 42 | 011702016 001 | 屋面模板 |  | m2 |  | 100.77 | 72.62 |  | 7317.92 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136151.43 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 491482.58 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| # 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 1 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010101004001 |  | 项目名称 |  |  | 挖基坑土方 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 120.6 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A1-13 | 人工挖基坑 普硬土 深度2 m以内 | 100m3 | 0.01 | 5718.62 | 0 |  | 0 | 744.57 | 57.19 |  | 0 | 0 | 7.45 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 57.19 |  | 0 | 0 | 7.45 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.63 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 2 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010101001001 |  | 项目名称 |  |  | 平整场地 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 80.4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A1-78 | 人工平整场地 | 100m2 | 0.01 | 791.19 | 0 |  | 0 | 103.02 | 7.91 |  | 0 | 0 | 1.03 |
| 借A1-81 | 原土夯实两遍 | 100m2 | 0.01 | 102.81 | 6.24 |  | 13.69 | 16.2 | 1.03 |  | 0.06 | 0.14 | 0.16 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 8.94 |  | 0.06 | 0.14 | 1.19 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.33 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.06 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.06 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 3 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010404001001 |  | 项目名称 |  |  | 垫层 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 24.12 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A4-83 | 垫层 灰土 3:7 | 10m3 | 0.1 | 1044.49 | 1197.36 |  | 11.31 | 214.26 | 104.45 |  | 119.74 | 1.13 | 21.43 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 104.45 |  | 119.74 | 1.13 | 21.43 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 246.74 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.24543 | 378.61 |  | 92.92 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 26.81 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 119.73 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 4 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010404001002 |  | 项目名称 |  |  | 垫层 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 8.04 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A4-94换 | 垫层 无筋混凝土 换为【预拌碎石混凝土,T=190± 30mm,粒径5~20mm,中粗砂 ,C25(32.5级)】 | 10m3 | 0.1 | 306.94 | 3569.36 |  | 0 | 448.78 | 30.69 |  | 356.94 | 0 | 44.88 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 30.69 |  | 356.94 | 0 | 44.88 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 432.51 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~20mm,中粗砂,C25(32.5级) |  |  |  |  |  | m3 | 1.01 | 349.49 |  | 352.98 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.96 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 356.94 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 5 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010501004001 |  | 项目名称 |  |  | 满堂基础 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 88.44 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A5-6 换 | 现浇混凝土 筏板基础 无梁式 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5 ~31.5mm,中粗砂,C25(32. 5级)】 | 10m3 | 0.1 | 235.42 | 3547.01 |  | 0 | 453.04 | 23.54 |  | 354.7 | 0 | 45.3 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 23.54 |  | 354.7 | 0 | 45.3 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 423.55 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(32.5级) |  |  |  |  |  | m3 | 1.01 | 349.49 |  | 352.98 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1.72 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 354.7 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 6 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010502002001 |  | 项目名称 |  |  | 柱子 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 2.83 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A5-15换 | 现浇混凝土 构造柱 换为【预拌碎石混凝土,T=190 ± 30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(32.5级)】 | 10m3 | 0.0999 | 847.81 | 3526.89 |  | 0 | 531.95 | 84.66 |  | 352.19 | 0 | 53.12 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 84.66 |  | 352.19 | 0 | 53.12 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 489.97 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(32.5级) |  |  |  |  |  | m3 | 0.9786 | 349.49 |  | 342.01 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 10.19 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 352.2 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 7 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010503002001 |  | 项目名称 |  |  | 五架梁 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.77 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A5-19换 | 现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌碎石混凝土,T=1 90± 30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(32.5级)】 | 10m3 | 0.0994 | 268.2 | 3562.97 |  | 0 | 459.75 | 26.65 |  | 353.98 | 0 | 45.68 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 26.65 |  | 353.98 | 0 | 45.68 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 426.3 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(32.5级) |  |  |  |  |  | m3 | 1.0035 | 349.49 |  | 350.71 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.29 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 354 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 8 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010503002002 |  | 项目名称 |  |  | 三架梁 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.18 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A5-19换 | 现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌碎石混凝土,T=190 ± 30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(32.5级)】 | 10m3 | 0.0983 | 268.2 | 3562.97 |  | 0 | 459.75 | 26.37 |  | 350.36 | 0 | 45.21 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 26.37 |  | 350.36 | 0 | 45.21 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 421.94 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(32.5级) |  |  |  |  |  | m3 | 0.9933 | 349.49 |  | 347.15 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.26 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 350.41 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 9 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010502002002 |  | 项目名称 |  |  | 瓜柱 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.18 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A5-15换 | 现浇混凝土 构造柱 换为【预拌碎石混凝土,T=190 ± 30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】 | 10m3 | 0.1021 | 847.81 | 3526.89 |  | 0 | 498.31 | 86.52 |  | 359.94 | 0 | 50.86 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 86.52 |  | 359.94 | 0 | 50.86 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 497.33 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 359.88 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 359.88 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 10 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010503005001 |  | 项目名称 |  |  | 檩条 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 2.15 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A5-24换 | 现浇混凝土 过梁 换为【预拌碎石混凝土,T=190± 30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(32.5级)】 | 10m3 | 0.1002 | 935.72 | 3585.47 |  | 0 | 549.76 | 93.76 |  | 359.26 | 0 | 55.09 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 93.76 |  | 359.26 | 0 | 55.09 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 508.11 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(32.5级) |  |  |  |  |  | m3 | 1.012 | 349.49 |  | 353.68 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.57 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 359.25 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 11 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010503005002 |  | 项目名称 |  |  | 额枋 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.53 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A5-24换 | 现浇混凝土 过梁 换为【预拌碎石混凝土,T=190± 30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(32.5级)】 | 10m3 | 0.0991 | 935.72 | 3585.47 |  | 0 | 549.76 | 92.74 |  | 355.37 | 0 | 54.49 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 92.74 |  | 355.37 | 0 | 54.49 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 502.6 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(32.5级) |  |  |  |  |  | m3 | 1.0011 | 349.49 |  | 349.87 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.51 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 355.38 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 12 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010505001001 |  | 项目名称 |  |  | 屋顶 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 100.77 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A5-33换 | 现浇混凝土 平板 换为【预拌碎石混凝土,T=190± 30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(32.5级)】 | 10m3 | 0.1 | 306.94 | 3568.53 |  | 0 | 465.6 | 30.69 |  | 356.85 | 0 | 46.56 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 30.69 |  | 356.85 | 0 | 46.56 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.1 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(32.5级) |  |  |  |  |  | m3 | 1.01 | 349.49 |  | 352.98 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.86 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 356.84 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 13 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010515001001 |  | 项目名称 |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 计量单位 |  | t | 工程量 | 3.56 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A5-287 | 现浇构件带肋钢筋 φ14以内 | t | 1 | 1428.91 | 3267.53 |  | 43.1 | 709.74 | 1428.91 |  | 3267.53 | 43.1 | 709.74 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1428.91 |  | 3267.53 | 43.1 | 709.74 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5449.27 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 热轧带肋钢筋 HRB400 12~14mm |  |  |  |  |  | t | 1.025 | 3164 |  | 3243.1 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 24.41 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3267.51 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 14 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010515001002 |  | 项目名称 |  |  | 现浇构件箍筋 |  | 计量单位 |  | t | 工程量 | 1.85 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A5-283 | 现浇构件圆钢筋 φ10以内 | t | 1 | 2164.97 | 3375.47 |  | 26.31 | 799 | 2164.97 |  | 3375.47 | 26.31 | 799 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 2164.97 |  | 3375.47 | 26.31 | 799 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6365.75 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 热轧光圆钢筋 HPB300 10mm以内 |  |  |  |  |  | t | 1.02 | 3252 |  | 3317.04 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 58.44 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3375.48 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 15 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020602001001 |  | 项目名称 |  |  | 筒瓦屋面 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 100.77 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A4-101 | 找平层 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm | 100m2 | 0.01 | 1032.57 | 570.29 |  | 60.32 | 220.01 | 10.33 |  | 5.7 | 0.6 | 2.2 |
| 借A8-71 | 刚性防水屋面 水泥砂浆二次压抹防水 厚2.5cm | 100m2 | 0.01 | 1281.4 | 882.97 |  | 58.24 | 294.11 | 12.81 |  | 8.83 | 0.58 | 2.94 |
| F8-17 | 布瓦屋面 筒瓦捉节夹垄 2号 | 10m2 | 0.1 | 1238.19 | 1854.46 |  | 0 | 216.09 | 123.82 |  | 185.44 | 0 | 21.61 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 146.96 |  | 199.97 | 1.18 | 26.75 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 374.87 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.030112 | 378.61 |  | 11.4 |  |  |
|  | 黑板瓦 2# 18cm× 18(16)cm |  |  |  |  |  | 件 | 85.5293 | 1.5 |  | 128.29 |  |  |
|  | 黑筒瓦 2# 19cm× 11(8)cm |  |  |  |  |  | 件 | 28.5094 | 1.5 |  | 42.76 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.52 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 199.97 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 16 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020602009001 |  | 项目名称 |  |  | 檐头（口）附件 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 53.6 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F8-27 | 布瓦屋面 筒瓦檐头附件(捉节夹垄) 2号 | 10m | 0.1 | 371.01 | 206.21 |  | 0 | 51.33 | 37.1 |  | 20.62 | 0 | 5.13 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 37.1 |  | 20.62 | 0 | 5.13 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.86 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.012333 | 378.61 |  | 4.67 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 15.95 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 20.62 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 17 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020602008001 |  | 项目名称 |  |  | 披水排山 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 7.52 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F8-78 | 布瓦屋面 无陡板垂脊 披水排山 | m | 1 | 284.59 | 66.09 |  | 0 | 28.46 | 284.59 |  | 66.09 | 0 | 28.46 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 284.59 |  | 66.09 | 0 | 28.46 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 379.14 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.017296 | 378.61 |  | 6.55 |  |  |
|  | 黑板瓦 2# 18cm× 18(16)cm |  |  |  |  |  | 件 | 11.56 | 1.5 |  | 17.34 |  |  |
|  | 黑筒瓦 2# 19cm× 11(8)cm |  |  |  |  |  | 件 | 5.78 | 1.5 |  | 8.67 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 33.53 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 66.09 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 18 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020602002001 |  | 项目名称 |  |  | 屋面窑制正脊 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 26 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F8-40 | 布瓦屋面 带吻(兽)正脊有陡板高在50cm以下 | m | 1 | 448.49 | 119.16 |  | 0 | 48.03 | 448.49 |  | 119.16 | 0 | 48.03 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 448.49 |  | 119.16 | 0 | 48.03 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.68 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.038352 | 378.61 |  | 14.52 |  |  |
|  | 黑板瓦 2# 18cm× 18(16)cm |  |  |  |  |  | 件 | 12 | 1.5 |  | 18 |  |  |
|  | 黑筒瓦 2# 19cm× 11(8)cm |  |  |  |  |  | 件 | 6 | 1.5 |  | 9 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 77.64 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 119.16 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 19 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020602013001 |  | 项目名称 |  |  | 窑制正吻 |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F8-102 | 布瓦屋面 正吻高60cm以下 | 份 | 1 | 256.28 | 722.51 |  | 0 | 83.64 | 256.28 |  | 722.51 | 0 | 83.64 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 256.28 |  | 722.51 | 0 | 83.64 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062.44 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.016544 | 378.61 |  | 6.26 |  |  |
|  | 黑板瓦 2# 18cm× 18(16)cm |  |  |  |  |  | 件 | 12 | 1.5 |  | 18 |  |  |
|  | 黑正吻 高 70cm以下 |  |  |  |  |  | 份 | 1 | 650 |  | 650 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 48.25 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 722.51 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 20 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020101002001 |  | 项目名称 |  |  | 细砖清水墙（台基） |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 17.88 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-10 换 | 砖作工程 墙身 淌白墙 小停泥砖 | 10m2 | 0.1 | 4204.78 | 3001.92 |  | 0 | 474.42 | 420.48 |  | 300.19 | 0 | 47.44 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 420.48 |  | 300.19 | 0 | 47.44 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 768.11 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.016544 | 378.61 |  | 6.26 |  |  |
|  | 泥砖 小停 28cm× 14cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 83.7882 | 3.5 |  | 293.26 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.67 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 300.19 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 21 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020101003001 |  | 项目名称 |  |  | 糙砖实心墙（台基） |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 33.68 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-23 | 砖作工程 墙身 里皮衬砌机砖 | 10m3 | 0.1 | 2126.23 | 2424.13 |  | 0 | 443.75 | 212.6 |  | 242.39 | 0 | 44.37 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 212.6 |  | 242.39 | 0 | 44.37 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 499.36 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.0702 | 378.61 |  | 26.58 |  |  |
|  | 机红砖 240mm× 115mm× 53mm |  |  |  |  |  | 块 | 519.9506 | 0.328 |  | 170.54 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 45.28 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 242.4 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 22 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020111002001 |  | 项目名称 |  |  | 博风 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 7.52 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-80 | 砖作工程 方砖干摆博缝尺四方砖 | 10m | 0.1 | 4880.7 | 1562.27 |  | 0 | 550.05 | 488.07 |  | 156.23 | 0 | 55.01 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 488.07 |  | 156.23 | 0 | 55.01 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 699.3 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.035412 | 378.61 |  | 13.41 |  |  |
|  | 机红砖 240mm× 115mm× 53mm |  |  |  |  |  | 块 | 140.4 | 0.328 |  | 46.05 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 96.77 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 156.23 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 23 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020701001002 |  | 项目名称 |  |  | 细墁方砖（廊部） |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 80.4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-6 | 细墁地面 进深在1.2m以外的檐廓墁地 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 3181.15 | 1668.22 |  | 0 | 353.44 | 318.12 |  | 166.82 | 0 | 35.34 |
| 借A4-94 | 垫层 无筋混凝土 | 10m3 | 0.01 | 306.94 | 3324.23 |  | 0 | 391.17 | 3.07 |  | 33.24 | 0 | 3.91 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 321.19 |  | 200.06 | 0 | 39.25 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560.5 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.15 | 30.13 |  | 4.52 |  |  |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~20mm,中粗砂,C15 |  |  |  |  |  | m3 | 0.101 | 325.22 |  | 32.85 |  |  |
|  | 方砖 40cm× 40cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 10.639 | 15 |  | 159.59 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.11 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 200.07 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 24 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020201001001 |  | 项目名称 |  |  | 阶条石 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 2.68 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F6-4 | 石作工程 台基及台阶 阶条石 | m3 | 1.0007 | 1500.43 | 2535.13 |  | 10.4 | 350.8 | 1501.55 |  | 2537.02 | 10.41 | 351.06 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1501.55 |  | 2537.02 | 10.41 | 351.06 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400.04 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 阶条石 |  |  |  |  |  | m3 | 1.0107 | 2400 |  | 2425.68 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 111.22 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2536.9 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 25 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020206001001 |  | 项目名称 |  |  | 柱础石 |  | 计量单位 |  | 只 | 工程量 | 20 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目2 | 柱础石 | 只 | 1 | 0 | 85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 0 | 0 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 85 | 0 | 0 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 85 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 85 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 26 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020501006001 |  | 项目名称 |  |  | 垂莲(吊瓜）柱 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.12 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-599 | 垂柱制安 莲瓣、芙蓉垂头 | m3 | 1.024 | 18843 | 2432.72 |  | 10.23 | 1895.21 | 19295.23 |  | 2491.11 | 10.48 | 1940.7 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 19295.23 |  | 2491.11 | 10.48 | 1940.7 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23737.5 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 1.1983 | 1993.83 |  | 2389.21 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 102.01 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2491.22 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 27 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020511002001 |  | 项目名称 |  |  | 倒挂楣子 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 22.51 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-921 | 木装修 坐凳及倒挂楣子制安 步步紧 硬樘 | m2 | 1.0001 | 541.2 | 110.87 |  | 3.3 | 58.12 | 541.25 |  | 110.88 | 3.3 | 58.13 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 541.25 |  | 110.88 | 3.3 | 58.13 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 713.55 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 木材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.055 | 1993.83 |  | 109.66 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1.2 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 110.86 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 28 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020510003001 |  | 项目名称 |  |  | 坐凳楣子 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 17.69 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-921 | 木装修 坐凳及倒挂楣子制安 步步紧 硬樘 | m2 | 0.9999 | 541.2 | 110.87 |  | 3.3 | 58.12 | 541.14 |  | 110.86 | 3.3 | 58.11 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 541.14 |  | 110.86 | 3.3 | 58.11 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 713.41 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 木材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.055 | 1993.83 |  | 109.66 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1.2 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 110.86 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 29 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020510004001 |  | 项目名称 |  |  | 坐凳面 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 10.72 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-948 换 | 木装修 坐凳及倒挂楣子制安 座凳面 5cm厚 实际厚度(cm):12 | m2 | 1 | 145.2 | 314.35 |  | 11.42 | 40.19 | 145.2 |  | 314.35 | 11.42 | 40.19 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 145.2 |  | 314.35 | 11.42 | 40.19 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 511.17 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.155 | 1993.83 |  | 309.04 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.3 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 314.34 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 30 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020908001001 |  | 项目名称 |  |  | 椽头彩画 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 6.43 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-27 | 油、高、 cm以上 | 10m2 | 0.1 | 1399.11 | 319.63 |  | 0 | 147.99 | 139.95 |  | 31.97 | 0 | 14.8 |
| F11-52 | 油漆彩画工程 飞檐头黄万字、檐椽头黄边画 百花图构件高在10cm以上 | 10m2 | 0.1 | 1978.72 | 36.41 |  | 0 | 179.22 | 197.93 |  | 3.64 | 0 | 17.93 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 337.88 |  | 35.61 | 0 | 32.73 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 406.23 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.17 | 30.13 |  | 5.12 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 2.4778 | 3.88 |  | 9.61 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.3601 | 20.19 |  | 7.27 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.2001 | 39.88 |  | 7.98 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.63 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 35.61 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 31 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020902003001 |  | 项目名称 |  |  | 椽子、望板油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 100.77 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-59 | 油漆彩画工程 椽、望刮单皮灰 二道灰构件高在7~1 0cm | 10m2 | 0.1 | 1157.73 | 230.11 |  | 0 | 117.44 | 115.77 |  | 23.01 | 0 | 11.74 |
| F11-62 | 油漆彩画工程 满刮血料腻子刷醇酸调和漆三道 红绿椽望 | 10m2 | 0.1 | 554.28 | 88.25 |  | 0 | 55.5 | 55.43 |  | 8.82 | 0 | 5.55 |
| F11-73 | 油漆彩画工程 上架木件罩光油一道 | 10m2 | 0.1 | 86.42 | 24.42 |  | 0 | 9.6 | 8.64 |  | 2.44 | 0 | 0.96 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 179.84 |  | 34.27 | 0 | 18.25 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.37 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.132 | 30.13 |  | 3.98 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 2.5399 | 3.88 |  | 9.85 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.25 | 39.88 |  | 9.97 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 10.46 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 34.26 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 32 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020903002001 |  | 项目名称 |  |  | 下架构件油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 45.22 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-344 | 油漆彩画工程 下架木件地仗 单皮灰 混凝土结构 | 10m2 | 0.1 | 759.9 | 501.91 |  | 0 | 105.73 | 75.98 |  | 50.19 | 0 | 10.57 |
| F11-347 | 油漆彩画工程 下架木件 油漆 柱子刷醇酸调和漆二道扣油一道 | 10m2 | 0.1 | 1054.92 | 50.83 |  | 0 | 97.55 | 105.48 |  | 5.08 | 0 | 9.75 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 181.46 |  | 55.27 | 0 | 20.32 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 257.06 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.186 | 30.13 |  | 5.6 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 3.6737 | 3.88 |  | 14.25 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.7499 | 20.19 |  | 15.14 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.327 | 39.88 |  | 13.04 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 7.23 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 55.26 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 33 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020909001001 |  | 项目名称 |  |  | 上架构件和玺彩画 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 105.02 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-63 | 油漆彩画工程 上架木件地仗 一麻五灰 23~58cm | 10m2 | 0.1 | 1239.68 | 797.67 |  | 0 | 172.62 | 123.97 |  | 79.77 | 0 | 17.26 |
| F11-74 换 | 油漆彩画工程 上架木件 金龙和玺、龙凤和玺(一)彩画打贴库金 23~58cm 设计要求不贴金(铜)箔 材料[020601002] 含量为0,材料[211001063] 含量为0 | 10m2 | 0.1 | 3799.95 | 101.45 |  | 0 | 351 | 379.99 |  | 10.14 | 0 | 35.1 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 503.96 |  | 89.91 | 0 | 52.36 |
| 综合工日149元/工日;综合工日165元/ 工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 646.22 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.25 | 30.13 |  | 7.53 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 5.8609 | 3.88 |  | 22.74 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 1.445 | 20.19 |  | 29.17 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.332 | 39.88 |  | 13.24 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.23 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 89.91 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 34 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020906004001 |  | 项目名称 |  |  | 楣子油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 101.84 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-410 | 油、工、风、 檐槅扇、楣子、花栏杆 地仗 单皮灰 | 10m2 | 0.1 | 777.78 | 424.86 |  | 0 | 99.96 | 77.78 |  | 42.49 | 0 | 10 |
| F11-414 | 油、工、风、 檐槅扇、楣子、花栏杆 攒刮血料腻子 刷二道醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 409.75 | 41.48 |  | 0 | 39.32 | 40.98 |  | 4.15 | 0 | 3.93 |
| F11-417 | 油、工、风、 檐槅扇、楣子、花栏杆 硬木隔断 烫硬蜡出亮 | 10m2 | 0.1 | 503.62 | 23.66 |  | 0 | 47.25 | 50.36 |  | 2.37 | 0 | 4.73 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 169.12 |  | 49.01 | 0 | 18.66 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.77 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.18 | 30.13 |  | 5.42 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 3.381 | 3.88 |  | 13.12 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.442 | 20.19 |  | 8.92 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.321 | 39.88 |  | 12.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 35 页 共 43 页 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  | - |  | 8.74 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  | - |  | 49 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 36 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 021001007001 |  | 项目名称 |  |  | 内檐装饰用满堂脚手架 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 80.4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F3-12 | 内檐装饰用满堂红脚手架钢管檐高在8m以下 | 10m2 | 0.1 | 306.94 | 108.17 |  | 36.11 | 40.8 | 30.69 |  | 10.82 | 3.61 | 4.08 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 30.69 |  | 10.82 | 3.61 | 4.08 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.2 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 10.8 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 10.8 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 37 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 021001006001 |  | 项目名称 |  |  | 外檐油漆彩画用脚手架 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 162.41 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F3-9 | 外檐椽望油漆双排脚手架钢管檐高在12m以下 | 10m2 | 0.1 | 120.69 | 54.23 |  | 13.54 | 17.08 | 12.07 |  | 5.42 | 1.35 | 1.71 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 12.07 |  | 5.42 | 1.35 | 1.71 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.55 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.42 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.42 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 38 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011702001001 |  | 项目名称 |  |  | 基础模板 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 32.8 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A11-19 | 现浇混凝土模板 筏板基础无梁式 木胶合模板 | 100m2 | 0.01 | 3494.05 | 2936.91 |  | 132.92 | 839.27 | 34.94 |  | 29.37 | 1.33 | 8.39 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 34.94 |  | 29.37 | 1.33 | 8.39 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.03 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 方木支撑 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0093 | 2082.44 |  | 19.37 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 10.16 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 29.53 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 39 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011702003001 |  | 项目名称 |  |  | 柱模板 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 50.11 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A11-36 | 现浇混凝土模板 构造柱木胶合模板 | 100m2 | 0.01 | 4952.76 | 5049.9 |  | 386.23 | 1333.72 | 49.53 |  | 50.5 | 3.86 | 13.34 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 49.53 |  | 50.5 | 3.86 | 13.34 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.24 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 方木支撑 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0021 | 2082.44 |  | 4.37 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 46.01 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 50.38 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 40 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011702006001 |  | 项目名称 |  |  | 矩形梁模板 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 23.75 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A11-45 | 现浇混凝土模板 矩形梁木胶合模板 | 100m2 | 0.01 | 4300.14 | 3084.07 |  | 496.39 | 993.19 | 43 |  | 30.84 | 4.96 | 9.93 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 43 |  | 30.84 | 4.96 | 9.93 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.74 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 方木支撑 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0059 | 2082.44 |  | 12.29 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 18.63 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 30.92 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 41 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011702009001 |  | 项目名称 |  |  | 檩条模板 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 53.86 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A11-51 | 现浇混凝土模板 过梁 木胶合模板 | 100m2 | 0.01 | 4912.53 | 3699.18 |  | 138.67 | 1105.57 | 49.12 |  | 36.99 | 1.39 | 11.06 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 49.12 |  | 36.99 | 1.39 | 11.06 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.55 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 方木支撑 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0092 | 2082.44 |  | 19.16 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.89 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 37.05 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 42 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011702009002 |  | 项目名称 |  |  | 额枋模板 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 22.51 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A11-51 | 现浇混凝土模板 过梁 木胶合模板 | 100m2 | 0.01 | 4912.53 | 3699.18 |  | 138.67 | 1105.57 | 49.13 |  | 37 | 1.39 | 11.06 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 49.13 |  | 37 | 1.39 | 11.06 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.57 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 方木支撑 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0092 | 2082.44 |  | 19.16 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.89 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 37.05 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 43 页 共 43 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011702016001 |  | 项目名称 |  |  | 屋面模板 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 100.77 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借A11-67 | 现浇混凝土模板 平板 木胶合模板 | 100m2 | 0.01 | 3225.85 | 2861.66 |  | 374.81 | 800.11 | 32.26 |  | 28.62 | 3.75 | 8 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 32.26 |  | 28.62 | 3.75 | 8 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.62 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 方木支撑 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0056 | 2082.44 |  | 11.66 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 16.94 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 28.6 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 020405001 001 | 安全文明施工费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 1.11 |  | 4113.18 |  |  |  |  |
| 2 | 020405001 002 | 临时设施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.74 |  | 2742.11 |  |  |  |  |
| 3 | 020405001 003 | 环境保护费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.32 |  | 1185.79 |  |  |  |  |
| 4 | 020405002 001 | 夜间施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.08 |  | 296.46 |  |  |  |  |
| 5 | 020405004 001 | 材料二次搬运费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.11 |  | 407.61 |  |  |  |  |
| 6 | 020405005 001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合 | 0.36 |  | 1334.01 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |  |
|  |  |  | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 02B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.06 |  | 222.34 |  |  |  |  |  |
| 8 | 02B002 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.32 |  | 1185.79 |  |  |  |  |  |
| 9 | 02B003 | 检测试验费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.1 |  | 370.56 |  |  |  |  |  |
| 10 | 02B004 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 11857.85 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼（门楼）长廊 |  |  | 标段：中华甯氏历史 文化生态园乡村旅游 项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费 |  | 503340.43 | 1 | 5033.40 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 5033.4 |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表— 13 |

| # 单位工程预算报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | 1561498.30 |  |  |  |
| 1.1 | 木基层工程 | 3645.03 |  |  |  |
| 1.2 | 木构件工程 | 17170.93 |  |  |  |
| 1.3 | 墙体工程 | 636175.21 |  |  |  |
| 1.4 | 抹灰工程 | 12117.15 |  |  |  |
| 1.5 | 地面工程 | 206598.19 |  |  |  |
| 1.6 | 石作工程 | 18275.17 |  |  |  |
| 1.7 | 装修工程 | 319295.00 |  |  |  |
| 1.8 | 天棚吊顶 | 120277.01 |  |  |  |
| 1.9 | 油饰彩画工程 | 227944.61 |  |  |  |
| 2 | 施工技术措施项目费 | 101366.64 |  |  |  |
| 3 | 施工组织措施项目费 | 38832.39 |  |  |  |
| 4 | 其他项目费 |  |  |  | - |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 17016.97 |  |  | - |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,718,714.30 |  |  |  |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 04 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 木基层工程 |  |  |  |  |  |  | 3645.03 |  |
| 1 | 020508025 001 | 清水望板 | 1.板宽厚度:20mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m2 |  | 9.45 | 102.61 |  | 969.66 |  |
| 2 | 020505002 001 | 矩形椽 | 1.构件截面尺寸:60*60mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m |  | 81.7 | 14.95 |  | 1221.42 |  |
| 3 | 020505007 001 | 矩形飞椽 | 1.构件截面尺寸:飞头50*50 mm、飞尾60*60mmm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | 根 |  | 38 | 17.50 |  | 665.00 |  |
| 4 | 020508019 001 | 封檐板 | 1.断面尺寸:厚20mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m |  | 4.5 | 20.70 |  | 93.15 |  |
| 5 | 020508028 001 | 博缝板 | 1.板宽厚度:80mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m2 |  | 2.09 | 332.92 |  | 695.80 |  |
|  |  | 木构件工程 |  |  |  |  |  |  | 17170.93 |  |
| 6 | 020502002 001 | 抱头梁 | 1.构件名称、类别:抱头梁制安 2.木材品种:落叶松 3.构件规格:250*120mm 4.刨光要求:细刨 | m3 |  | 0.1 | 4150.10 |  | 415.01 |  |
| 7 | 020502002 002 | 穿插枋 | 1.构件名称、类别:穿插枋制安 2.木材品种:落叶松 3.构件规格:80*140mm 4.刨光要求:细刨 | m3 |  | 0.04 | 3302.25 |  | 132.09 |  |
| 8 | 020503004 001 | 额枋 | 1.构件名称、类别:额枋制安 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 4.构件规格:50*120mm | m3 |  | 0.06 | 3803.50 |  | 228.21 |  |
| 9 | 020508023 001 | 花板 | 1.板宽厚度:30mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m2 |  | 0.46 | 2967.04 |  | 1364.84 |  |
| 10 | 020501006 001 | 垂莲(吊瓜）柱 | 1.构件名称、类别:垂柱制安 2.木材品种:落叶松 3.构件规格:150*150mm 4.刨光要求:细刨 | m3 |  | 0.05 | 23158.00 |  | 1157.90 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6943.08 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 2 页 |  | 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 11 | 020508014 001 | 通雀替 | 1.构件断面尺寸:厚30mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | 块 |  | 4 | 1102.28 |  | 4409.12 |  |
| 12 | 020508010 001 | 雀替 | 1.构件尺寸:520*250mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 4.雕刻纹样:卷草骑马雀替 | 块 |  | 2 | 3458.33 |  | 6916.66 |  |
| 13 | 020508010 002 | 雀替 | 1.构件尺寸:370*180mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 4.雕刻纹样:卷草骑马雀替 | 块 |  | 2 | 1273.55 |  | 2547.10 |  |
|  |  | 墙体工程 |  |  |  |  |  |  | 636175.21 |  |
| 14 | 020101002 002 | 贴面砖 | 1.砌墙厚度:30mm 2.砌筑方式:墙面粘接 3.砖墙勾缝类型:淌白墙 4.用砖品种规格:小停泥砖条2 80*30*60mm 5.灰浆品种及配合比: 白灰 | m2 |  | 793.85 | 571.93 |  | 454026.63 |  |
| 15 | 020105002 001 | 砖券脸 | 1.砌筑部位:过门 2.砌筑方式:细砌 3.用砖品种及规格:小停泥砖 4.灰浆品种及配合比: 白灰 | m2 |  | 1.65 | 2220.35 |  | 3663.58 |  |
| 16 | 011207001 001 | 墙面装饰板(厨房、卫生间 ) | 1.附直形墙木龙骨 断面30mm × 40mm 间距300×300mm以内 2.铝合金扣板 木龙骨上 | m2 |  | 593.49 | 118.91 |  | 70571.90 |  |
| 17 | 020101002 001 | 细砖清水墙(台基） | 1.砌墙厚度:140mm 2.砌筑方式:细砌 3.砖墙勾缝类型:淌白墙 4.用砖品种规格:小停泥砖 5.灰浆品种及配合比: 白灰 | m2 |  | 42.54 | 768.11 |  | 32675.40 |  |
| 18 | 020111002 001 | 博风 | 1.博风宽度:510mm 2.方砖品种、规格、强度等级 :尺四方砖 | m |  | 86.14 | 699.30 |  | 60237.70 |  |
| 19 | 020111003 001 | 砖雕悬鱼 | 1.厂家定制砖雕悬鱼 2.具体样式与甲方协商 | 个 |  | 4 | 3000.00 |  | 12000.00 |  |
| 20 | 02B006 | 墙面浮雕 | 1.厂家定制墙面浮雕 2.具体样式与甲方协商 | 个 |  | 2 | 1500.00 |  | 3000.00 |  |
|  |  | 抹灰工程 |  |  |  |  |  |  | 12117.15 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650048.09 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 3 页 |  | 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 21 | 011201001 001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:现浇混凝土墙体 2.装饰面材料种类:仿瓷涂料墙面 三遍 | m2 |  | 560.46 | 21.62 |  | 12117.15 |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  | 206598.19 |  |
| 22 | 020701001 001 | 防滑地砖 | 1.铺设部位:室内及廊部 2.铺设地面形状:工字缝 3.方砖规格:防滑地砖 4.垫层材料种类、厚度:100mm厚混凝土垫层 5.结合层材料种类、厚度: 白灰 | m2 |  | 859.02 | 162.64 |  | 139711.01 |  |
| 23 | 020703001 001 | 细墁散水 | 1.砖料规格:400*400*60mm方砖 2.垫层材料种类、厚度:100mm厚混凝土垫层 3.结合层材料种类、厚度: 白灰 | m2 |  | 96.98 | 486.82 |  | 47211.80 |  |
| 24 | 02B005 | 散水出（窝）角 | 1.散水出（窝）角 | 份 |  | 8 | 242.46 |  | 1939.68 |  |
| 25 | 020703002 001 | 细砖牙子 | 1.铺设要求:散水砖牙子 2.砖料规格:小停泥砖280*14 0*60mm 3.结合层材料种类、厚度: 白灰 | m |  | 121.22 | 146.31 |  | 17735.70 |  |
|  |  | 石作工程 |  |  |  |  |  |  | 18275.17 |  |
| 26 | 020201001 001 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:青条石300*150mm 2.石表面加工要求及等级:一寸三崭席纹 | m3 |  | 1.45 | 4385.54 |  | 6359.03 |  |
| 27 | 020201002 001 | 踏跺 | 1.石料种类、构件规格:青条石300*150mm 2.石表面加工要求及等级:一寸三錾席纹 | m2 |  | 10.56 | 695.52 |  | 7344.69 |  |
| 28 | 020201008 001 | 垂带 | 1.石料种类、构件规格:青条石600*150mm 2.石表面加工要求及等级:一寸三錾席纹 3.使用部位:垂带蹋垛 | m2 |  | 2.42 | 668.88 |  | 1618.69 |  |
| 29 | 020206001 001 | 柱础石 | 1.石料种类、构件规格:青石φ780mm、高60mm 2.式样:圆形 | 只 |  | 20 | 85.00 |  | 1700.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 235737.75 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 4 页 |  | 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 30 | 020206006 001 | 木、杆石 | 1.石材种类、构件规格:青石6 00*1360*180mm | m3 |  | 0.29 | 4319.86 |  | 1252.76 |  |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  | 319295.00 |  |
| 31 | 020509007 001 | 门窗框、槛、抱框 | 1.截面尺寸:厚120mm 2.木材品种:红松 | m |  | 13.22 | 114.42 |  | 1512.63 |  |
| 32 | 020509018 001 | 门簪 | 1.木材品种:红松 2.规格尺寸: φ160mm | 个 |  | 4 | 284.90 |  | 1139.60 |  |
| 33 | 020509020 001 | 门头板余塞板 | 1.木材品种:红松 2.板厚度:25mm | m2 |  | 2.21 | 149.24 |  | 329.82 |  |
| 34 | 010802001 001 | 仿古断桥铝门 | 1.定制断桥铝仿古门 | m2 |  | 91.52 | 980.31 |  | 89717.97 |  |
| 35 | 010807001 001 | 仿古断桥铝窗 | 1.定制断桥铝仿古窗 | m2 |  | 227.05 | 720.97 |  | 163696.24 |  |
| 36 | 011210003 001 | 钢化双层玻璃 | 1.隔热钢化双层玻璃 | m2 |  | 245.97 | 236.35 |  | 58135.01 |  |
| 37 | 020513001 001 | 匾额 | 1.外形尺寸、板厚度:2020*7 00*100mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m2 |  | 1.41 | 946.26 |  | 1334.23 |  |
| 38 | 020513001 002 | 匾托 | 1.木装修 门窗装饰附件、特 殊五金及匾额 云龙纹通匾托长在1m以内 | 块 |  | 2 | 1714.75 |  | 3429.50 |  |
|  |  | 天棚吊顶 |  |  |  |  |  |  | 120277.01 |  |
| 39 | 011302001 001 | 吊顶天棚 | 1.室内外吊顶 2.双层龙骨吊顶 | m2 |  | 871.32 | 138.04 |  | 120277.01 |  |
|  |  | 油饰彩画工程 |  |  |  |  |  |  | 227944.61 |  |
| 40 | 020908001 001 | 椽头彩画 | 1.椽径:120*120mm 2.地仗种类及遍数:三道灰构件高在10cm以上 3.彩画种类及做法:飞檐头黄万字、檐椽头黄边画 百花图构件高在10cm以上 | m2 |  | 0.54 | 406.09 |  | 219.29 |  |
| 41 | 020902003 001 | 椽子、望板油漆 | 1.地仗(腻子)做法:二道灰构件高在7~10cm 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮血料腻子刷醇酸调和漆三道红绿椽望 3.罩光油一道 | m2 |  | 9.45 | 232.38 |  | 2195.99 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 443240.05 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 5 页 |  | 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 42 | 020903002 001 | 下架构件油漆 | 1.地仗（腻子）做法:单皮灰混凝土结构 2.油漆品种、刷漆遍数:刷醇酸调和漆二道扣油一道 | m2 |  | 278.76 | 257.08 |  | 71663.62 |  |
| 43 | 020909001 001 | 上架构件和玺彩画 | 1.地仗种类及遍数:一麻五灰23~58cm 2、.及(一做)法彩: 龙和玺 | m2 |  | 12.82 | 646.26 |  | 8285.05 |  |
| 44 | 020902004 001 | 天花、顶棚油漆 | 1.地仗(腻子)做法:单皮灰 2.油漆品种、刷漆遍数:刮血料腻子刷三道醇酸调和漆 3.罩光油一道 | m2 |  | 871.32 | 166.83 |  | 145362.32 |  |
| 45 | 020904003 001 | 雀替(包括翘拱、云墩）、雀替隔架斗拱及花芽子油漆 | 1.地仗（腻子）做法:二道灰 2.油漆品种、刷漆遍数:勾边填地刷三道醇酸调和漆 3.罩光油一道 | m2 |  | 1.67 | 130.74 |  | 218.34 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | 101366.64 |  |
| 46 | 021001002 001 | 砌筑装饰用外脚手架 |  | m2 |  | 1020.07 | 37.39 |  | 38140.42 |  |
| 47 | 021001007 001 | 内檐装饰用满堂脚手架 |  | m2 |  | 859.02 | 49.20 |  | 42263.78 |  |
| 48 | 021001006 001 | 外檐油漆彩画用脚手架 |  | m2 |  | 1020.07 | 20.55 |  | 20962.44 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 326895.97 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1662864.94 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 1 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020508025001 |  | 项目名称 |  |  | 清水望板 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 9.45 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-522 | 木基层制安 顺望板制安 2 .1(1.8)cm厚 | 10m2 | 0.1 | 125.16 | 743.02 |  | 0.61 | 72.51 | 12.52 |  | 74.3 | 0.06 | 7.25 |
| F7-525 | 木基层制安 顺望板制安刨光 | 10m2 | 0.1 | 71.52 | 0 |  | 6.34 | 6.99 | 7.15 |  | 0 | 0.63 | 0.7 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 19.67 |  | 74.3 | 0.69 | 7.95 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.61 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 74.3 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 74.3 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 2 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020505002001 |  | 项目名称 |  |  | 矩形椽 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 81.7 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-390 | 木基层制安 圆木檐椽径6 cm以内 | 10m | 0.1 | 64.07 | 74.5 |  | 1.21 | 9.71 | 6.41 |  | 7.45 | 0.12 | 0.97 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 6.41 |  | 7.45 | 0.12 | 0.97 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.95 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 7.45 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 7.45 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 3 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020505007001 |  | 项目名称 |  |  | 矩形飞椽 |  | 计量单位 |  | 根 | 工程量 | 38 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-401 | 木基层制安 飞椽制安径6 cm以内 | 10根 | 0.1 | 95.36 | 65.18 |  | 0.51 | 13.92 | 9.54 |  | 6.52 | 0.05 | 1.39 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 9.54 |  | 6.52 | 0.05 | 1.39 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.5 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 6.52 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 6.52 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 4 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020508019001 |  | 项目名称 |  |  | 封檐板 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 4.5 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借Q5-36 | 封檐板、博风板 高20cm以内 | 100m | 0.01 | 633.25 | 1224.72 |  | 0 | 212.57 | 6.33 |  | 12.25 | 0 | 2.13 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 6.33 |  | 12.25 | 0 | 2.13 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.7 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 12.2 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 12.2 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 5 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020508028001 |  | 项目名称 |  |  | 博缝板 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 2.09 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-544 | 博缝板制安 悬山 5cm厚 | 10m2 | 0.0999 | 1595.79 | 1464.65 |  | 6.94 | 264.39 | 159.46 |  | 146.35 | 0.69 | 26.42 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 159.46 |  | 146.35 | 0.69 | 26.42 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332.92 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 146.27 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 146.27 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 6 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020502002001 |  | 项目名称 |  |  | 抱头梁 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.1 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-68 | 木构件制作 一端带麻叶头的梁 梁宽30cm以上 | m3 | 1.02 | 1034.55 | 2199.54 |  | 6.39 | 274.82 | 1055.24 |  | 2243.53 | 6.52 | 280.32 |
| F7-259 | 木构件安装 带麻叶头梁梁宽30cm以上 | m3 | 1.02 | 447 | 61.39 |  | 0 | 45.08 | 455.94 |  | 62.62 | 0 | 45.98 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1511.18 |  | 2306.15 | 6.52 | 326.3 |
| 综合工日149元/工日;综合工日165元/ 工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4150.1 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2305.15 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2305.15 | - | 0 |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 7 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020502002002 |  | 项目名称 |  |  | 穿插枋 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.04 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-51 | 木构件制作 带麻叶头的小额枋、穿插枋 枋高30cm以上 | m3 | 0.952 | 603.45 | 2199.54 |  | 8.44 | 235.68 | 574.48 |  | 2093.96 | 8.03 | 224.37 |
| F7-245 | 木构件安装 小额枋、跨空枋、棋枋、博脊枋、穿插 枋、间枋、天花枋、承椽枋 枋高30m以上 | m3 | 0.952 | 375.48 | 11.58 |  | 0 | 34.58 | 357.46 |  | 11.02 | 0 | 32.92 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 931.94 |  | 2104.98 | 8.03 | 257.29 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3302.25 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2103.69 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2103.69 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 8 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020503004001 |  | 项目名称 |  |  | 额枋 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.06 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-29 | 木构件制作 普通大额枋、单额枋、桁檩枋 枋高20 cm以下 | m3 | 1.074 | 643.68 | 2199.54 |  | 16.11 | 240.04 | 691.31 |  | 2362.31 | 17.3 | 257.8 |
| F7-238 | 木构件安装 大额枋、单额枋、桁檩枋 枋高20cm以下 | m3 | 1.074 | 387.4 | 18.36 |  | 0 | 36.36 | 416.07 |  | 19.72 | 0 | 39.05 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1107.38 |  | 2382.03 | 17.3 | 296.85 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3803.5 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2380.48 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2380.48 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 9 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020508023001 |  | 项目名称 |  |  | 花板 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 0.46 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-548 | 立闸山花板制安(包括雕刻绶带) 5cm厚 | 10m2 | 0.0995 | 25878.32 | 1521.6 |  | 6.94 | 2425.7 | 2573.77 |  | 151.33 | 0.69 | 241.25 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 2573.77 |  | 151.33 | 0.69 | 241.25 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2967.04 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 151.14 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 151.14 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 10 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020501006001 |  | 项目名称 |  |  | 垂莲(吊瓜）柱 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.05 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-599 | 垂柱制安 莲瓣、芙蓉垂头 | m3 | 0.999 | 18843 | 2432.72 |  | 10.23 | 1895.21 | 18824.16 |  | 2430.29 | 10.22 | 1893.31 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 18824.16 |  | 2430.29 | 10.22 | 1893.31 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23158 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2428.7 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2428.7 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 11 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020508014001 |  | 项目名称 |  |  | 通雀替 |  | 计量单位 |  | 块 | 工程量 | 4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-623 | 独立柱式垂花门 通雀替制安 | 块 | 1 | 973.5 | 38.16 |  | 0 | 90.62 | 973.5 |  | 38.16 | 0 | 90.62 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 973.5 |  | 38.16 | 0 | 90.62 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102.28 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 38.16 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 38.16 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 12 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020508010001 |  | 项目名称 |  |  | 雀替 |  | 计量单位 |  | 块 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-583 | 卷草骑马雀替制安长150 cm以内 | 块(个 ) | 1 | 2867.7 | 307.62 |  | 0 | 283.01 | 2867.7 |  | 307.62 | 0 | 283.01 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 2867.7 |  | 307.62 | 0 | 283.01 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3458.33 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 307.62 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 307.62 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 13 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020508010002 |  | 项目名称 |  |  | 雀替 |  | 计量单位 |  | 块 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-580 | 卷草骑马雀替制安长60cm以内 | 块(个 ) | 1 | 1148.4 | 20.29 |  | 0 | 104.87 | 1148.4 |  | 20.29 | 0 | 104.87 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1148.4 |  | 20.29 | 0 | 104.87 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1273.55 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 20.28 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 20.28 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 14 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020101002002 |  | 项目名称 |  |  | 贴面砖 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 793.85 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-10 换 | 砖作工程 墙身 淌白墙 小停泥砖 | 10m2 | 0.1 | 4204.78 | 1043.12 |  | 0 | 471.38 | 420.48 |  | 104.31 | 0 | 47.14 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 420.48 |  | 104.31 | 0 | 47.14 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 571.93 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.016544 | 378.61 |  | 6.26 |  |  |
|  | 泥砖条 小停 28cm× 3cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 81.1489 | 1.2 |  | 97.38 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.67 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 104.31 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 15 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020105002001 |  | 项目名称 |  |  | 砖券脸 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1.65 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-128 | 砖作工程 细砌砖碹 圆光碹 | m2 | 0.997 | 1709.4 | 352.29 |  | 0 | 165.41 | 1704.22 |  | 351.22 | 0 | 164.91 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1704.22 |  | 351.22 | 0 | 164.91 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2220.35 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.017593 | 378.61 |  | 6.66 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 344.56 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 351.22 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 16 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011207001001 |  | 项目名称 |  |  | 墙面装饰板（厨房、卫生间 ) |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 593.49 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B2-218 | 附直形墙木龙骨 断面30 mm× 40mm 间距300×300 mm以内 | 100m2 | 0.01 | 1930.5 | 2088.56 |  | 0 | 311.22 | 19.3 |  | 20.89 | 0 | 3.11 |
| 借B2-282 | 铝合金扣板 木龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1257.3 | 6101.16 |  | 0 | 202.69 | 12.57 |  | 61.01 | 0 | 2.03 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 31.87 |  | 81.9 | 0 | 5.14 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.91 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 木龙骨 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0108 | 1860.91 |  | 20.1 |  |  |
|  | 铝合金扣板 0.8mm银白色 |  |  |  |  |  | m2 | 1.05 | 57.6 |  | 60.48 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1.3 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 81.88 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 17 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020101002001 |  | 项目名称 |  |  | 细砖清水墙（台基） |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 42.54 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-10 换 | 砖作工程 墙身 淌白墙 小停泥砖 | 10m2 | 0.1 | 4204.78 | 3001.92 |  | 0 | 474.42 | 420.48 |  | 300.19 | 0 | 47.44 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 420.48 |  | 300.19 | 0 | 47.44 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 768.11 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.016544 | 378.61 |  | 6.26 |  |  |
|  | 泥砖 小停 28cm× 14cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 83.7883 | 3.5 |  | 293.26 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.67 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 300.19 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 18 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020111002001 |  | 项目名称 |  |  | 博风 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 86.14 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-80 | 砖作工程 方砖干摆博缝尺四方砖 | 10m | 0.1 | 4880.7 | 1562.27 |  | 0 | 550.05 | 488.07 |  | 156.23 | 0 | 55.01 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 488.07 |  | 156.23 | 0 | 55.01 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 699.3 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.035412 | 378.61 |  | 13.41 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 142.82 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 156.23 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 19 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020111003001 |  | 项目名称 |  |  | 砖雕悬鱼 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目1 | 砖雕悬鱼 | 个 | 1 | 0 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 0 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3000 | 0 | 0 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 砖雕悬鱼 |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 3000 |  | 3000 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3000 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 20 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 02B006 |  | 项目名称 |  |  | 墙面浮雕 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目4 | 墙面浮雕 | 个 | 1 | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 0 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1500 | 0 | 0 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1500 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1500 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 21 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011201001001 |  | 项目名称 |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 560.46 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B5-187 | 仿瓷涂料 墙面 三遍 | 100m2 | 0.01 | 1567.5 | 341.68 |  | 0 | 252.7 | 15.67 |  | 3.42 | 0 | 2.53 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 15.67 |  | 3.42 | 0 | 2.53 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.62 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.41 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.41 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 22 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020701001001 |  | 项目名称 |  |  | 防滑地砖 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 859.02 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B1-15 | 楼地面 全瓷地砖周长800 mm以内 干硬性水泥砂浆粘贴 20mm | 100m2 | 0.01 | 5105.1 | 6313.32 |  | 0 | 823 | 51.05 |  | 63.13 | 0 | 8.23 |
| 借A4-94 | 垫层 无筋混凝土 | 10m3 | 0.01 | 306.94 | 3324.23 |  | 0 | 391.17 | 3.07 |  | 33.24 | 0 | 3.91 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 54.12 |  | 96.37 | 0 | 12.14 |
| 综合工日149元/工日;综合工日165元/ 工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.64 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~20mm,中粗砂,C15 |  |  |  |  |  | m3 | 0.101 | 325.22 |  | 32.85 |  |  |
|  | 全瓷地砖 200mm× 200mm |  |  |  |  |  | m2 | 1.02 | 56 |  | 57.12 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 6.41 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 96.38 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 23 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020703001001 |  | 项目名称 |  |  | 细墁散水 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 96.98 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-56 | 细墁散水 方砖 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 2641.77 | 1524.3 |  | 0 | 300.1 | 264.17 |  | 152.42 | 0 | 30.01 |
| 借A4-94 | 垫层 无筋混凝土 | 10m3 | 0.01 | 306.94 | 3324.23 |  | 0 | 391.17 | 3.07 |  | 33.24 | 0 | 3.91 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 267.24 |  | 185.66 | 0 | 33.92 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 486.82 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.15 | 30.13 |  | 4.52 |  |  |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~20mm,中粗砂,C15 |  |  |  |  |  | m3 | 0.101 | 325.22 |  | 32.85 |  |  |
|  | 方砖 40cm× 40cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 9.2506 | 15 |  | 138.76 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 9.53 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 185.66 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 24 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 02B005 |  | 项目名称 |  |  | 散水出（窝）角 |  | 计量单位 |  | 份 | 工程量 | 8 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-58 | 细墁散水 出(窝)角 | 份 | 1 | 220.52 | 2.12 |  | 0 | 19.82 | 220.52 |  | 2.12 | 0 | 19.82 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 220.52 |  | 2.12 | 0 | 19.82 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.46 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.12 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.12 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 25 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020703002001 |  | 项目名称 |  |  | 细砖牙子 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 121.22 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-20 换 | 细墁地面 裁砖牙子 大城样砖 (顺栽) 换为【泥砖小停 29.5cm× 14.5cm × 7cm】 | 10m | 0.1 | 783.74 | 589.31 |  | 0 | 90.04 | 78.37 |  | 58.93 | 0 | 9 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 78.37 |  | 58.93 | 0 | 9 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.31 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 泥砖 小停 28cm× 14cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 16.25 | 3.5 |  | 56.88 |  |  |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.03 | 30.13 |  | 0.9 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1.14 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 58.92 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 26 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020201001001 |  | 项目名称 |  |  | 阶条石 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 1.45 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F6-4 | 石作工程 台基及台阶 阶条石 | m3 | 0.9974 | 1500.43 | 2535.13 |  | 10.4 | 350.8 | 1496.6 |  | 2528.66 | 10.37 | 349.9 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1496.6 |  | 2528.66 | 10.37 | 349.9 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4385.54 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2528.6 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2528.6 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 27 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020201002001 |  | 项目名称 |  |  | 踏跺 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 10.56 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F6-6 | 石作工程 台基及台阶 踏跺、砚窝石 | m2 | 1 | 257.77 | 371.19 |  | 16.64 | 49.91 | 257.77 |  | 371.19 | 16.64 | 49.91 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 257.77 |  | 371.19 | 16.64 | 49.91 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 695.52 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 371.19 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 371.19 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 28 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020201008001 |  | 项目名称 |  |  | 垂带 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 2.42 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F6-5 | 石作工程 台基及台阶 垂带 | m2 | 1.0017 | 244.36 | 371.19 |  | 2.08 | 50.15 | 244.76 |  | 371.8 | 2.08 | 50.23 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 244.76 |  | 371.8 | 2.08 | 50.23 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 668.88 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 371.83 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 371.83 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 29 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020206001001 |  | 项目名称 |  |  | 柱础石 |  | 计量单位 |  | 只 | 工程量 | 20 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目2 | 柱础石 | 只 | 1 | 0 | 85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 0 | 0 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 85 | 0 | 0 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 85 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 85 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 30 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020206006001 |  | 项目名称 |  |  | 木牌楼夹杆石、镶杆石 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.29 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F6-35 | 石作配件 夹杆石、镶杆石 | m3 | 1.013 | 1349.94 | 2544.89 |  | 8.32 | 361.42 | 1367.44 |  | 2577.89 | 8.43 | 366.11 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1367.44 |  | 2577.89 | 8.43 | 366.11 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4319.86 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2577.84 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2577.84 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 31 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020509007001 |  | 项目名称 |  |  | 门窗框、槛、抱框 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 13.22 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-813 | 木装修 槛、框类制安 上槛、中槛、下槛、风槛、抱框、间框(柱)腰枋、通连楹 厚在12cm以内 | m | 1 | 20.86 | 83.95 |  | 0.77 | 8.84 | 20.86 |  | 83.95 | 0.77 | 8.84 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 20.86 |  | 83.95 | 0.77 | 8.84 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.42 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 83.95 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 83.95 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 32 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020509018001 |  | 项目名称 |  |  | 门簪 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-825 | 木装修 槛、框类制安 门簪径在15cm以上 | 个 | 1 | 199.66 | 61.84 |  | 0.51 | 22.89 | 199.66 |  | 61.84 | 0.51 | 22.89 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 199.66 |  | 61.84 | 0.51 | 22.89 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.9 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 61.84 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 61.84 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 33 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020509020001 |  | 项目名称 |  |  | 门头板余塞板 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 2.21 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-822 + F7-823 | 木装修 槛、框类制安 门头板余塞板 2cm厚 实际厚度(cm):2.5 | m2 | 0.9991 | 55.13 | 81.88 |  | 0.61 | 11.75 | 55.08 |  | 81.81 | 0.61 | 11.74 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 55.08 |  | 81.81 | 0.61 | 11.74 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.24 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 81.87 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 81.87 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 34 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010802001001 |  | 项目名称 |  |  | 仿古断桥铝门 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 91.52 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B4-25 | 隔热断桥铝合金门安装 平开 | 100m2 | 0.01 | 5464.8 | 91684.71 |  | 0 | 881 | 54.65 |  | 916.85 | 0 | 8.81 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 54.65 |  | 916.85 | 0 | 8.81 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 980.31 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 铝合金隔热断桥平开门 (含中空玻璃) |  |  |  |  |  | m2 | 0.9604 | 900 |  | 864.36 |  |  |
|  | 硅酮耐候密封胶 |  |  |  |  |  | kg | 0.8686 | 44.17 |  | 38.37 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 14.12 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 916.85 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 35 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010807001001 |  | 项目名称 |  |  | 仿古断桥铝窗 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 227.05 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B4-81 | 隔热断桥铝合金 普通窗平开 | 100m2 | 0.01 | 3710.85 | 67788.55 |  | 0 | 598.23 | 37.11 |  | 677.88 | 0 | 5.98 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 37.11 |  | 677.88 | 0 | 5.98 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.97 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 硅酮耐候密封胶 |  |  |  |  |  | kg | 1.0323 | 44.17 |  | 45.6 |  |  |
|  | 铝合金隔热断桥平开窗 (含中空玻璃) |  |  |  |  |  | m2 | 0.9459 | 650 |  | 614.84 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.46 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 677.9 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 36 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011210003001 |  | 项目名称 |  |  | 钢化双层玻璃 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 245.97 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F12-3 | 槅扇、槛窗、支摘窗 安平板玻璃厚5mm | 10m2 | 0.1 | 125.16 | 2203.26 |  | 0 | 35.08 | 12.52 |  | 220.33 | 0 | 3.51 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 12.52 |  | 220.33 | 0 | 3.51 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.35 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 钢化双层玻璃 5mm |  |  |  |  |  | m2 | 1.1 | 200 |  | 220 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.32 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 220.32 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 37 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020513001001 |  | 项目名称 |  |  | 匾额 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1.41 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-993 换 | 木装修 门窗装饰附件、特殊五金及匾额 普通匾额 厚6cm 实际厚度(cm):10 | 10m2 | 0.1003 | 6019.6 | 2662.11 |  | 0 | 754.17 | 603.67 |  | 266.97 | 0 | 75.63 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 603.67 |  | 266.97 | 0 | 75.63 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 946.26 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 267.01 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 267.01 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 38 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020513001002 |  | 项目名称 |  |  | 匾托 |  | 计量单位 |  | 块 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-1001 | 木装修 门窗装饰附件、特殊五金及匾额 云龙纹通匾托 长在1m以内 | 块 | 1 | 1509.37 | 65.86 |  | 0 | 139.52 | 1509.37 |  | 65.86 | 0 | 139.52 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1509.37 |  | 65.86 | 0 | 139.52 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1714.75 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 65.86 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 65.86 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 39 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011302001001 |  | 项目名称 |  |  | 吊顶天棚 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 871.32 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B3-49 | 铝合金方板吊顶龙骨 嵌入式块形板 边长600×600 mm 双层龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1928.85 | 1216.47 |  | 8.27 | 310.96 | 19.29 |  | 12.16 | 0.08 | 3.11 |
| 借B3-69 | 安装在轻钢龙骨上 平面木工板 | 100m2 | 0.01 | 1257.3 | 4430.08 |  | 0 | 202.69 | 12.57 |  | 44.3 | 0 | 2.03 |
| 借B3-78 | 石膏板 钉在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1800.15 | 2358.55 |  | 0 | 290.21 | 18 |  | 23.59 | 0 | 2.9 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 49.86 |  | 80.05 | 0.08 | 8.04 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.04 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 印花石膏天花板 9mm |  |  |  |  |  | m2 | 1.03 | 22 |  | 22.66 |  |  |
|  | 木工板 单面 18mm |  |  |  |  |  | m2 | 1.04 | 41.65 |  | 43.32 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 14.06 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 80.04 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 40 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020908001001 |  | 项目名称 |  |  | 椽头彩画 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 0.54 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-27 | 油、高、 cm以上 | 10m2 | 0.1 | 1399.11 | 319.63 |  | 0 | 147.99 | 139.91 |  | 31.96 | 0 | 14.8 |
| F11-52 | 油漆彩画工程 飞檐头黄万字、檐椽头黄边画 百花图构件高在10cm以上 | 10m2 | 0.1 | 1978.72 | 36.41 |  | 0 | 179.22 | 197.87 |  | 3.64 | 0 | 17.92 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 337.78 |  | 35.6 | 0 | 32.72 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 406.09 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.17 | 30.13 |  | 5.12 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 2.477 | 3.88 |  | 9.61 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.36 | 20.19 |  | 7.27 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.2 | 39.88 |  | 7.98 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.63 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 35.61 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 41 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020902003001 |  | 项目名称 |  |  | 椽子、望板油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 9.45 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-59 | 油漆彩画工程 椽、望刮单皮灰 二道灰构件高在7~1 0cm | 10m2 | 0.1 | 1157.73 | 230.11 |  | 0 | 117.44 | 115.77 |  | 23.01 | 0 | 11.74 |
| F11-62 | 油漆彩画工程 满刮血料腻子刷醇酸调和漆三道 红绿椽望 | 10m2 | 0.1 | 554.28 | 88.25 |  | 0 | 55.5 | 55.43 |  | 8.83 | 0 | 5.55 |
| F11-73 | 油漆彩画工程 上架木件罩光油一道 | 10m2 | 0.1 | 86.42 | 24.42 |  | 0 | 9.6 | 8.64 |  | 2.44 | 0 | 0.96 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 179.84 |  | 34.28 | 0 | 18.25 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.38 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.132 | 30.13 |  | 3.98 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 2.54 | 3.88 |  | 9.86 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.25 | 39.88 |  | 9.97 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 10.46 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 34.27 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 42 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020903002001 |  | 项目名称 |  |  | 下架构件油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 278.76 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-344 | 油漆彩画工程 下架木件地仗 单皮灰 混凝土结构 | 10m2 | 0.1 | 759.9 | 501.91 |  | 0 | 105.73 | 75.99 |  | 50.19 | 0 | 10.57 |
| F11-347 | 油漆彩画工程 下架木件 油漆 柱子刷醇酸调和漆二道扣油一道 | 10m2 | 0.1 | 1054.92 | 50.83 |  | 0 | 97.55 | 105.49 |  | 5.08 | 0 | 9.75 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 181.48 |  | 55.27 | 0 | 20.32 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 257.08 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.186 | 30.13 |  | 5.6 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 3.674 | 3.88 |  | 14.26 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.75 | 20.19 |  | 15.14 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.327 | 39.88 |  | 13.04 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 7.23 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 55.27 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 43 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020909001001 |  | 项目名称 |  |  | 上架构件和玺彩画 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 12.82 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-63 | 油漆彩画工程 上架木件地仗 一麻五灰 23~58cm | 10m2 | 0.1 | 1239.68 | 797.67 |  | 0 | 172.62 | 123.97 |  | 79.77 | 0 | 17.26 |
| F11-74 换 | 油漆彩画工程 上架木件 金龙和玺、龙凤和玺(一)彩画打贴库金 23~58cm 设计要求不贴金(铜)箔 材料[020601002] 含量为0,材料[211001063] 含量为0 | 10m2 | 0.1 | 3799.95 | 101.45 |  | 0 | 351 | 380.01 |  | 10.15 | 0 | 35.1 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 503.98 |  | 89.92 | 0 | 52.36 |
| 综合工日149元/工日;综合工日165元/ 工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 646.26 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.25 | 30.13 |  | 7.53 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 5.8612 | 3.88 |  | 22.74 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 1.445 | 20.19 |  | 29.17 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.332 | 39.88 |  | 13.24 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.23 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 89.91 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 44 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020902004001 |  | 项目名称 |  |  | 天花、顶棚油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 871.32 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-266 | 油漆彩画工程 天花、顶棚地仗 单皮灰天花板 | 10m2 | 0.1 | 652.62 | 491.17 |  | 0 | 95.09 | 65.26 |  | 49.12 | 0 | 9.51 |
| F11-72 | 油漆彩画工程 上架木件刮血料腻子刷三道醇酸调和漆 | 10m2 | 0.1 | 236.91 | 47.56 |  | 0 | 24.5 | 23.69 |  | 4.76 | 0 | 2.45 |
| F11-73 | 油漆彩画工程 上架木件罩光油一道 | 10m2 | 0.1 | 86.42 | 24.42 |  | 0 | 9.6 | 8.64 |  | 2.44 | 0 | 0.96 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 97.59 |  | 56.32 | 0 | 12.92 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.83 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.186 | 30.13 |  | 5.6 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 3.744 | 3.88 |  | 14.53 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.738 | 20.19 |  | 14.9 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.347 | 39.88 |  | 13.84 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 7.45 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 56.32 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 45 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020904003001 |  | 项目名称 |  |  | 雀替(包括翘拱、云墩）、雀替隔架斗拱及花芽子油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1.67 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-253 | 油漆彩画工程 雀替、花活地仗 二道灰 | 10m2 | 0.1003 | 718.18 | 140.86 |  | 0 | 73.55 | 72.02 |  | 14.13 | 0 | 7.38 |
| F11-255 | 油漆彩画工程 雀替、花活勾边填地刷三道醇酸调和漆 | 10m2 | 0.1003 | 230.95 | 16.34 |  | 0 | 21.69 | 23.16 |  | 1.64 | 0 | 2.18 |
| F11-257 | 油漆彩画工程 雀替、花活罩光油 | 10m2 | 0.1003 | 71.52 | 22.43 |  | 0 | 8.11 | 7.17 |  | 2.25 | 0 | 0.81 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 102.35 |  | 18.02 | 0 | 10.37 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.74 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.1204 | 30.13 |  | 3.63 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 1.3589 | 3.88 |  | 5.27 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.0602 | 20.19 |  | 1.22 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.1278 | 39.88 |  | 5.1 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.81 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 18.03 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 46 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 021001002001 |  | 项目名称 |  |  | 砌筑装饰用外脚手架 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1020.07 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F3-4 | 砌筑用双排脚手架 钢管墙高在12m以下 | 10m2 | 0.1 | 269.69 | 50.8 |  | 22.57 | 30.87 | 26.97 |  | 5.08 | 2.26 | 3.09 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 26.97 |  | 5.08 | 2.26 | 3.09 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.39 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 脚手架板锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0011 | 1949.52 |  | 2.14 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.93 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.07 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 47 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 021001007001 |  | 项目名称 |  |  | 内檐装饰用满堂脚手架 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 859.02 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F3-12 | 内檐装饰用满堂红脚手架钢管檐高在8m以下 | 10m2 | 0.1 | 306.94 | 108.17 |  | 36.11 | 40.8 | 30.69 |  | 10.82 | 3.61 | 4.08 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 30.69 |  | 10.82 | 3.61 | 4.08 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.2 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 脚手架板锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0029 | 1949.52 |  | 5.65 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.15 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 10.8 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 48 页 共 48 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 021001006001 |  | 项目名称 |  |  | 外檐油漆彩画用脚手架 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1020.07 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F3-9 | 外檐椽望油漆双排脚手架钢管檐高在12m以下 | 10m2 | 0.1 | 120.69 | 54.23 |  | 13.54 | 17.08 | 12.07 |  | 5.42 | 1.35 | 1.71 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 12.07 |  | 5.42 | 1.35 | 1.71 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.55 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 脚手架板锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0014 | 1949.52 |  | 2.73 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.69 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.42 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 020405001 001 | 安全文明施工费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 1.11 |  | 13469.98 |  |  |  |  |
| 2 | 020405001 002 | 临时设施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.74 |  | 8979.99 |  |  |  |  |
| 3 | 020405001 003 | 环境保护费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.32 |  | 3883.25 |  |  |  |  |
| 4 | 020405002 001 | 夜间施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.08 |  | 970.80 |  |  |  |  |
| 5 | 020405004 001 | 材料二次搬运费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.11 |  | 1334.86 |  |  |  |  |
| 6 | 020405005 001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合 | 0.36 |  | 4368.65 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |  |
|  |  |  | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 02B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.06 |  | 728.11 |  |  |  |  |  |
| 8 | 02B002 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.32 |  | 3883.25 |  |  |  |  |  |
| 9 | 02B003 | 检测试验费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.1 |  | 1213.50 |  |  |  |  |  |
| 10 | 02B004 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 38832.39 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼（宴会厅） |  |  | 标段：中华甯氏历史 文化生态园乡村旅游 项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费 |  | 1701697.33 | 1 | 17016.97 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 17016.97 |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表— 13 |

| # 单位工程预算报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | 1215265.47 |  |  |  |
| 1.1 | 墙体工程 | 458937.79 |  |  |  |
| 1.2 | 抹灰工程 | 8286.73 |  |  |  |
| 1.3 | 地面工程 | 171272.78 |  |  |  |
| 1.4 | 石作工程 | 20244.65 |  |  |  |
| 1.5 | 装修工程 | 273082.40 |  |  |  |
| 1.6 | 天棚吊顶 | 86195.59 |  |  |  |
| 1.7 | 油饰彩画工程 | 197245.53 |  |  |  |
| 2 | 施工技术措施项目费 | 81543.84 |  |  |  |
| 3 | 施工组织措施项目费 | 30359.65 |  |  |  |
| 4 | 其他项目费 |  |  |  | - |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 13271.69 |  |  | - |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,340,440.65 |  |  |  |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 04 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 墙体工程 |  |  |  |  |  |  | 458937.79 |  |
| 1 | 020101002 002 | 贴面砖 | 1.砌墙厚度:30mm 2.砌筑方式:墙面粘接 3.砖墙勾缝类型:淌白墙 4.用砖品种规格:小停泥砖条2 80*30*60mm 5.灰浆品种及配合比: 白灰 | m2 |  | 581.8 | 571.93 |  | 332748.87 |  |
| 2 | 020105002 001 | 砖券脸 | 1.砌筑部位:过门 2.砌筑方式:细砌 3.用砖品种及规格:小停泥砖 4.灰浆品种及配合比: 白灰 | m2 |  | 1.65 | 2220.35 |  | 3663.58 |  |
| 3 | 011207001 001 | 墙面装饰板(厨房、卫生间 ) | 1.附直形墙木龙骨 断面30mm × 40mm 间距300×300mm以内 2.铝合金扣板 木龙骨上 | m2 |  | 267.21 | 118.91 |  | 31773.94 |  |
| 4 | 020101002 001 | 细砖清水墙(台基） | 1.砌墙厚度:140mm 2.砌筑方式:细砌 3.砖墙勾缝类型:淌白墙 4.用砖品种规格:小停泥砖 5.灰浆品种及配合比: 白灰 | m2 |  | 35.82 | 768.11 |  | 27513.70 |  |
| 5 | 020111002 001 | 博风 | 1.博风宽度:510mm 2.方砖品种、规格、强度等级 :尺四方砖 | m |  | 86.14 | 699.30 |  | 60237.70 |  |
| 6 | 02B006 | 墙面浮雕 | 1.厂家定制墙面浮雕 2.具体样式与甲方协商 | 个 |  | 2 | 1500.00 |  | 3000.00 |  |
|  |  | 抹灰工程 |  |  |  |  |  |  | 8286.73 |  |
| 7 | 011201001 001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:现浇混凝土墙体 2.装饰面材料种类:仿瓷涂料墙面 三遍 | m2 |  | 383.29 | 21.62 |  | 8286.73 |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  | 171272.78 |  |
| 8 | 020701001 001 | 防滑地砖 | 1.铺设部位:室内及廊部 2.铺设地面形状:工字缝 3.方砖规格:防滑地砖 4.垫层材料种类、厚度:100mm厚混凝土垫层 5.结合层材料种类、厚度: 白灰 | m2 |  | 641.82 | 162.64 |  | 104385.60 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 571610.12 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 2 页 |  | 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 9 | 020703001 001 | 细墁散水 | 1.砖料规格:400*400*60mm方砖 2.垫层材料种类、厚度:100mm厚混凝土垫层 3.结合层材料种类、厚度: 白灰 | m2 |  | 96.98 | 486.82 |  | 47211.80 |  |
| 10 | 02B005 | 散水出（窝）角 | 1.散水出（窝）角 | 份 |  | 8 | 242.46 |  | 1939.68 |  |
| 11 | 020703002 001 | 细砖牙子 | 1.铺设要求:散水砖牙子 2.砖料规格:小停泥砖280*14 0*60mm 3.结合层材料种类、厚度: 白灰 | m |  | 121.22 | 146.31 |  | 17735.70 |  |
|  |  | 石作工程 |  |  |  |  |  |  | 20244.65 |  |
| 12 | 020201001 001 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:青条石300*150mm 2.石表面加工要求及等级:一寸三崭席纹 | m3 |  | 1.45 | 4385.54 |  | 6359.03 |  |
| 13 | 020201002 001 | 踏跺 | 1.石料种类、构件规格:青条石300*150mm 2.石表面加工要求及等级:一寸三錾席纹 | m2 |  | 12.81 | 695.36 |  | 8907.56 |  |
| 14 | 020201008 001 | 垂带 | 1.石料种类、构件规格:青条石600*150mm 2.石表面加工要求及等级:一寸三錾席纹 3.使用部位:垂带蹋垛 | m2 |  | 3.64 | 667.05 |  | 2428.06 |  |
| 15 | 020206001 001 | 柱础石 | 1.石料种类、构件规格:青石φ780mm、高60mm 2.式样:圆形 | 只 |  | 30 | 85.00 |  | 2550.00 |  |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  | 273082.40 |  |
| 16 | 010802001 001 | 仿古断桥铝门 | 1.定制断桥铝仿古门 | m2 |  | 75.65 | 980.24 |  | 74155.16 |  |
| 17 | 010807001 001 | 仿古断桥铝窗 | 1.定制断桥铝仿古窗 | m2 |  | 159.91 | 720.96 |  | 115288.71 |  |
| 18 | 011210003 001 | 钢化双层玻璃 | 1.隔热钢化双层玻璃 | m2 |  | 187.39 | 236.36 |  | 44291.50 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320867.20 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 3 页 |  | 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
| 19 | 020513001 001 | 匾额 | 1.外形尺寸、板厚度:2020*7 00*100mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 | m2 |  | 1.41 | 946.26 |  | 1334.23 |  |
| 20 | 020513001 002 | 匾托 | 1.木装修 门窗装饰附件、特 殊五金及匾额 云龙纹通匾托长在1m以内 | 块 |  | 2 | 1714.75 |  | 3429.50 |  |
| 21 | 020508010 001 | 雀替 | 1.构件尺寸:1400*650mm 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:细刨 4.雕刻纹样:卷草骑马雀替 | 块 |  | 10 | 3458.33 |  | 34583.30 |  |
|  |  | 天棚吊顶 |  |  |  |  |  |  | 86195.59 |  |
| 22 | 011302001 001 | 吊顶天棚 | 1.室内外吊顶 2.双层龙骨吊顶 | m2 |  | 624.47 | 138.03 |  | 86195.59 |  |
|  |  | 油饰彩画工程 |  |  |  |  |  |  | 197245.53 |  |
| 23 | 020903002 001 | 下架构件油漆 | 1.地仗（腻子）做法:单皮灰混凝土结构 2.油漆品种、刷漆遍数:刷醇酸调和漆二道扣油一道 | m2 |  | 217.78 | 257.08 |  | 55986.88 |  |
| 24 | 020909001 001 | 上架构件和玺彩画 | 1.地仗种类及遍数:一麻五灰23~58cm 2、.及(一做)法彩: 龙和玺 | m2 |  | 53.7 | 646.29 |  | 34705.77 |  |
| 25 | 020902004 001 | 天花、顶棚油漆 | 1.地仗(腻子)做法:单皮灰 2.油漆品种、刷漆遍数:刮血料腻子刷三道醇酸调和漆 3.罩光油一道 | m2 |  | 624.47 | 166.83 |  | 104180.33 |  |
| 26 | 020904003 001 | 雀替(包括翘拱、云墩）、雀替隔架斗拱及花芽子油漆 | 1.地仗（腻子）做法:二道灰 2.油漆品种、刷漆遍数:勾边填地刷三道醇酸调和漆 3.罩光油一道 | m2 |  | 18.2 | 130.36 |  | 2372.55 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  | 81543.84 |  |
| 27 | 021001002 001 | 砌筑装饰用外脚手架 |  | m2 |  | 862.38 | 37.39 |  | 32244.39 |  |
| 28 | 021001007 001 | 内檐装饰用满堂脚手架 |  | m2 |  | 641.82 | 49.20 |  | 31577.54 |  |
| 29 | 021001006 001 | 外檐油漆彩画用脚手架 |  | m2 |  | 862.38 | 20.55 |  | 17721.91 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 404331.99 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 | 第 4 页 |  | 共 4 页 |
| 合 计 |  |  | 1296809.31 |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 1 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020101002002 |  | 项目名称 |  |  | 贴面砖 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 581.8 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-10 换 | 砖作工程 墙身 淌白墙 小停泥砖 | 10m2 | 0.1 | 4204.78 | 1043.12 |  | 0 | 471.38 | 420.48 |  | 104.31 | 0 | 47.14 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 420.48 |  | 104.31 | 0 | 47.14 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 571.93 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.016544 | 378.61 |  | 6.26 |  |  |
|  | 泥砖条 小停 28cm× 3cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 81.1499 | 1.2 |  | 97.38 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.67 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 104.31 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 2 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020105002001 |  | 项目名称 |  |  | 砖券脸 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1.65 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-128 | 砖作工程 细砌砖碹 圆光碹 | m2 | 0.997 | 1709.4 | 352.29 |  | 0 | 165.41 | 1704.22 |  | 351.22 | 0 | 164.91 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1704.22 |  | 351.22 | 0 | 164.91 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2220.35 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.017593 | 378.61 |  | 6.66 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 344.56 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 351.22 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 3 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011207001001 |  | 项目名称 |  |  | 墙面装饰板（厨房、卫生间 ) |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 267.21 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B2-218 | 附直形墙木龙骨 断面30 mm× 40mm 间距300×300 mm以内 | 100m2 | 0.01 | 1930.5 | 2088.56 |  | 0 | 311.22 | 19.31 |  | 20.89 | 0 | 3.11 |
| 借B2-282 | 铝合金扣板 木龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1257.3 | 6101.16 |  | 0 | 202.69 | 12.57 |  | 61.01 | 0 | 2.03 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 31.88 |  | 81.9 | 0 | 5.14 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.91 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 木龙骨 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0108 | 1860.91 |  | 20.1 |  |  |
|  | 铝合金扣板 0.8mm银白色 |  |  |  |  |  | m2 | 1.05 | 57.6 |  | 60.48 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1.3 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 81.88 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 4 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020101002001 |  | 项目名称 |  |  | 细砖清水墙（台基） |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 35.82 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-10 换 | 砖作工程 墙身 淌白墙 小停泥砖 | 10m2 | 0.1 | 4204.78 | 3001.92 |  | 0 | 474.42 | 420.48 |  | 300.19 | 0 | 47.44 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 420.48 |  | 300.19 | 0 | 47.44 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 768.11 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.016544 | 378.61 |  | 6.26 |  |  |
|  | 泥砖 小停 28cm× 14cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 83.7882 | 3.5 |  | 293.26 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.67 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 300.19 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 5 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020111002001 |  | 项目名称 |  |  | 博风 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 86.14 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F4-80 | 砖作工程 方砖干摆博缝尺四方砖 | 10m | 0.1 | 4880.7 | 1562.27 |  | 0 | 550.05 | 488.07 |  | 156.23 | 0 | 55.01 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 488.07 |  | 156.23 | 0 | 55.01 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 699.3 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生石灰粉 |  |  |  |  |  | t | 0.035412 | 378.61 |  | 13.41 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 142.82 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 156.23 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 6 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 02B006 |  | 项目名称 |  |  | 墙面浮雕 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目4 | 墙面浮雕 | 个 | 1 | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 0 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1500 | 0 | 0 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1500 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1500 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 7 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011201001001 |  | 项目名称 |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 383.29 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B5-187 | 仿瓷涂料 墙面 三遍 | 100m2 | 0.01 | 1567.5 | 341.68 |  | 0 | 252.7 | 15.68 |  | 3.42 | 0 | 2.53 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 15.68 |  | 3.42 | 0 | 2.53 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.62 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.41 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 3.41 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 8 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020701001001 |  | 项目名称 |  |  | 防滑地砖 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 641.82 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B1-15 | 楼地面 全瓷地砖周长800 mm以内 干硬性水泥砂浆粘贴 20mm | 100m2 | 0.01 | 5105.1 | 6313.32 |  | 0 | 823 | 51.05 |  | 63.13 | 0 | 8.23 |
| 借A4-94 | 垫层 无筋混凝土 | 10m3 | 0.01 | 306.94 | 3324.23 |  | 0 | 391.17 | 3.07 |  | 33.24 | 0 | 3.91 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 54.12 |  | 96.37 | 0 | 12.14 |
| 综合工日149元/工日;综合工日165元/ 工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.64 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~20mm,中粗砂,C15 |  |  |  |  |  | m3 | 0.101 | 325.22 |  | 32.85 |  |  |
|  | 全瓷地砖 200mm× 200mm |  |  |  |  |  | m2 | 1.02 | 56 |  | 57.12 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 6.41 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 96.38 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 9 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020703001001 |  | 项目名称 |  |  | 细墁散水 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 96.98 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-56 | 细墁散水 方砖 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 2641.77 | 1524.3 |  | 0 | 300.1 | 264.17 |  | 152.42 | 0 | 30.01 |
| 借A4-94 | 垫层 无筋混凝土 | 10m3 | 0.01 | 306.94 | 3324.23 |  | 0 | 391.17 | 3.07 |  | 33.24 | 0 | 3.91 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 267.24 |  | 185.66 | 0 | 33.92 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 486.82 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.15 | 30.13 |  | 4.52 |  |  |
|  | 预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~20mm,中粗砂,C15 |  |  |  |  |  | m3 | 0.101 | 325.22 |  | 32.85 |  |  |
|  | 方砖 40cm× 40cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 9.2506 | 15 |  | 138.76 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 9.53 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 185.66 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 10 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 02B005 |  | 项目名称 |  |  | 散水出（窝）角 |  | 计量单位 |  | 份 | 工程量 | 8 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-58 | 细墁散水 出(窝)角 | 份 | 1 | 220.52 | 2.12 |  | 0 | 19.82 | 220.52 |  | 2.12 | 0 | 19.82 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 220.52 |  | 2.12 | 0 | 19.82 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.46 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.12 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.12 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 11 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020703002001 |  | 项目名称 |  |  | 细砖牙子 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 121.22 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F9-20 换 | 细墁地面 裁砖牙子 大城样砖 (顺栽) 换为【泥砖小停 29.5cm× 14.5cm × 7cm】 | 10m | 0.1 | 783.74 | 589.31 |  | 0 | 90.04 | 78.37 |  | 58.93 | 0 | 9 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 78.37 |  | 58.93 | 0 | 9 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.31 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 泥砖 小停 28cm× 14cm× 6cm |  |  |  |  |  | 块 | 16.25 | 3.5 |  | 56.88 |  |  |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.03 | 30.13 |  | 0.9 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1.14 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 58.92 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 12 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020201001001 |  | 项目名称 |  |  | 阶条石 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 1.45 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F6-4 | 石作工程 台基及台阶 阶条石 | m3 | 0.9974 | 1500.43 | 2535.13 |  | 10.4 | 350.8 | 1496.6 |  | 2528.66 | 10.37 | 349.9 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1496.6 |  | 2528.66 | 10.37 | 349.9 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4385.54 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2528.6 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2528.6 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 13 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020201002001 |  | 项目名称 |  |  | 踏跺 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 12.81 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F6-6 | 石作工程 台基及台阶 踏跺、砚窝石 | m2 | 0.9998 | 257.77 | 371.19 |  | 16.64 | 49.91 | 257.71 |  | 371.1 | 16.64 | 49.9 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 257.71 |  | 371.1 | 16.64 | 49.9 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 695.36 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 踏跺、砚窝石 |  |  |  |  |  | m2 | 1.0098 | 350 |  | 353.43 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.69 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 371.12 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 14 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020201008001 |  | 项目名称 |  |  | 垂带 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 3.64 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F6-5 | 石作工程 台基及台阶 垂带 | m2 | 0.9989 | 244.36 | 371.19 |  | 2.08 | 50.15 | 244.09 |  | 370.78 | 2.08 | 50.09 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 244.09 |  | 370.78 | 2.08 | 50.09 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 667.05 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 370.78 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 370.78 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 15 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020206001001 |  | 项目名称 |  |  | 柱础石 |  | 计量单位 |  | 只 | 工程量 | 30 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 补子目2 | 柱础石 | 只 | 1 | 0 | 85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 0 | 0 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 85 | 0 | 0 |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 85 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 85 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 16 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010802001001 |  | 项目名称 |  |  | 仿古断桥铝门 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 75.65 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B4-25 | 隔热断桥铝合金门安装 平开 | 100m2 | 0.01 | 5464.8 | 91684.71 |  | 0 | 881 | 54.64 |  | 916.79 | 0 | 8.81 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 54.64 |  | 916.79 | 0 | 8.81 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 980.24 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 铝合金隔热断桥平开门 (含中空玻璃) |  |  |  |  |  | m2 | 0.9603 | 900 |  | 864.27 |  |  |
|  | 硅酮耐候密封胶 |  |  |  |  |  | kg | 0.8685 | 44.17 |  | 38.36 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 14.12 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 916.75 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 17 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 010807001001 |  | 项目名称 |  |  | 仿古断桥铝窗 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 159.91 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B4-81 | 隔热断桥铝合金 普通窗平开 | 100m2 | 0.01 | 3710.85 | 67788.55 |  | 0 | 598.23 | 37.11 |  | 677.87 | 0 | 5.98 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 37.11 |  | 677.87 | 0 | 5.98 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.96 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 硅酮耐候密封胶 |  |  |  |  |  | kg | 1.0323 | 44.17 |  | 45.6 |  |  |
|  | 铝合金隔热断桥平开窗 (含中空玻璃) |  |  |  |  |  | m2 | 0.9459 | 650 |  | 614.84 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.46 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 677.9 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 18 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011210003001 |  | 项目名称 |  |  | 钢化双层玻璃 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 187.39 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F12-3 | 槅扇、槛窗、支摘窗 安平板玻璃厚5mm | 10m2 | 0.1 | 125.16 | 2203.26 |  | 0 | 35.08 | 12.52 |  | 220.33 | 0 | 3.51 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 12.52 |  | 220.33 | 0 | 3.51 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.36 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 钢化双层玻璃 5mm |  |  |  |  |  | m2 | 1.1 | 200 |  | 220 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0.32 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 220.32 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 19 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020513001001 |  | 项目名称 |  |  | 匾额 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1.41 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-993 换 | 木装修 门窗装饰附件、特殊五金及匾额 普通匾额 厚6cm 实际厚度(cm):10 | 10m2 | 0.1003 | 6019.6 | 2662.11 |  | 0 | 754.17 | 603.67 |  | 266.97 | 0 | 75.63 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 603.67 |  | 266.97 | 0 | 75.63 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 946.26 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 267.01 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 267.01 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 20 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020513001002 |  | 项目名称 |  |  | 匾托 |  | 计量单位 |  | 块 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-1001 | 木装修 门窗装饰附件、特殊五金及匾额 云龙纹通匾托 长在1m以内 | 块 | 1 | 1509.37 | 65.86 |  | 0 | 139.52 | 1509.37 |  | 65.86 | 0 | 139.52 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1509.37 |  | 65.86 | 0 | 139.52 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1714.75 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 65.86 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 65.86 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 21 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020508010001 |  | 项目名称 |  |  | 雀替 |  | 计量单位 |  | 块 | 工程量 | 10 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F7-583 | 卷草骑马雀替制安长150 cm以内 | 块(个 ) | 1 | 2867.7 | 307.62 |  | 0 | 283.01 | 2867.7 |  | 307.62 | 0 | 283.01 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 2867.7 |  | 307.62 | 0 | 283.01 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3458.33 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 307.62 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 307.62 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 22 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 011302001001 |  | 项目名称 |  |  | 吊顶天棚 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 624.47 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借B3-49 | 铝合金方板吊顶龙骨 嵌入式块形板 边长600×600 mm 双层龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1928.85 | 1216.47 |  | 8.27 | 310.96 | 19.29 |  | 12.16 | 0.08 | 3.11 |
| 借B3-69 | 安装在轻钢龙骨上 平面木工板 | 100m2 | 0.01 | 1257.3 | 4430.08 |  | 0 | 202.69 | 12.57 |  | 44.3 | 0 | 2.03 |
| 借B3-78 | 石膏板 钉在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1800.15 | 2358.55 |  | 0 | 290.21 | 18 |  | 23.59 | 0 | 2.9 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 49.86 |  | 80.05 | 0.08 | 8.04 |
| 综合工日165元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.03 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 印花石膏天花板 9mm |  |  |  |  |  | m2 | 1.03 | 22 |  | 22.66 |  |  |
|  | 木工板 单面 18mm |  |  |  |  |  | m2 | 1.04 | 41.65 |  | 43.32 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 14.06 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 80.04 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 23 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020903002001 |  | 项目名称 |  |  | 下架构件油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 217.78 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-344 | 油漆彩画工程 下架木件地仗 单皮灰 混凝土结构 | 10m2 | 0.1 | 759.9 | 501.91 |  | 0 | 105.73 | 75.99 |  | 50.19 | 0 | 10.57 |
| F11-347 | 油漆彩画工程 下架木件 油漆 柱子刷醇酸调和漆二道扣油一道 | 10m2 | 0.1 | 1054.92 | 50.83 |  | 0 | 97.55 | 105.49 |  | 5.08 | 0 | 9.75 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 181.48 |  | 55.27 | 0 | 20.32 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 257.08 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.186 | 30.13 |  | 5.6 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 3.674 | 3.88 |  | 14.26 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.75 | 20.19 |  | 15.14 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.327 | 39.88 |  | 13.04 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 7.23 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 55.27 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 24 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020909001001 |  | 项目名称 |  |  | 上架构件和玺彩画 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 53.7 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-63 | 油漆彩画工程 上架木件地仗 一麻五灰 23~58cm | 10m2 | 0.1 | 1239.68 | 797.67 |  | 0 | 172.62 | 123.98 |  | 79.77 | 0 | 17.26 |
| F11-74 换 | 油漆彩画工程 上架木件 金龙和玺、龙凤和玺(一)彩画打贴库金 23~58cm 设计要求不贴金(铜)箔 材料[020601002] 含量为0,材料[211001063] 含量为0 | 10m2 | 0.1 | 3799.95 | 101.45 |  | 0 | 351 | 380.02 |  | 10.15 | 0 | 35.1 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 504 |  | 89.92 | 0 | 52.36 |
| 综合工日149元/工日;综合工日165元/ 工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 646.29 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.25 | 30.13 |  | 7.53 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 5.8614 | 3.88 |  | 22.74 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 1.4451 | 20.19 |  | 29.18 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.332 | 39.88 |  | 13.24 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.23 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 89.92 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 25 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020902004001 |  | 项目名称 |  |  | 天花、顶棚油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 624.47 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-266 | 油漆彩画工程 天花、顶棚地仗 单皮灰天花板 | 10m2 | 0.1 | 652.62 | 491.17 |  | 0 | 95.09 | 65.26 |  | 49.12 | 0 | 9.51 |
| F11-72 | 油漆彩画工程 上架木件刮血料腻子刷三道醇酸调和漆 | 10m2 | 0.1 | 236.91 | 47.56 |  | 0 | 24.5 | 23.69 |  | 4.76 | 0 | 2.45 |
| F11-73 | 油漆彩画工程 上架木件罩光油一道 | 10m2 | 0.1 | 86.42 | 24.42 |  | 0 | 9.6 | 8.64 |  | 2.44 | 0 | 0.96 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 97.59 |  | 56.32 | 0 | 12.92 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.83 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.186 | 30.13 |  | 5.6 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 3.744 | 3.88 |  | 14.53 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.738 | 20.19 |  | 14.9 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.347 | 39.88 |  | 13.84 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 7.45 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 56.32 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 26 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 020904003001 |  | 项目名称 |  |  | 雀替(包括翘拱、云墩）、雀替隔架斗拱及花芽子油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 18.2 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F11-253 | 油漆彩画工程 雀替、花活地仗 二道灰 | 10m2 | 0.1 | 718.18 | 140.86 |  | 0 | 73.55 | 71.82 |  | 14.09 | 0 | 7.36 |
| F11-255 | 油漆彩画工程 雀替、花活勾边填地刷三道醇酸调和漆 | 10m2 | 0.1 | 230.95 | 16.34 |  | 0 | 21.69 | 23.1 |  | 1.63 | 0 | 2.17 |
| F11-257 | 油漆彩画工程 雀替、花活罩光油 | 10m2 | 0.1 | 71.52 | 22.43 |  | 0 | 8.11 | 7.15 |  | 2.24 | 0 | 0.81 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 102.07 |  | 17.96 | 0 | 10.34 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.36 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 生桐油 |  |  |  |  |  | kg | 0.12 | 30.13 |  | 3.62 |  |  |
|  | 血料 |  |  |  |  |  | kg | 1.355 | 3.88 |  | 5.26 |  |  |
|  | 灰油 |  |  |  |  |  | kg | 0.06 | 20.19 |  | 1.21 |  |  |
|  | 光油 |  |  |  |  |  | kg | 0.1275 | 39.88 |  | 5.08 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.8 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 17.97 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 27 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 021001002001 |  | 项目名称 |  |  | 砌筑装饰用外脚手架 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 862.38 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F3-4 | 砌筑用双排脚手架 钢管墙高在12m以下 | 10m2 | 0.1 | 269.69 | 50.8 |  | 22.57 | 30.87 | 26.97 |  | 5.08 | 2.26 | 3.09 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 26.97 |  | 5.08 | 2.26 | 3.09 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.39 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 脚手架板锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0011 | 1949.52 |  | 2.14 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.93 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.07 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 28 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 021001007001 |  | 项目名称 |  |  | 内檐装饰用满堂脚手架 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 641.82 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F3-12 | 内檐装饰用满堂红脚手架钢管檐高在8m以下 | 10m2 | 0.1 | 306.94 | 108.17 |  | 36.11 | 40.8 | 30.69 |  | 10.82 | 3.61 | 4.08 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 30.69 |  | 10.82 | 3.61 | 4.08 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.2 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 脚手架板锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0029 | 1949.52 |  | 5.65 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.15 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 10.8 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  |  | 第 29 页 共 29 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  | 021001006001 |  | 项目名称 |  |  | 外檐油漆彩画用脚手架 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 862.38 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| F3-9 | 外檐椽望油漆双排脚手架钢管檐高在12m以下 | 10m2 | 0.1 | 120.69 | 54.23 |  | 13.54 | 17.08 | 12.07 |  | 5.42 | 1.35 | 1.71 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 12.07 |  | 5.42 | 1.35 | 1.71 |
| 综合工日149元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.55 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 脚手架板锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0014 | 1949.52 |  | 2.73 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2.69 | - | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5.42 | - | 0 |

|  |  | 表-09 |
| --- | --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 020405001 001 | 安全文明施工费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 1.11 |  | 10531.02 |  |  |  |  |
| 2 | 020405001 002 | 临时设施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.74 |  | 7020.67 |  |  |  |  |
| 3 | 020405001 003 | 环境保护费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.32 |  | 3035.96 |  |  |  |  |
| 4 | 020405002 001 | 夜间施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.08 |  | 758.99 |  |  |  |  |
| 5 | 020405004 001 | 材料二次搬运费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.11 |  | 1043.61 |  |  |  |  |
| 6 | 020405005 001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合 | 0.36 |  | 3415.46 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  |  |  | 标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 |  |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |  |
|  |  |  | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 02B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.06 |  | 569.24 |  |  |  |  |  |
| 8 | 02B002 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.32 |  | 3035.96 |  |  |  |  |  |
| 9 | 02B003 | 检测试验费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0.1 |  | 948.74 |  |  |  |  |  |
| 10 | 02B004 | 常态化疫情防控措施费 | 分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 30359.65 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4#楼（会议厅） |  |  | 标段：中华甯氏历史 文化生态园乡村旅游 项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费 |  | 1327168.96 | 1 | 13271.69 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 13271.69 |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表— 13 |