# 中华甯氏历史文化生态园乡村旅游

工程名称：              项目

## 投标总价

投标总价（小写）：                  4,870,177.31

（大写）：       肆佰捌拾柒万零壹佰柒拾柒元叁角壹分

投  标  人

法定代表人或其授权人

编  制  人

编 制 时 间

:

:

:

:

(盖章）

(签字或盖章）

(签字及盖章)

## 总  说  明

项目名称：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

第 1 页 共 1 页

# 一.工程名称：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目 # 二. 编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省安装工程工程量清单综合单价（2008） 》、《河南省建筑工程工程量清单综合单价（2008）》、《河南省装饰工程工程量清单综合单价（2008） 》、《河南省园林工程工程量清单综合单价（2008）》

表-01

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

第 1 页  共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 铺装 |  |  |  |  | 2475463.39 |
| 1 | 050201003001 | 园路面层 | 1.面层:300*150*50厚芝麻白pc砖 2.基层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 150厚C20素砼垫层300厚3:7灰土垫层素土夯实，夯实系数≥0.93 | m2 | 6355.48 | 340.93 | 2166773.8 |
| 2 | 050201003002 | 园路面层 | 1.面层:300*600*50厚芝麻黑仿花岗岩 pc砖 2.基层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 150厚C20素砼垫层300厚3:7灰土垫层素土夯实，夯实系数≥0.93 | m2 | 94.51 | 340.93 | 32221.29 |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.面层:180厚C25混凝土面层分块捣 制，随 打随抹平，每块长度不大于6m，宽缝20，沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2.基层:150厚3:7灰土垫层 素土夯实，夯实系数≥0.93 | m2 | 753.76 | 132.46 | 99843.05 |
| 4 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.名称：沥青混凝土路面 | m2 | 935.72 | 143.81 | 134565.89 |
| 5 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.面 层:600*300*100厚预制混凝土路缘石 2.基层:30厚水泥砂浆 | m | 238 | 176.72 | 42059.36 |
|  |  | 照壁 |  |  |  |  | 37954.22 |
| 6 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.名称：100厚c20混凝土 | m3 | 1.46 | 442.47 | 646.01 |
| 7 | 040303001004 | 混凝土垫层 | 1.名称：素土夯实 | m2 | 14.6 | 1.25 | 18.25 |
| 8 | 010502001002 | 独立基础 | 1.名称：200厚c25混凝土，含钢筋 | m3 | 2.34 | 394.97 | 924.23 |
| 9 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.名称：240厚青砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 8.16 | 558.76 | 4559.48 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 2481611.36 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

第 2 页

共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 10 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.名称：20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 68.04 | 30.83 | 2097.67 |
| 11 | 011403003002 | 刮腻子 | 1.名称：米黄色外墙乳胶漆 | m2 | 68.04 | 22.01 | 1497.56 |
| 12 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.名称：深灰色无釉小筒瓦，D=120 | m2 | 9.78 | 447.8 | 4379.48 |
| 13 | 011203001002 | 石材墙、柱面 | 1.名称：灰白色花岗岩须弥座，浮雕卷草纹 | m2 | 16.94 | 669.43 | 11340.14 |
| 14 | 011203001003 | 石材墙、柱面 | 1.名称：米黄色30厚花岗岩，蚀刻文字 | m2 | 25.55 | 488.9 | 12491.4 |
|  |  | 功德墙 |  |  |  |  | 45754.12 |
| 15 | 040303001005 | 混凝土垫层 | 1.名称：100厚c20混凝土 | m3 | 1.76 | 442.47 | 778.75 |
| 16 | 040303001006 | 混凝土垫层 | 1.名称：素土夯实 | m2 | 17.6 | 1.25 | 22 |
| 17 | 010502001003 | 独立基础 | 1.名称：200厚c25混凝土，含钢筋 | m3 | 2.82 | 394.96 | 1113.79 |
| 18 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1.名称：240厚青砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 9.84 | 558.76 | 5498.2 |
| 19 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.名称：20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 82.02 | 30.83 | 2528.68 |
| 20 | 011403003003 | 刮腻子 | 1.名称：米黄色外墙乳胶漆 | m2 | 82.02 | 22.01 | 1805.26 |
| 21 | 010901001003 | 瓦屋面 | 1.名称：深灰色无釉小筒瓦，D=120 | m2 | 11.79 | 447.8 | 5279.56 |
| 22 | 011203001004 | 石材墙、柱面 | 1.名称：灰白色花岗岩须弥座，浮雕卷草纹 | m2 | 20.42 | 669.43 | 13669.76 |
| 23 | 011203001005 | 石材墙、柱面 | 1.名称：米黄色30厚花岗岩，蚀刻文字 | m2 | 30.8 | 488.9 | 15058.12 |
|  |  | 栏杆 |  |  |  |  | 3514.59 |
| 24 | 040303001007 | 混凝土垫层 | 1.名称：100厚c20混凝土 | m3 | 0.11 | 442.45 | 48.67 |
| 25 | 050201001001 | 园路垫层 | 1.名称：150厚级配碎石垫层 | m2 | 1.12 | 33.23 | 37.22 |
| 26 | 040303001008 | 混凝土垫层 | 1.名称：素土夯实 | m2 | 1.12 | 1.25 | 1.4 |
| 27 | 010403006001 | 石栏杆 | 1.名称: 成品混凝土围栏 2.规格： 400*600*100mm厚 | m | 3.74 | 916.39 | 3427.3 |
|  |  | 停车位 |  |  |  |  | 11969.15 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 81074.96 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

第 3 页

共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 28 | 050201003003 | 园路面层 | 1.面层:300*150*50厚灰色透水砖 2.基层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 150厚C20素砼垫层300厚3:7灰土垫层素土夯实，夯实系数≥0.93 | m2 | 59.64 | 200.69 | 11969.15 |
|  |  | 给水、消防水 |  |  |  |  | 417269.53 |
| 29 | 040501004001 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN50 2.连接形式:法兰 | m | 12.52 | 119.91 | 1501.27 |
| 30 | 040501004002 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN100 2.连接形式:法兰 | m | 893.86 | 283.44 | 253355.68 |
| 31 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.材质及规格:闸阀DN100 2.连接形式:法兰 | 个 | 1 | 760.94 | 760.94 |
| 32 | 031002011001 | 水表 | 1.材质及规格:水表组（含两个闸阀、 一个倒流防止器、一个水表）DN100 2.连接形式:法兰 | 组 | 1 | 3522.44 | 3522.44 |
| 33 | 031002011002 | 水表 | 1.材质及规格:水表组（含两个闸阀、 一个倒流防止器、一个水表）DN50 2.连接形式:法兰 | 组 | 1 | 1463.14 | 1463.14 |
| 34 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.材质及规格:水泵接合器）DN100 2.连接形式:法兰 | 套 | 2 | 1546.16 | 3092.32 |
| 35 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合考虑 | m3 | 601.74 | 7.92 | 4765.78 |
| 36 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.材料品种、规格:中粗砂 | m3 | 467.93 | 283.1 | 132470.98 |
| 37 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.材料品种、规格:原土回填 | m3 | 126.77 | 19.13 | 2425.11 |
| 38 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.运距:10KM | m3 | 474.97 | 29.29 | 13911.87 |
|  |  | 排水 |  |  |  |  | 466170.98 |
| 39 | 040501005001 | 塑料管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管DN200 2.连接形式:承插式连接 | m | 258.65 | 91.81 | 23746.66 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 452985.34 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

第 4 页

共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 40 | 040501005002 | 塑料管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管DN300 2.连接形式:承插式连接 | m | 455.54 | 147.24 | 67073.71 |
| 41 | 040501005003 | 塑料管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管DN400 2.连接形式:承插式连接 | m | 114.91 | 218.98 | 25162.99 |
| 42 | 040501005004 | 塑料管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管DN500 2.连接形式:承插式连接 | m | 11.24 | 313.74 | 3526.44 |
| 43 | 040504010001 | 雨水口 | 1.名称：铸铁平箅雨水井 | 座 | 49 | 187.25 | 9175.25 |
| 44 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：雨水、污水井 | 座 | 49 | 2556.85 | 125285.65 |
| 45 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合考虑 | m3 | 849.08 | 7.92 | 6724.71 |
| 46 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1.材料品种、规格:中粗砂 | m3 | 643.3 | 283.1 | 182118.23 |
| 47 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方 | 1.材料品种、规格:原土回填 | m3 | 148.84 | 19.13 | 2847.31 |
| 48 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.运距:10KM | m3 | 700.24 | 29.29 | 20510.03 |
|  |  | 卫生间 |  |  |  |  | 169921.99 |
|  |  | 电气 |  |  |  |  | 9049.55 |
| 49 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:利用梁内钢筋 | m | 36 | 26.44 | 951.84 |
| 50 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位连接箱 | 台 | 1 | 127.28 | 127.28 |
| 51 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设 利用建筑物 主筋引下 | m | 20 | 15.03 | 300.6 |
| 52 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:避雷网(φ 10) | m | 40 | 21.7 | 868 |
| 53 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 1636.93 | 1636.93 |
| 54 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 | 套 | 10 | 66.57 | 665.7 |
| 55 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 | 套 | 1 | 59.71 | 59.71 |
| 56 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:密闭双极开关 | 套 | 1 | 30.54 | 30.54 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 447064.92 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

第 5 页

共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 57 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:密闭三极开关 | 套 | 2 | 24.25 | 48.5 |
| 58 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:呼叫按钮 | 套 | 2 | 25.07 | 50.14 |
| 59 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 个 | 1 | 261.24 | 261.24 |
| 60 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:RPE20 | m | 55 | 17.3 | 951.5 |
| 61 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJ- 2.5 | m | 180 | 3.95 | 711 |
| 62 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 | 台 | 4 | 191.65 | 766.6 |
| 63 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL | 台 | 1 | 1619.97 | 1619.97 |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  | 25044.85 |
| 64 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管DN80 | m | 10.02 | 110.24 | 1104.6 |
| 65 | 031001007002 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管DN50 | m | 14.96 | 81.92 | 1225.52 |
| 66 | 031001007003 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管DN40 | m | 4.82 | 74.7 | 360.05 |
| 67 | 031001007004 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管DN32 | m | 2.38 | 60.25 | 143.4 |
| 68 | 031001007005 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管DN25 | m | 6.42 | 54.81 | 351.88 |
| 69 | 031001007006 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管DN20 | m | 0.68 | 44.72 | 30.41 |
| 70 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管DN150 | m | 19.81 | 90.47 | 1792.21 |
| 71 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管DN100 | m | 46.65 | 52.14 | 2432.33 |
| 72 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管DN75 | m | 3.55 | 44.87 | 159.29 |
| 73 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管DN50 | m | 19.25 | 28.29 | 544.58 |
| 74 | 031002011003 | 水表 | 1.材质及规格:水表组（含两个闸阀、 一个倒流防止器、一个水表）DN80 2.连接形式:法兰 | 组 | 1 | 2640.3 | 2640.3 |
| 75 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 | 组 | 7 | 375.9 | 2631.3 |
| 76 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称：小便器 | 组 | 7 | 633.11 | 4431.77 |
| 77 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称：蹲式大便器 | 组 | 8 | 605.69 | 4845.52 |
| 78 | 031003006002 | 大便器 | 1.名称：坐式大便器 | 组 | 2 | 929.2 | 1858.4 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 28960.51 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

第 6 页

共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 79 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称：地漏DN75 | 个 | 7 | 70.47 | 493.29 |
|  |  | 土建 |  |  |  |  | 135827.59 |
| 80 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.名称：土类别:综合考虑 | m3 | 15.93 | 7.92 | 126.17 |
| 81 | 040103001005 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称：材料品种 、规格:原土回填 | m3 | 11.4 | 19.13 | 218.08 |
| 82 | 040103003003 | 余方弃置 | 1.名称：运距:10KM | m3 | 4.52 | 29.29 | 132.39 |
| 83 | 010302005001 | 钻孔灌注桩 | 1.混凝土等级： C30 2.直径：800mm 3.长度：暂按8m/根 | m | 64 | 364.5 | 23328 |
| 84 | 010506002001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.名称：现浇构件钢筋Ⅲ级钢筋 | t | 6.003 | 4215.27 | 25304.27 |
| 85 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1.名称：240厚KP1承重多孔砖 | m3 | 25.39 | 380.92 | 9671.56 |
| 86 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.名称：垫层 C15 | m3 | 1.75 | 424.79 | 743.38 |
| 87 | 010502021001 | 构造柱 | 1.名称：构造柱C25 | m3 | 2.13 | 625.67 | 1332.68 |
| 88 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.名称：基础梁C30 | m3 | 4.93 | 425.31 | 2096.78 |
| 89 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.名称：矩形梁C25 | m3 | 1.1 | 420.74 | 462.81 |
| 90 | 010502022001 | 圈梁 | 1.名称：圈梁 C25 | m3 | 1.31 | 541.03 | 708.75 |
| 91 | 010502017001 | 坡屋面板 | 1.名称：斜板 C25 | m3 | 10.52 | 388.67 | 4088.81 |
| 92 | 010802001001 | 铝合金门 | 1.名称：三防保温门 | m2 | 7.92 | 407.28 | 3225.66 |
| 93 | 010807001001 | 铝合金门 | 1.名称：断桥铝合金窗 | m2 | 6.21 | 459.79 | 2855.3 |
| 94 | 010901001004 | 瓦屋面 | 1.简瓦 2.聚合物水泥砂浆 3.防水垫层：c20混凝土 4.拉结筋与钢筋网连接 | m2 | 90.16 | 20.64 | 1860.9 |
| 95 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 无障碍坡道、散水 | m2 | 22.5 | 22.65 | 509.63 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 77158.46 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

第 7 页

共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 96 | 011101001002 | 混凝土台阶 | 1、20厚1：2.5水泥砂浆面层 2、素水泥浆一道（掺建筑胶水） 3、60厚C15混凝土垫层，台阶面向外坡1% 4、300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 5、素土夯实 | m2 | 4.77 | 132.34 | 631.26 |
| 97 | 011102003001 | 块料楼地面-地15A | 1.5厚陶瓷锦砖(马赛克),干水泥擦缝 2.30厚1:3千硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料 4.1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.60厚C15混凝土垫层 7.素土夯实 | m2 | 44.63 | 221.32 | 9877.51 |
| 98 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.名称：卫生间内墙面 | m2 | 72.48 | 111.4 | 8074.27 |
| 99 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.名称：1.2厚聚氨酯防水涂层（一布三涂） | m2 | 50.42 | 43.65 | 2200.83 |
| 100 | 011403001001 | 乳胶漆外墙面-内涂3 | 1.清理基层 2.局部腻子、磨平 3.满刮腻子、磨平 (满刮第二遍腻子、平-中级做法有此工序) 4.涂封底涂料 5.涂饰面层涂料 6. (复补腻子、磨平 -中级、高级做法有此工序) 7.涂饰第二遍涂料 8.涂第三遍、第四遍涂料(中级三遍、高级四遍涂料) | m2 | 67.38 | 28.13 | 1895.4 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 22679.27 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

第 8 页

共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 101 | 011203003002 | 面砖外墙面 | 1.聚合物砂浆粘贴了厚柔性面砖 2.抹3~5厚聚合物砂浆中间压入一层 耐碱玻纤网格布 3 聚合物砂浆 粘贴d厚聚苯板 4.1:3水泥砂浆找平(墙体不平时用) 5.我基层墙面 刷界面剂 | m2 | 30.98 | 166.31 | 5152.28 |
| 102 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.名称：卫生间吊顶 | m2 | 44.17 | 155.1 | 6850.77 |
| 103 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 | 1.名称：地沟 | m | 24.97 | 398.71 | 9955.79 |
| 104 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.名称：成品隔断 | m2 | 24.81 | 163.85 | 4065.12 |
| 105 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.名称：无障碍坡道栏杆 | m | 6.8 | 479.83 | 3262.84 |
| 106 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.名称：垫层模板 | m2 | 7.63 | 24.57 | 187.47 |
| 107 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.名称：构造柱模板 | m2 | 15.33 | 24.57 | 376.66 |
| 108 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1.名称：基础梁模板 | m2 | 38.97 | 24.57 | 957.49 |
| 109 | 010505006001 | 梁模板 | 1.名称：矩形梁模板 | m2 | 8.3 | 24.57 | 203.93 |
| 110 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.名称：圈梁模板 | m2 | 14.36 | 24.57 | 352.83 |
| 111 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.名称：斜板模板 | m2 | 76.67 | 24.57 | 1883.78 |
| 112 | 011601001001 | 脚手架 | 1.名称：外墙双排脚手架，搭设高度5.1m以内 | 项 | 1 | 2278.81 | 2278.81 |
| 113 | 011601001002 | 脚手架 | 1.名称：满堂脚手架搭设高度5.2m以内 | 项 | 1 | 832.42 | 832.42 |
| 114 | 011601001003 | 脚手架 | 1.名称：里脚手架搭设高度3.6m以内 | 项 | 1 | 122.96 | 122.96 |
|  |  | 外墙装饰 |  |  |  |  | 276879 |
| 115 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | m2 | 1700 | 162.87 | 276879 |
|  |  | 绿化 |  |  |  |  | 493554.3 |
| 116 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1.名称：整理绿化用地 | m2 | 9123 | 6.76 | 61671.48 |
| 117 | 050101006001 | 绿地起坡造型 | 1.名称：绿地起坡造型， | m3 | 9123 | 47.34 | 431882.82 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 806916.45 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

标段：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

第 9 页

共 9 页

| 合 计 | 4398451.27 |
| --- | --- |

## 措施项目清单计价表

工程名称：中华甯氏历史文化生态园乡村旅游项目

标段：中华甯氏历史文化生态园乡村

旅游项目

第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050406004001 | 安全生产 |  | 42977.86 | 详见明细表E.3.2 |
| 2 | 050406002001 | 文明施工 |  | 21488.93 | 详见明细表E.3.2 |
| 3 | 05B001 | 扬尘污染防治费 |  | 5134.52 | 详见明细表E.3.2 |
| 4 | 050406006001 | 夜间施工 |  |  | 详见明细表E.3.2 |
| 5 | 050406008001 | 二次搬运 |  |  | 详见明细表E.3.2 |
| 6 | 050406005001 | 冬雨季施工 |  |  | 详见明细表E.3.2 |
| 7 | 050402002001 | 反季节栽植影响措施 |  |  | 详见明细表E.3.2 |
| 8 | 050406010001 | 既有建(构)筑物设施保护 |  |  | 详见明细表E.3.2 |
| 9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护 |  |  | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |  |  |  | 69601.31 | -- |
| 合 计 |  |  |  | 69601.31 | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。