# 咸阳电梯井道围护及装饰工程报价方案

项目名称： 水电十五局19-3建筑电梯井道围护及装饰工程 项目地点： 陕西省咸阳市 工程概况： 6层住宅楼，钢结构预留电梯井道，1台电梯 井道尺寸： 2100×2100mm，总高19.2m，底坑深1.6m 我方施工内容： 电梯井道围护结构及全部装饰工程（电梯主材及安装由厂家负责） 钢结构主体： 我方自行施工

## 一、工程范围

| 序号 | 工程项目 | 做法说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 250厚混凝土砌块墙体 | 井道四面围护，扣除门窗洞口 |
| 2 | 装饰保温一体板 | 井道外侧2面，含龙骨系统 |
| 3 | 地砖地面 | 各层侯梯厅地面(800×800地砖)+底坑地面 |
| 4 | 乳胶漆内墙 | 各层电梯前室内墙面(腻子+底漆+面漆×2) |
| 5 | 铝塑板吊顶 | 各层侯梯厅吊顶(轻钢龙骨+铝塑板) |
| 6 | SBS防水卷材 | 底坑地面及侧壁防水 |
| 7 | 钢制攀爬梯 | 井道外侧，19.2m高，含预埋件 |
| 8 | 铝合金门-底层大门 | 1樘，1800×2400mm推拉门 |
| 9 | 铝合金门-机房门 | 1樘，1000×2000mm平开门 |
| 10 | 铝合金窗 | 10扇，1500×1200mm推拉窗 |

## 二、工程量清单及报价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250厚混凝土砌块墙（含砌筑） | ㎡ | 137.0 | 185 | 25,345 | 周长8.4m×高19.2m=161.3，扣门窗24.3㎡ |
| 2 | 装饰保温一体板（含安装） | ㎡ | 80.6 | 220 | 17,732 | 井道外侧2面，2.1×2×19.2 |
| 3 | 地砖铺设（800×800，含材料） | ㎡ | 61.9 | 120 | 7,428 | 侯梯厅6层52.5+底坑4.4+扩大5.0 |
| 4 | 乳胶漆内墙（含材料） | ㎡ | 201.6 | 45 | 9,072 | 每层(3.5+2.5)×2×2.8=33.6×6 |
| 5 | 铝塑板吊顶（含龙骨） | ㎡ | 52.5 | 160 | 8,400 | 每层3.5×2.5=8.75×6层 |
| 6 | SBS防水卷材（含施工） | ㎡ | 17.8 | 85 | 1,513 | 底坑4.4+侧壁13.4 |
| 7 | 钢制攀爬梯 | 套 | 1 | 3,500 | 3,500 | 19.2m高，含预埋件 |
| 8 | 铝合金门-底层大门(1.8×2.4m) | 樘 | 1 | 3,500 | 3,500 | 推拉门 |
| 9 | 铝合金门-机房门(1.0×2.0m) | 樘 | 1 | 1,800 | 1,800 | 平开门 |
| 10 | 铝合金窗(1.5×1.2m) | 扇 | 10 | 1,500 | 15,000 | 推拉窗 |
|  | 直接成本合计 |  |  |  | 93,290 |  |

## 三、取费汇总

| 序号 | 费用项目 | 基数 | 费率 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接成本 | — | — | 93,290 |
| 二 | 措施费 | 直接成本 | 8% | 7,463 |
| 三 | 管理费 | 直接成本 | 5% | 4,665 |
| 四 | 税金（含税成本×3%） | 一+二+三 | 3% | 3,163 |
|  | 含税总成本 |  |  | 108,581 |
|  | 报价总价 |  |  | ¥192,000 |
|  | 利润 |  |  | ¥83,419 |
|  | 利润率 |  |  | 43.5% |

## 四、施工条件说明

- 本报价不含电梯主材及安装费用（由电梯厂家负责）

- 钢结构主体由我方施工

- 水电接驳点由总包提供至现场50米范围内

- 垂直运输利用施工现场人货梯

- 工期：约20个工作日（不含养护期）

- 报价有效期：30天

编制：东盛建筑 编制日期：2026年6月14日